REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI STEFESTI

PROIECTANT DE SPECIALITATE : SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

PROIECTANT : 
  [image: image126.png]


 [image: image2.png]S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.
Sediul in Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita,
Str. Revolutiei, Bl. C14, nr.6,et.1, ap2

CUI 31644192

J15/296/15.05.2013
Cont RO10BRDE160SV29596871600

deschis la BRD Targoviste




                                   
COD PROIECT: G001
TITLU PROIECT: RECTIFICARE  PLAN URBANISTIC GENERAL




   COMUNA BUCOV– JUDEŢUL PRAHOVA

FAZA:VOL.II  -  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT      

                              PLAN URBANISTIC GENERAL

  

PROIECTANTI:

PROIECTANT:  S.C. MIRUNA GISCONCEPT  S.R.L.


COORDONATOR: URBANIST  ALEXANDRINA SOARE
          PROIECTANT:    URBANIST MIRUNA CHIRITESCU
BENEFICIAR:  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV
DATA:  2013
COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT:        Urbanist Miruna Chiritescu                         
COORDONATOR:    Urbanist Alexandrina Soare
PROIECTANTI URBANISM: Urbanist Miruna Chiritescu

PROIECTANTI RETELE EDILITARE :  Inginer CARSTEA CONSTANTA               

                                                                     Inginer RADU MARIAN                               
REDACTARE GRAFICA : Inginer Adrian Chiritescu
BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

    PIESE SCRISE
VOLUMUL  I  - MEMORIUL GENERAL

VOLUMUL  II  -  REGULAMENTUL LOCAL
    PIESE DESENATE
	P1 - INCADRAREA IN TERITORIU

	
	
	Incadrare in teritoriu
	1:25 000

	P2 - SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATI

	
	2.1
	Situatia existenta  - Disfunctionalitati Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa
	1:5 000

	
	2.2
	Situatia existenta  - Disfunctionalitati Pleasa
	1:5 000

	P3 – REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE

	
	3.1
	Reglementari urbanistice – Zonificare Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa
	1:5 000

	
	3.2
	Reglementari urbanistice – Zonificare Pleasa
	1:5 000

	
	3.3
	Reglementari urbanistice – Zonificare UTR
	1:10 000

	P4 – REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA

	
	4.1.a
	Reglementari – Ehipare edilitara Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa -Alimentare apa si canalizare  
	1:5 000

	
	4.2.a
	Reglementari – Ehipare edilitara Pleasa - Alimentare apa si canalizare
	1:5 000

	
	4.1.b
	Reglementari – Ehipare edilitara Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa - Alimentare cu gaze si Retele produse petroliere
	1:5 000

	
	4.2.b
	Reglementari – Ehipare edilitara Pleasa - Alimentare cu gaze  si Retele produse petroliere                                                               
	1:5 000

	
	4.1.c
	Reglementari – Ehipare edilitara Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa - Alimentare cu energie electrica si telecomunicatii                                                                                                                  
	1:5 000

	
	4.2.c
	Reglementari – Ehipare edilitara  Pleasa - Alimentare cu energie electrica si telecomunicatii                                                                                                                                           
	1:5 000

	P5 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR P5 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

	
	5.1
	Proprietatea asupra terenurilor – Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa – Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa
	1:5000

	
	5.2
	Proprietatea asupra terenurilor – Pleasa uprterenurilor – Pleasa
	1:5 000 0

	P6 – REGLEMENTARI URBANISTICE - CIRCULATIE

	
	6.1
	Reglementari urbanistice - circulatie – Bucov, Valea Orlei, Chitorani, Bighilin, Pleasa Pasuterenurilor
	1:50000

	
	6.2
	Reglementari urbanistice - circulatie – Pleasa uprterenurilor
	1:50000

	
	6.3
	Reglementari circulatie -rutierauprterenurilor
	1:2000


CUPRINS REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
Foaie de capat......................................................................................................................................................1

Colectiv de elaborare...........................................................................................................................................2

Borderou de piese scrise si desenate...................................................................................................................3

Cuprins regulament local de urbanism................................................................................................................4

5I.DISPOZITII GENERALE


51.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM


62.BAZA LEGALA A ELABORARII


83. DOMENIU DE APLICARE


9II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR


94.REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT


135. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC


196. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII


227. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII


238. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA


269. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII


2610.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI


29III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA


2911. ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE


31IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN


31ZC- ZONA CENTRALA


44L – ZONA LOCUINTE


58IS - ZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL


69ID  - ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE


77A- ZONA DE ACTIVITATI AGROZOOTEHNICE


85CC – ZONA CAI DE COMUNICATIE


94SP  - ZONA SPAŢIILOR VERZI


102DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA


103GC - ZONA GOSPODARIRE COMUNALA


106TE- ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE


110THI – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APA IN INTRAVILAN


111M-ZONA MIXTA


132V. PREVEDERI  PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN


132T- ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN


136VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA



Anexa 1 – Conditii de protectie a retelelor tehnico-edilitare

Anexa 2 – Glosar de termeni

Anexa 3 – Planuri urbanistice zonale si detaliu aprobate



I.DISPOZITII GENERALE TC "I.DISPOZITII GENERALE" \f C \l "1" 
1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM TC "1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM" \f C \l "2" 
1.1.Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG) este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul localitatii.

1.2. Regulamentul  Local de Urbanism  aferent Planului Urbanistic General expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale PUG 

1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale

1.4. Daca prin prevederile unor documentatii de urbanism ( PUZ) pentru parti componente ale comunei Bucov  se schimba conceptia care a stat la baza Planului Urbanistic General  aprobat si implicit a RLU aferent, este necesara modificarea PUG conform legii.

1.5. Aprobarea unor modificari ale Regulamentului Local de Urbanism aprobat, se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat - o si documentatia initiala.

1.6. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă, cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale. În acest caz se impune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal. 

Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT. 

1.7. In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism:
    a) sa respinga in mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate;
    b) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea de catre autoritatea publica locala competenta a unui plan urbanistic zonal;
    c) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic zonal;
    d) sa permita intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire, in situatia solicitarii construirii pe o parcela in cadrul unui front continuu construit preexistent in care cladirile de pe parcelele adiacente au acelasi regim de inaltime cu cel solicitat.

1.8. În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu realizate şi aprobate conform legii: 
a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei; 

b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementari cu privire la accesurile auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice, dupa caz, reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentatia de urbanism
c)  Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unitati teritoriale de referinta, stabilite prin reglementari aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finantata de persoane juridice si/sau fizice. In aceasta situatie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depasi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20%, o singura data

d) Prevederile alin. 1.9 (c) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplica pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii si altele asemenea

e) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate in integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decat cele elaborate de catre autoritatile publice locale

f) Prin exceptie de la prevederile alin.1.9 (e), sunt admise documentatii de urbanism elaborate in baza unui aviz de oportunitate, initiate de persoane fizice si juridice, care contin modificari ale indicatorilor urbanistici in limita a maximum 20% si care nu modifica caracterul general al zonei.”
1.9. Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie in cazul: 

a) zonelor centrale ale localitatilor; 

b) zonelor construite protejate si de protectie a monumentelor; 

c) zonelor de agrement si turism; 

d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice si zonelor de servicii; 

e) parcelarilor, pentru divizarea in mai mult de 3 parcele; 

f) infrastructurii de transport; 

g) zonelor supuse restructurarii sau regenerarii urbane; 

h) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii.

2.0.Orice PUZ  care modifica prevederile stabilite prin prezentul regulament va contine si  piesele desenate modificatoare ale subzonei, cat si un capitol distinct in regulamentul aferent, piesa scrisa continand toate reglementarile noi care le modifica pe cele din documentatia initiala.

Nu se vor face interventii cu caracter modificator pe piesele desenate si in piesa scrisa din documentatia elaborata initial.

Hotararea de aprobare a PUZ a Consiliului  Local al comunei Bucov , va descrie in mod explicit modificarile aduse documentatiei de urbanism aprobate initial.
2.BAZA LEGALA A ELABORARII TC "2.BAZA LEGALA A ELABORARII" \f C \l "2" 
           La baza elaborarii RLU pentru comuna Bucov,  stau in principal :
Baza proiectării: 
· Legea 350/2001 (cu ultimele modificări O.G. nr. 27/27 august 2008, Legea 242/2009, O.U.G. NR. 07/2011, Legea 162/2011 iunie 2011, Legea 190/2013) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

· H.G. nr. 525/1996 republicat 2002 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (modificat prin H.G. nr. 490/2011).

· Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/1999 de aprobare a Ghid privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al Planului Urbanistic General;

Elemente legislative conexe:
· Noul Cod Civil;

· Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;

· Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor şi completări;

· Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice la Legea 50/1991.

· Ordinul Ministrului Transporturilor nr.158/1996 privind emiterea autorizațiilor pentru documentaţiile tehnice privind investiţiile sau lucrările pentru terţi, propuse a se amplasa sau efectua în zonele de siguranţă şi protecţie ale infrastructurii căilor de comunicaţii în transporturi

· O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

· Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din zonele urbane modificata prin  Legea 313/2009 

· Legea nr.289 din 15.05.2002 privind perdelele forestiere de protecţie 

· O.G. nr.21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane şi rurale

· Legea 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

· Lege 114/1996 privind locuințele

· Legea 46/2008 privind CODUL SILVIC

· Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 897, 798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
· Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
· Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;

· Legea nr. 107/1996 a apelor;

· Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

· Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

· Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

· Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secțiunea a III- a - zone protejate;

· Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități;

· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
· Ordinul Ministerului Culturi si Patrimoniului national nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1  a listei monumetelor istorice disparute, publicate in M.O. al Romaniei  nr. 670 bis / 01. 10 2010;

· OG 43/ 2000  privind siturile arheologice modificata si completata  prin Legea  378/2001 respectiv Legea 258/2006; 

· Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența la 20.10.2000;

· OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului 

· H.G. nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor;

· Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al M.L.P.A.T., M.I., M.Ap.N., S.R.I., pentru aprobarea „Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentațiilor tehnice pentru autorizarea construcțiilor”;

· Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea „Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei”;

· Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

· Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator ;

· Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor ;

· Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor  tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice ;

· Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor  tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale ;
· Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
· Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
· ORDINUL   Nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
· Hotărârea Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

3. DOMENIU DE APLICARE TC "3. DOMENIU DE APLICARE" \f C \l "2" 
3.1. R.L.U. aferent  PUG, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri, atat in intravilan cat si in extravilan.
 

3.2. Dupa aprobarea teritoriul intravilan al comunei Bucov, figurat in Plansa nr.3 - Reglementari Urbanistice - Zonificare" va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare  nr.7/1996, prin grija administratiei publice locale.

3.3. Zonificarea functionala a comunei Bucov  s-a stabilit in functie de categoriile de activitati pe care le cuprinde  localitatea, de traditie si de nevoile sale de dezvoltare viitoare.Zonificarea functionala este prezentata in plansa 3 , face parte integranta din RLU si PUG si este conforma cu prevederile art. 14 din  RGU si cu prevederile Ordinului MDRAP nr. 13N / 10.03.1999.



Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare  a constructiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zona functionala stabilita in PUG.

3.4. Împărţirea teritoriului în zone si subzone , s-a făcut conform planşei de Reglementări. 

3.5. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:

funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

regimul de construire continuu sau discontinuu

configuraţia parcelarului şi a construcţiilor pe lot, POT, CUT.

Schimbarea unuia dintre parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

3.6. Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeste o singura data, pe baza de hotarare a consiliului local, pana la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general, dar fara a se depasi 5 ani de la data depasirii termenului de valabilitate.

3.7. Amplasarea mijloacelor de publicitate se face conform legii 185/2013.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR TC "II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR" \f C \l "1" 
4.REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT TC "4.REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT" \f C \l "1" 
4.1. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor art. 3  din Regulamentul General de Urbanism, precum si altor prevederi legale, specifice ce vor apare  pe parcursul viabilitatii documentatiei;

 ARTICOLUL 3 – Terenuri agricole din extravilan

(1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri agricole si silvice din  extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege.

(2)Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de  

    construire, gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a evita 

    prejudicierea activitatilor agricole

 4.2. Schimbarea destinatiei terenurilor agricole din intravilan in vederea autorizarii constructiilor se realizeaza in conditiile art. 4. din Regulamentul General de Urbanism si a altor prevederi legale ce vor aparea ulterior elaborarii documentatiei ; destinatia acestor terenuri este prezentata in plansa nr. 3. REGLEMENTARI  URBANISTICE –ZONIFICARE .                

ARTICOLUL 4 – Terenuri agricole din intravilan
(1) Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa  pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea  conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

(2) De asemenea, autorizarea prevazuta la alin. (1) se face cu respectarea normelor   

stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rationala a terenurilor si pentru realizarea    

urmatoarelor obiective:

 -completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de  caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general;

-valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare;

-amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte

(3) Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii

4.3. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile cu destinatie forestiera din extravilanul si intravilanul localitatii se supune prevederilor art. 5 din RGU si altor reglementari legale ce pot apare ulterior ; 

ARTICOLUL 5 – Suprafete impadurite
(1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera este interzisa. In mod exceptional, se pot autoriza cu avizul organelor administratiei publice  de specialitate  numai constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici din cultura forestiera.

(2) Cabanele si alte constructii  si amenajari destinate turismului  vor fi amplasate numai  la liziera padurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor si protectiei Mediului si  al Ministerului Turismului.

(3) Delimitarea pe judete a terenurilor cu destinatie forestiera, stabilita in conditiile legii,  de catre organele de specialitate ale administratiei publice, se comunica consiliilor   judetene prin ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului

4.4. La autorizarea executarii constructiilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului se are in vedere art. 6
ARTICOLUL 6 – Resursele subsolului
(1) Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele industriale, necesare exploatarii si prelucrarii resurselor in zonele delimitate conform legii, care contin  resurse identificate ale subsolului, este interzisa.

(2) Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si prelucrarii        resurselor identificate ale subsolului, se face de catre consiliile judetene sau consiliile       locale, dupa caz, cu avizul organelor de stat specializate.

(3) In cazul identificarii de zone cu resurse in intravilanul localitatii, modalitatea 

     exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

(4) Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se  comunica la consiliile judetene prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru   Resurse Minerale, pentru fiecare judet.
Directia Generala Gestionare, Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve Minerale, Integrare Europeana, face urmatoarele precizari:

Orice proiect dezvoltat de autoritatile locale in zonele in care se afla amplasate perimetre concesionate de catre A.N.R.M. pentru activitatile de explorare sau exploatare a substantelor minerale utile sau zone in care sunt inregistrate resurse/rezerve de substante minerale utile va fi prezentat pentru analiza si avizare Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Beneficiarul prezentului aviz are obligatia de a obtine si celelalte avize si autorizatii prevazute de legislatie, precum si de a informa C.I.T. Ploiesti despre inceperea, executarea si finalizarea lucrarilor.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz conduce la anularea acestuia.

4.5. Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albia minora si in zona de protectie a raului  Teleajen, a parurilor Iazul Morilor, Balacuta, Bucovelu, Plesanca,   si in albiile minore ale torentilor afluenti ale acestor ape, se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 7. din RGU si a altor prevederi legale specifice domeniului, existente ( Legea apelor nr. 107 / 1997, Ordinul MPAM  nr. 277 /1997 si care pot aparea ulterior elaborarii documentatiei); 

ARTICOLUL 7 – Resurse de apa si platforme meteorologice
Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele lacurilor este interzisa cu exceptia lucrarilor de poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa, precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor.

Autorizarea executarii lucrarilor prevazute la aliniatul (1) este permisa numai cu avizul primarului si al autoritatilor de gospodarire a apelor si cu asigurarea masurilor de aparare a constructiilor respective impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii apelor de suprafata si subterane, de respectare a zonelor de protectie fata de malurile cursurilor de apa si fata de lucrarile de gospodarire si de captare a apelor

Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autoritatii competente pentru protectia mediului.

Zonele de protectie sanitara se delimiteaza de catre autoritatile administratiei publice judetene.

4.6.  Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zonele cu valoare peisagistica si in zonele naturale protejate se realizeaza conditiile respectarii prevederilor articolului 8 din Regulamentul general de urbanism.

           ARTICOLUL 8 – Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural – conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. – depreciaza valoarea peisajului, este interzisa

Autorizarea constructiilor in Rezervatia naturala peisagistica „ Parc – Constantin Stere – Bucov”, in suprafata totala de 132 ha, (38 ha plaja si 94 ha – parc, gradina zoologica si lacuri) se face cu avizul conform al Ministerului Apelor si Padurilor si Protectia Mediului si al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Pentru protejarea rezervatiei se  va imprejmui cu un gard transparent cu o inaltime de cel putin 2m, instalarea unor puncte de paza si a unui panou pe care se va specifica denumirea si tipul rezervatiei.

Consiliile judetene vor identifica si vor delimita, in functie de particularitatile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesita protectie pentru valoarea lor peisagistica si vor stabili conditiile de autorizare a executarii constructiilor, avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic.

 S-a identificat un copac protejat „ Dudul cu icoana” ( Morus nigra), situat la granita cu comuna Plopu – 1 exemplar secular, declarat monument al naturii, care beneficiaza de un regim de protectie stricta. Ca masuri de conservare a acestuia, se va imprejmui cu un gard de protectie si se va instala o placa metalica pe care se va inscrie denumirea stiintifica si cea populara cu mentiunea „ arbore ocrotit”.

4.7. Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit se face cu respectarea prevederilor articolului 9 din Regulamentul general de urbanism.

           ARTICOLUL 9 – Zone construite protejate

        Prin studiul istoric s-au stabilit zone de protectie in jurul monumentelor clasificate si a siturilor arheologice. Acestea se regasesc in plansa 3 Reglementari urbanistice – Zonificare.

Monumentele clasificate si siturile arheologice de pe teritoriul studiat sunt:

-Sat Bucov 

*PH-ll-m-B-16377                 1981 -2008 - Casa Constantin Stere, 1900
-Sat Valea Orlei

*PH-ll-m-A-16820
            Biserica de lemn Sf. Nicolae, sec. XVII

*PH-IV-m-B-16894              Cruce de pomenire (de drum), pe Valea Oriei, 1709

- SatChiţorani

*PH-ll-a-A-16414
           Ansamblul bisericii Sf. Stelian

*PH-ll-m-A-16414.01
Biserica Sf. Stelian, 1797

*PH-ll-m-B-16414.02
Turn clopotniţă, 1797, ref. sec. XIX

*PH-IV-m-B-16895              Cruce de mormânt sat CHITORANI, 1843

Arheologii din cadrul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova au efectuat cercetari arheologice de suprafata pe raza localitatii, prin care au incercat sa identifice atat vechile situri arheologice incluse pe Lista Monumentelor Istorice 2010, cat si pentru a descoperi noi situri arheologice.

•     Pe Lista Monumentelor Istorice 2010 figureaza doua situri arheologice aflate pe teritoriul comunei Bucov, unul in satul Bucov cod. sit: PH-l-s-B-16158, al doilea in satul Chitorani cod sit PH-l-s-B-16168. Pe Lista Monumentelor 2010 situl de la Bucov este insotit de ambele toponime, respectiv ,,Rotari" si ,,Tioca". Bucov ,,Rotari" si Bucov ,,Tioca" sunt doua situri arheologice bine individualizate plasate la distante de peste 500 m unul de celalalt. De altfel in aceste situri au fost realizate cercetari arheologice ample intre anii 1956-1971, rezultatele fiind publicate de Maria Comsa in anul 1978 in volumul Cultura materiala veche romaneasca (Asezarile din secolele Vlll-X de la Bucov-Ploiesti), Ed. Academiei Romane.

•     Mai remarcam ca in anul 1962, pe teritoriul satului Chitorani (in fapt Valea Orlei) la sud de biserica Sfantul Nicolae a fost descoperit un tezaur monetar din care s-au recuperat noua denari republicani romani din perioada 121- 54 i.H. si doua drahme batute la Dyrrhachium.

Prin cercetari de suprafata derulate pe teritoriul comunei Bucov am reusit sa identificam alte situri arheologice ce le-am plasat pe planul urbanistic general al comunei Bucov si propunem sa fie incluse pe lista monumentelor.

A.Situri aflate pe Lista Monumentelor Istorice 2010:

Au fost marcate cu verde peste care au fost suprapuse litere capitale. A. sat Bucov ,,Rotari", com. Bucov, la 1.5 km est de DN1, pe terasa primara sudica a raului Prahova, la nord de padure; au fost descoperite materiale arheologice datand din prima epoca a fierului, sec. ll-lll d.Hr. cultura Chilia-Militari, sec. Vlll-X - cultura Dridu; Coordonate geografice: N 44° 58' 18,76", E 026° 04' 18, 43";

B. sat Bucov ,,Tioca", com. Bucov, la 2-2.5km est de DN1, pe terasa primara sudica a raului Prahova, la nord-est de padure; au fost descoperite materiale arheologice datand din prima epoca a fierului, sec. ll-lll d.Hr. cultura Chilia-Militari, sec. Vlll-X - cultura Dridu; cod sit: PH-l-s-B-16158; Coordonate geografice: N 44° 58' 02,61", E 026° 04' 59, 82";

C. sat Chitorani ,,Ferma 11", com. Bucov, aflat in spatele conacului Claudy Berthola, in podgoria de vita de vie, au fost descoperite materiale arheologice datand din epoca bronzului, a doua epoca a fierului, epoca migratiilor-sec. VI-VII - cultura Ipotesti-Candesti, cod sit PH-l-s-B-16168. Coordonate geografice: N 44° 58' 50,46", E 026° 06' 23, 05";

Situri arheologice descoperite si propuse spre a fi incluse pe P.U.G.-ul localitatii si in Lista Monumentelor Istorice:

Prin cercetarile de suprafata derulate pana in prezent au fost reperate zece noi situri arheologice pe raza comunei Bucov, jud. Prahova. Siturile au fost marcate pe P.U.G.-ul localitatii cu rosu, numerele de ordine corespund listei de mai jos.

A1. Sat Bucov, com. Bucov - ,,La Nicoara" sau ,,La caramida (Caramidarie)", punctul se afla pe o (fosta) terasa primara stanga a raului Teleajen, la 100-150m nord-est de parcul Bucov, vis-a-vis de cartierul rezidential ,,Noua Roma", la nord de drumul pietruit ce face legatura intre acest cartier si DN1B. Materialele arheologice descoperite prin cercetari de suprafata sunt incadrabile in epoca bronzului. Coordonate geografice: N 44° 58' 20,45", E 026° 04' 01, 97";

A2. Sat Bucov, com. Bucov - ,,Rotari II", punct aflat pe partea stanga a raului ,,Garla Morii". Materialele ceramice descoperite prin cercetari de suprafafa sunt incadrabile in prima epoca a fierului. Coordonate geografice: N 44° 58' 26,26", E 026° 04' 27, 68";

A3. Sat Bucov, com. Bucov - ,,Ghespari", punct aflat pe malul drept al raului Garla Morii, la vest de situl Bucov ,,Tioca". Au fost descoperite materiale arheologice datand din sec. VIII-X - cultura Dridu; Coordonate geografice: N 44° 58' 11,88", E 026° 04' 40, 73";

A4. Sat Bucov, com. Bucov - punct aflat la nord de situl de la ,,Tioca", pe partea stanga a raului Garla Morii, pe terasa inalta. Materialele ceramice descoperite prin cercetari de suprafata sunt incadrabile in prima epoca a fierului. Coordonate geografice: N 44° 58' 15,21", E 026° 04' 46, 58";

A5. Sat Bucov, com. Bucov - punct aflat la nord de DN1B si la est de DJ 102E, la est de str. Talea, pe partea dreapta a unui parau ce se varsa in Bucovel, la vest de rezervorul de apa. Au fost descoperite prin cercetari de suprafata materiale arheologice din epoca medievala, sec. XVI-XVIII. Coordonate geografice: N 44° 58' 33,72", E 026° 05' 17, 56"; 
A6. ,,Dealul nemtilor", punctul se afla pe terasa de pe partea dreapta a paraului Bucovel, vis a vis de podul de langa unitatea militara. In zona se afla construit un bazin de apa ce a afectat situl arheologic. Materialele ceramice par sa fie din epoca bronzului. Coordonate geografice: N 44° 58' 33,46", E 026° 05' 25, 54";

A7. ,,La Brezeanu I" - punctul se afla la 150 m nord de rezervorul de apa, pe terasa vestica a raului Bucovel, in apropierea liniei de transport energie electrica. Au fost descoperite prin cercetari de suprafata materiale arheologice din epoca bronzului. Coordonate geografice: N 44° 58' 41,94", E 026° 05'30, 68";

A8. ,,La Brezeanu II" - punct aflat pe terasa vestica a raului Bucovel. Au fost descoperite materiale arheologice datand din sec. Vlll-X - cultura Dridu; Coordonate geografice: N 44° 59' 00,57", E 026° 05' 32, 35";

A9. ,,La Brezeanu III" - punct aflat pe terasa vestica a raului Bucovel. Au fost descoperite materiale arheologice datand din epoca bronzului. Coordonate geografice: N 44° 59' 27,00", E 026° 05' 34, 42";

A10. ,,La Morcovescu" - punct aflat pe terasa vestica a raului Bucovel, la nord de cimitir. Au fost descoperite materiale arheologice datand din sec. Vlll-X - cultura Dridu; coordonate geografice: N 44° 58' 13,82", E 026° 05' 11,16";

Specialistii cadrul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova vor derula in continuare cercetari arheologice de suprafata pentru a identifica situri arheologice pe raza comunei Bucov, jud. Prahova. Potrivit O.G. nr. 43/2000, modificata si adaugita, va informam ca in cazul descoperirii intamplatoare a unor materiale arheologice in zone afectate sau nu de investitii, aveti obligatia sa semnalati aceasta Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova.

Tot in conformitate cu aceeasi legislate, va informam ca zonele in care sunt semnalate descoperiri arheologice au incarcatura arheologica si sunt protejate. In cazul realizarii unor investitii, modificarilor de regim al terenurilor (includerea in intravilan), se va cere un punct de vedere institutiei noastre si un aviz din partea Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Prahova, conform legislatiei in vigoare.

 (1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu 

     cultural construit, de interes local, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate 

     din judet.

(2)Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care au ca obiectiv cercetarea,  conservarea, restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istorice , se va face cu   avizul conform al Ministerului Culturii, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii

Siturile arheologice vor ramane acoperite de pamant pana la obtinerea de fonduri pentru studierea si reglementarea zonelor

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC TC "5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC" \f C \l "2" 
5.1. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 10 din RGU 

           ARTICOLUL 10 – Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa

In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se inteleg: alunecari de teren, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, zone inundabile si altele asemenea, delimitate in detaliu in studiul de fundamentare „ RISCURI NATURALE COMUNA BUCOV ”, care face parte integranta din PUG. Zonele expuse la riscuri naturale au fost preluate si evidentiate in plansa nr. 2- SITUATIA EXISTENTA- DISFUNCTIONALITATI si reglementate in plansa nr. 3 – REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Se admit constructii pe terenurile mentionate in art. 10, alin.2 din RGU, cu conditia eliminarii factorilor naturali de risc prin lucrari specifice (exploatarea corecta a  scurgerii apelor pluviale - torenti, consolidari ale terenului, lucrari pentru combaterea eroziunii malurilor si a afluentilor acestora,plantatii pentru stabilizarea versantilor in cazul alunecarilor),aprobate de autoritatea competenta in protectia mediului, Inspectoratul Judetean de Aparare Civila, administratorii drumurilor si alte organisme interesate, dupa caz.

In zonele marcate cu hasura pe plansele 3– REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE nu se admite construirea fara studiu geotehnic aprofundat care sa evalueze corect riscul amplasarii constructiilor in apropierea versantilor ; este obligatorie prezentarea de profile transversale caracteristice intre albiile apelor si zona de terasa superioara ; in zona puternic tectonizata nu se va autoriza construirea fara proiect de rezistenta si studiu geotehnic.

LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE,

LACURILOR DE ACUMULARE, IN LUNGUL CURSURILOR DE APA,

DIGURILOR,CANALELOR, BARAJELOR SI A ALTOR LUCRARI  HIDROTEHNICE

a) Latimea zonei de protectie in lungul cursurilor de apa

Latimea cursului de apa (m) sub        10          10-50      peste    51

Latimea zonei de protectie (m)            5             15                     20

Cursuri de apa regularizate (m)          2               3                      5

Cursuri de apa indiguite (m) toata lungimea dig-mal, daca aceasta este mai mica de 50 m

b) Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor naturale:

- indiferent de suprafata, 5 m la care se adauga zona de protectie stabilita in conformitate cu art. 5.

c) Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor de acumulare:

- intre Nivelul Normal de Retentie si cota coronamentului.

d) Latimea zonei de protectie de-a lungul digurilor:- 4 m spre interiorul incintei.

e) Latimea zonei de protectie de-a lungul canalelor de derivatie de debite:- 3 m.

f) Baraje si lucrari-anexe la baraje:

Latimea zonei de protectie (m)

- baraje de pamant, anrocamente, beton sau altele, 20 m in jurul acestora materiale

- instalatii de determinare automata a calitatii apei 2 m in jurul acestora apei, constructii si instalatii hidrometrice

- borne de microtriangulatie, foraje de drenaj, 1 m in jurul acestora foraje hidrogeologice, aparate de masurarea debitelor

NOTA:

Zonele de protectie se masoara astfel:

a) la cursurile de apa, incepand de la limita albiei minore;

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

c) la alte lucrari hidrotehnice, de la limita zonei de constructie.

Pentru fiecare din lucrarile prevazute In P.U.G. care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele este necesara reglementarea din punct de vedere al gospodaririi apelor, in conformitate cu legislafia tn vigoare ;

Atat la proiectarea si realizarea obiectivelor propuse, cat pentru intretinerea si exploatarea celor existente, obligatoriu se vor respecta prevederile Legii Apeior 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la zonele de protectie a cursurilor de apa.
In zonele in care albiile sunt amenajate prin lucrari de aparare, consolidare, terasamente sau alte asemenea lucrari, obligatia de intretinere, reparare sau refacere a unor astfel de lucrari, ca si de intretinere a albiilor in zona amenajata, a cuvetelor lacurilor si a malurilor, revine celor care au in administrare sau in exploatare lucrarile respective.
5.2.Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice (antropice), precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa (puturi captare apa,rezervoare de inmagazinare, statie de hidrofor),canalizare(statii de epurare), a cailor de comunicatie (zonele de protectie ale infrastructurii rutiere) si a altor asemenea lucrari de infrastructura, se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 11 din RGU.

           ARTICOLUL 11 – Expunerea la riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa,canalizare, cailor de comunicatie  si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa

(2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului

(3) Fac exceptie de la prevederile aliniatului (1) constructiile si amenajarile, care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora

Se instituie servitute de interes public – culoar de 10 m de o parte si de alta a conductei de transport titei conform aviz CONPET care traverseaza localitatea si conditionarea la autorizare de obtinerea avizului gestionarului. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 196/2006 al A.N.R.M. zona de siguranta la conducta de transport titei este de 10 m de o parte si alta a conductei, zona in care se interzice „ efectuarea oricaror lucrari de constructii si montaj, chiar cu caracter provizoriu”.

Se instituie servitute de interes public – culoar de 200 m de o parte si de alta a conductelor magistrale de transport gaze naturale conform aviz TRANSGAZ care traverseaza localitatea si conditionarea la autorizare de obtinerea avizului gestionarului. 

Conform „Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale” (norme tehnice aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr.1.222/2006) distanta minima pe orizontala dintre axele conductelor de gaze naturale si diferitele obiective este urmatoarea:



- locuinte  – 20m, pana la 45 de cladiri/ unitati separate de locuit dintr-o locuinta colectiva inclusiv in unitatea de clasa de locatie (suprafata de teren care se intinde pe o latime de 200m de fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime continua de 1600m, UCL), insa incepand cu a 46-a cladire/unitate separata de locuit dintr-o locuinta colectiva in UCL sau in cazul unor cladiri cu patru sau mai multe etaje distanta minima este de 200m; pentru reducerea acestei din urma distante, pana la minim 20m, se impun chletuieli pentru cresterea gradului de siguranta a conductelor care vor fi suportate de catre solicitanti (conform Legii Gazelor nr. 351/2004, art. 96 lit. a);



- constructii industriale, sociale si administrative- 20 m, daca exista pana la 45 cladiri, inclusiv in unitatea de clasa de locatie (UCL), dar incepand cu a 46-a cladire in UCL, distanta minima este de 200m; in situatie in care spatiul public va fi ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel putin 5 zile pe saptamana, timp de 10 saptamani, in orice perioada de 12 luni (zilele si saptamanile nu trebuie sa fie consecutive) - 100 m;



- parcari auto – 6m;



- statii electrice si posturi de transformare a energiei electrice – 20m;



- paralelism cu drumuri:

                        - drumuri comunale, publice – 18m;

                       - drumuri private – 6m;



- depozite de gunoaie – 50m.
Pentru avizului de amplasare a obiectivelor, inclusiv pentru eventualele intersectii subterane sau supraterane ale drumurilor de acces sau ale diverselor canalizatii (conducte de distributie gaze, de alimentare cu apa, cabluri electrice si telecomunicatii) cu conductele magistrale, se va intocmi in conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509/2003, o documentatie tehnica conform normativelor specifice in vigoare.


Se instituie sevitute de utilitate publica pentru tronsoanele LEA si se preiau culoarele de protectie conform aviz ELECTRICA; se conditioneaza autorizarea construirii in vecinatatea LEA de obtinerea avizului gestionarului liniei, singurul in masura sa admita derogari de la prescriptiile RLU aferent PUG.
Conform "Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie si de siguranţa aferente capacităţilor energetice (Ordinul ANRE nr. 4/09.03.2007 modificat şi completat cu Ordinul ANRE nr. 49/29.11.2007) lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a liniilor electrice aeriene este de:
-   24 m pentru LEA 20 kV;

-  37 m pentru LEA 110 kV;

-  55 m pentru LEA 220 kV;

-  75 m pentru LEA 400 kV;

-  81 m pentru LEA 750 kV;

         Distanta de protectie/siguranta reprezinta latimea culoarului de trecere a liniei

Pentru a putea construi pe aceste terenuri este necesar să se respecte distanţa minimă de siguranţa de :

- 1m ( distanţa pe orizontală între un stâlp al LEA 0,4 kV şi orice parte a clădirii; liniile cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe faţadele clădirilor cu categorie de pericol de incendiu medie sau mică (C,D,E) la distanţa minimă de 10 cm de peretele clădirii, în cazul fasciculului întins, respectiv 3 cm în cazul fasciculului pozat).

- 3 m (distanţa între conductorul extrem al liniei electrice aeriene LEA 20 kV la deviaţie maximă şi cea mai apropiată parte a construcţiei, fără să constituie traversare);

-  4 m ( distanţa între conductorul extrem al liniei electrice aeriene LEA 110 kV la deviaţie maximă şi cea mai apropiată parte a construcţiei, fără să constituie traversare) ;

- 1 m la apropiere ( distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA 20 kV + LEA 110 kV la deviaţie maximă şi limita amprizei drumului comunal şi de exploatare);

- 7 m la traversare ( distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA 20 kV + LEA 110 kV şi partea carosabilă a drumului comunal şi de exploatare, stâlpii LEA 20 kV + LEA 110 kV rămânând în afara zonei de siguranţă a drumului);

- se interzice amenajarea de parcaje auto pe platforme în aer liber traversate de către LEA 0,4 Kv + LEA 20 kV + LEA 110 kV;

- 4 m la traversare conductă supraterană cu fluide neinflamabile ( distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA 20 kV + LEA 110 kV şi partea superioară a conductei, iar distanţa minimă pe orizontală este egală cu înălţimea stâlpului deasupra solului plus 3 m);

- 5 m la apropiere de conductă supraterană cu fluide neinflamabile (distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA 20 kV + LEA 110 kV la deviaţie maximă şi peretele conductei);

- se interzice  traversarea de către LEA 20 kV + LEA 110 kV a conductelor supraterane de transport de gaze;

 - 15 m la apropiere de conductă supraterană cu gaze ( distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA 20 kV + LEA 110 kV la deviaţie maximă şi peretele conductei; se poate reduce distanţa la 5 m cu aplicarea măsurilor de siguranţă şi protecţie conform NTE 003/ 04/ 00 ); 

- 0,6 m la apropiere ( distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi fundaţia clădirii cu condiţia verificării stabilităţii construcţiei); 

- 0,5 m la apropiere ( distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte de apă şi canalizare, la adâncimi peste 1,5 m distanţa minimă fiind de 0,6 m); ,


- 0,25 m la intersecţie ( distanţa în plan vertical între LES 0,4 kV + LES 20 kVşi conducte de apă şi canalizare); 


- 0,5 m la apropiere ( distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte termice cu apă fierbinte ); 

- 0,2 m la intersecţie (distanţa în plan vertical între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte termice cu apă fierbinte);

- 0,6 m la apropiere ( distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte de gaze, în cazul protejării cablului în tub distanţa se măreşte la 1,5 m pentru conducte de gaze de presiune joasă sau medie );

- 0,25 m ia intersecţie ( distanţa în plan vertical între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte de gaze, de regulă conducta de gaze se pozează deasupra);

- 1 m la apropiere (distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi axul arborilor);
  
Pentru posturi  de  transformare de  tip  aerian,  zona  de protecţie  este delimitată de conturul fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate; pentru posturi de transformare, cabine de secţionare îngrădite, zona   de   protecţie   este   delimitată   de   îngrădire;   pentru   posturi   de transformare, cabine de secţionare în construcţie zidită sau construită din alte materiale, supraterane, zona de protecţie este delimitată de suprafaţa fundaţiei extinsă  cu  câte  0,2 m pe fiecare latură; pentru posturi de transformare de tip aerian,puncte de alimentare,  cabine de secţionare amplasate Ia sol, îngrădite, zona de siguranţa este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de la limita zonei de proiecţie. 

Se instituie sevitute de utilitate publica pentru lucrari de alimentare cu apa , conform HG 930/2005 astfel:
-     Raza de 10 m din centrul forajului, pentru puturi forate de mare adancime 

Distanta de 20 m de la zidurile exterioare ale constructiei, pentru rezervoare

Distanta de 20 m de la zidurile exterioare ale constructiei, pentru statia de tratare

Distanta de 10 m de la zidurile exterioare ale constructiei, pentru statia de pompare

Distanta de 10 m de o parte si alta a conductelor de aductiune apa

· se conditioneaza autorizarea construirii in vecinatatea lor de obtinerea avizului gestionarului, singurul in masura sa admita derogari de la prescriptiile RLU aferent PUG.

Pe baza Ordinului nr.536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea  "Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei", se instituie urmatoarele zone de protectie sanitara fata de zona de locuit si functiunile complementare, in cazul in care prin Studiile de Impact nu s-au stabilit alte distante :

Raza de 100 m fata de ferma de cabaline

Raza de 200 m fata de ferme de ingrasatorii de taurine, pana la 500 de capete

Raza de 500 m fata de ferme de ingrasatorii de taurine, peste 500 de capete

Raza de 500 m fata de de ferme de pasari, pana la 5000 de capete

Raza de 1000 m fata de de ferme de pasari, cu peste 5000 de capete si complexe avicole industriale

Raza de 100 m fata de ferme de ovine

Raza de 500 m fata de ferme de porci, pana la 2000 de capete

Raza de 1000 m fata de ferme de porci intre  2000-10000 de capete

Raza de 1500 m fata de complexe de porci cu peste 10000 de capete

Raza de 30 m fata de spitale veterinare

Raza de 100 m fata de grajduri de izolare si carantina pentru animale

Raza de 500 m fata de abatoare, targuri de vite si baze de receptie a animalelor

Raza de 300 m fata de depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala

Raza de 500 m fata de platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, in functie de marimea unitatilor zootehnice deservite

Raza de 1000 m fata de platforme pentru depozitarea gunoiului porcin

Raza de 1000 m fata de statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10 000 de capete

Raza de 200 m fata de cimitire de animale, crematorii

Raza de 300 m fata de statii de epurare a apelor uzate 

Raza de 200 m fata de statii de epurare a apelor uzate industriale

Raza de 300 m fata de paturi de uscare a namolurilor

Raza de 300 m fata de campuri de irigare cu ape uzate

Raza de 500 m fata de campuri de infiltrare a apelor uzate si bazine deschise pentru fermentarea namolurilor

Raza de 1000 m fata de depozite controlate de reziduri solide

Raza de 100 m fata de camere de tratare biotermica a gunoaielor

Raza de 200 m fata de autobazele serviciilor de salubritate

Raza de 50 m fata de bazele d eutilaje ale intreprinderilor de transport

Raza de 50 m fata de cimitire
Se instituie urmatoarele zone de protectie sanitara fata de zona de locuit si functiunile complementar cf. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei 

- Ferme de cabaline, intre 6-20 capete: 50 m 
- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 6-50 capete: 50 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 51-200 capete: 100 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 201-500 capete: 200 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m 
- Ferme de pasari, intre 51-100 de capete: 50 m 
- Ferme de pasari, intre 101-5.000 de capete: 500 m 
- Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole industriale: 1.000 m 
- Ferme de ovine, caprine: 100 m 
- Ferme de porci, intre 7-20 de capete: 100 m 
- Ferme de porci, intre 21-50 de capete: 200 m 
- Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete: 500 m 
- Complexuri de proci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m 
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m 
- Ferme si crescatorii de iepuri intre 100 si 5.000 de capete: 100 m 
- Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m 
- Ferme si crescatorii de struti: 500 m 
- Ferme si crescatorii de melci: 50 m 
- Spitale, clinici veterinare: 30 m 
- Grajduri de izolare si carantina pentru animale: 100 m 
- Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m 
- Abatoare, targuri de animale vii si baze de achizitie a animalelor: 500 m 
- Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: 300 m 
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale din exploatatiile zootehnice, platforme comunale: 500 m 
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: 1.000 m 
- Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m 
- Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a semintelor): 200 m 
- Statii de epurare a apelor uzate: 300 m 
- Statii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m 
- Statii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m 
- Paturi de uscare a namolurilor: 300 m 
- Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: 500 m 
- Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: 1.000 m 
- Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: 500 m 
- Crematorii umane: 1.000 m 
- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m 
- Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m 
- Bazele de utilaje ale intreprinderilor de transport: 50 m 
- Depozitele de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne: 50 m 
- Parcuri eoliene: 1.000 m 
- Parcuri fotovoltaice: 500 m 
- Cimitire si incineratoare animale de companie: 200 m 
- Cimitire umane (in cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m 
- Rampe de transfer deseuri: 200 m.

Aceste distante pot fi modificate pe baza Studiilor de Impact si Autorizatiei de Mediu  (programele de conformare, conform legii mediului). 

5.3.Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publica, se face in conditiile respectarii prevederilor articolului 12 din Regulamentul general de urbanism

 ARTICOLUL 12 – Lucrari de utilitate publica

Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa

Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Lucrarile de utilitate publica se executa pe terenuri aflate in proprietatea statului, a unitatii administrativ teritoriale (cf. ANEXA la Legea nr.213/1998),sau pe terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, cu schimbarea functiunii si afectarea valorii terenurilor, necesitand, dupa caz, 

5.4.In vederea asigurarii echiparii tehnico-edilitar , autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din RGU.

            ARTICOLUL 13 – Asigurarea echiparii edilitare

Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat, este interzisa.

Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati

In conformitate cu competentele legale, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure corelarea dezvoltarii localitatilor cu programele de dezvoltare a echiparii edilitare, conditionate de posibilitatile financiare de executare a acestora.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII TC "6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII" \f C \l "2" 
6.1 Amplasarea constructiilor fata de drumurile publice se face in conditiile respectarii prevederilor articolului 18 din Regulamentul general de urbanism.

           ARTICOLUL 18 – Amplasarea fata de drumurile publice

In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice:

· constructii si instalatii aferente drumurilor publice de deservire, de intretinere si de exploatare;

· parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc);

· conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaza, titei sau alte produse petroliere, retele termice, elecetrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii ori constructii de acest gen.

Lucrarile si constructiile care prezinta riscuri in realizare sau exploatare  (sisteme de transport gaze, titei, produse petroliere, energie electrica si alte instalatii de acest gen ) se vor putea realiza numai cu respectarea tuturor conditiilor tehnice de siguranta astfel incat sa nu afecteze securitatea circulatiei pe drumurile publice din vecinatate si sa permita interventia in caz de avarie, fara blocarea sau intreruperea traficului.

In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie.



a. Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de  arta ;



b. Zonele de siguranta sunt suprafetele de teren situate de o parte si cealata a amprizei drumului, destinate  exclusiv pentru semnalizarea rutiera, plantatie rutiera sau pentru alte scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului sau pentru siguranta circulatiei. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrarile de consolidari ale terenului drumului si alte asemenea.

Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii.

           -zone de protectie a drumurilor raportata la linia mediana:

                            - pana la 18 m in cazul drumurilor comunale.

                            - pana la 20 m in cazul drumurilor judetene,

                            - pana la 22 m in cazul drumurilor nationale

Prin avizul obtinut de la administratorul de drumuri judetene se mentioneaza urmatoarele:

Se vor proiecta profilele transversale tip pentru drumurile judetene, pe tronsoane, in conformitate cu „NORMELE TEHNICE privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul M.T. Nr. 45 din 24.01.1998, respectiv latimea partii carosabile a drumurilor va fi de minimum 7,00 m si a acostamentelor, de o parte si de cealalta parte a carosabilului, de minimum 0,50 m.

Profilele transversale ale drumurilor judetene vor avea cotat culoarul de 24,00 m intre garduri ca aliniament admis de construire, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cartierele, complexele comerciale, zonele industriale, etc. noi , construite de-a lungul drumurilor judetene, retragerea imprejmuirilor va fi de 20,0 m fata de axul drumurilor (extravilan)       

In sensul prezentului regulament, prin functiuni de locuire se intelege: locuinte, case de vacanta si alte constructii cu caracter turistic (maxim 8 camere), spatii de cazare permanenta sau temporara pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare, cum ar fi : camine pentru batrani, camine de nefamilisti, sanatorii, camine pentru organizarea de santier, camine de garnizoana.

Lucrarile autorizate in zona drumurilor se vor realiza numai conform avizului organelor de specialitate ale administratiei publice si cu respectarea normelor tehnice de proiectare, constructie si exploatare, conform :

· Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

· Ordinele Ministrului Transporturilor nr. 571/1997; 43/1998; 44/1998; 45/1998; 47/1998; 49/1998; 50/1998; Ordinul MLPTL nr. 1.989/2002

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si toate normativele in vigoare privind constructiile si/sau instalatiile;

· Ordonanta de Urgenta a Guvernuli Romaniei nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentul de aplicare a acesteaia;

· Normele Metodologice privind conditiile de inchidere sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului aprobate de MI si MT in vigoare la data executiei lucrarii.

· H.G. Nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile si completarile ulterioare

· S-au specificat normele admise de construire in zona drumurilor comunale si judetene conform avizului obtinut de la administratorul drumurilor judetene.

La proiectarea, executia si interventiile asupra strazilor din satele componente, se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de factorii economici, sociali si de aparare, de conservarea si protectia mediului inconjurator, de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de anchetele de trafic origine - destinatie, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele persoanelor cu handicap si ale celor de varsta a treia.

Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua sau mai multe strazi in comuna Bucov se va face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe strada de categorie superioara, cf. art. 3.17 din Ordinul nr.50/1998  al M.T.

6.2 Amplasarea fata de cai ferate din administratia Compania Nationale de Cai Ferate ,,CFR S.A." se face in conditiile respectarii prevederilor articolului 20 din Regulamentul general de urbanism

ARTICOLUL 20 – Amplasarea fata de cai ferate din administratia CFR S.A.

In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor:

· constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata;

· constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulatiei;

· instalatii fixe pentru tractiune electrica;

· instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii, transmisiuni de date si constructii aferente acestora.

Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare situata in intravilan se autorizeaza cu avizul „CFR S.A.” si al Ministerului Transportului.

In sensul prezentului regulament, prin zona de protectie a infrastructurii feroviare se intelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate.

Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice, care efectueaza zona de protectie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul CFR S.A. si al Ministerului Transporturilor, si anume:

· cai ferate industriale;

· lucrari hidrotehnice;

· traversarea carii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate;

· subtraversarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii, energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, petroliere, termotehnologice si canale libere.

In zona de protectie a infrastructurii transporturilor se interzice:

amplasarea oricarei constructii, depozite de materiale sau infintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei sau a semnelor feroviare;
efectuarea oricarei lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de teren, surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care modifica echilibrul panzei freatice subterane;

depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a zonei de protectie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a conditiilor de desfasurare a traficului normal;
Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul CFR S.A., pentru lucrari de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, se fac numai cu avizul CFR S.A..

In zona de siguranta nu se admite autorizarea niciunei constructii.

6.3. Amplasarea fata de aliniament se face in conditiile respectarii prevederilor articolui 23 din Regulamentul general de urbanism.         

ARTICOLUL 23 – Amplasarea fata de aliniament

Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa cum urmeaza:

· in cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente;

· Retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale;

· In ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al caladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamnetului opus;
Fac exceptie de la prevederile alin. (2) constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.

In sensul prezentului regulament prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul public.
Amplasarea constructiilor fata de aliniament constructiile pot fi amplasate, sau aliniate  (alinierea constructiilor fiind definita ca linia conventionala care urmareste fronturile construite ale cladirilor ), in urmatoarele situatii :

· Pe aliniament, cand frontul construit existent se confunda cu limita proprietatilor catre strada ;

· Retras de la aliniament , in urmatoarele cazuri :

· inscrierea in regimul de aliniere existent ;

· largirea drumului, alinierea constructiilor noi fiind diferita fata de alinierea existenta ( spre interiorul parcelei ) , fie conform PUZ  aprobat, fie profilelor transvrsale stabilite in PUG ;

6.3. Amplasarea in interiorul parcelei se face in conditiile respectarii prevederilor articolului 24 din Regulamentul general de urbanism.

ARTICOLUL 24 – Amplasarea in interiorul parcelei

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:

distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri

SERVITUTEA DE VEDERE – consta in interdictia de a deschide ferestre de vedere, balcoane, etc. spre proprietatea invecinata, mai aproape de 2  metri ( Codul Civil )

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII TC "7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII" \f C \l "2" 
7.1. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor de asigurare a acceselor carosabile conform articolului 25 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 25 – Accese carosabile

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

Asigurarea accesului autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor (alin.1) , art. 25 , HG 525/1996, este obligatoriu la curtile interioare, inchise pe toate laturile de cladiri , daca au aria mai mare de 600 mp si diferenta de nivel fata de drumul public ( neracordata functional prin pante - rampe carosabile ) , mai mica de 0,50 m. .
Gabaritele minime de trecere a autospecialelor  de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.Pentru curtile interioare inchise mentionate, la diferente de nivel mai mari  neracordate (functional ), se asigura numai accese pentru fortele ( personalul ) de interventie, prin treceri pietonale de minimum 1,50 m latime si 1,90 m inaltime.

 In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate din drumurile publice ( alin 2 ), art. 25 din RGU, atunci cand conditiile locale nu permit sau nu justifica realizarea acestora (ex : anexe gospodaresti), la constructii incadrate la categoria "D" de importanta redusa (cf.Regulamentului aprobat prin HGR 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate cf.art. 35 si 36 din Ord.G.R. nr.2/1994, privind calitatea in constructii).

 Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Stabilirea conditiilor, tipurilor si a numarului de accese carosabile pentru fiecare categorie de constructii  ( administrative, financiar - bancare, comerciale,invatamant, culte, locuinte, unitati economice etc.) prezentate in ANEXA nr. 4 la RGU aprobat prin HG nr. 525 / 1996 , se face in raport cu:

· destinatia, structura functionala si capacitatea constructiei, corespunzator conditiilor de amplasament ;

· accesele dimensionate ca numar si capacitate in functie de caracteristicile   constructiei proiectate si ale altor cladiri existente deservite, precum si de componenta si caracterul traficului de pe drumurile publice ;

· accesele directe la reteaua majora de circulatie din localitati sau din teritoriu strada de categoria III, IV si V- cu circulatie continua si / sau discontinua ;

· conditiile  de fluenta, securitate, confort si buna desfasurare a circulatiei generale pentru toti participantii la trafic ( trafic usor, greu, tehnologic, pietonal, biciclisti, transport in comun );

Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii se va face in corelare cu organizarea circulatiei majore, cu organizarea parcajelor si cu accesul pietonilor.

Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale ;

7.2. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor de asigurare a acceselor pietonale conform articolului 26 din Regulamentul general de urbanism.

                 Articolul 26 – Accese pietonale

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA TC "8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA" \f C \l "2" 
8.1 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente in vederea autorizarii executarii constructiilor se face cu respectarea prevederilor articolului 27 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 27- Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordariii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare , de energie electrica si de gaze.

De la dispozitiile aliniamentului se poate deroga, cu avizul organelor amdinistratiei publice locale, pentru locuinte, in urmatoarele conditii:

· realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului;

· beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reteaua centralizata publica, atunci cand se va realiza.

Cand retelele edilitare publice existente nu au capacitati si grad de acoperire a teritoriului localitatii suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele edilitare ale Consiliului Local prevad dezvoltarea acestora in perspectiva, se admite construirea de locuinte in urmatoarele conditii 

Realizarea de solutii de echipare in sistem individual , care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului ( asigurarea unei distante minime de 30 m intre fantani si bazine vidanjabile ), precum si prevederile Codului Civil ( art. 610 ) ;

In momentul realizarii retelei centralizate publice in zona, beneficiarul se obliga sa racordeze constructia , potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local, daca acestea nu se inscriu in normele europene.
Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administratiei publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele.

Prevederile alin (2) si (3) se aplica, in mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor in localitatile unde exista retele publice de apa si de canalizare.

8.2. Realizarea de retele edilitare se face cu respectarea prevederilor articolului 28 din Regulamentul general de urbanism.       
Articlul 28 – Realizarea de retele edilitare

Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se pot realiza de catre un investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.

Realizarea extinderilor sau a maririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se autorizeaza dupa obtinerea de catre investitor a avizelor serviciilor publice de specialitate care gestioneaza lucrarile din domeniul respectiv.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar

Indiferent de forma de finantare si de executare a retelelor edilitare, realizarea acestora se face cu respectarea prevederilor Legii nr.10 /1995 privind calitatea in constructii, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari specifice.

Amplasarea  lucrarilor edilitare si a stalpilor pentru instalatii, se vor face in conformitate cu Normele tehnice cuprinse in Ordinul nr. 47/1998 al M.T. , astfel : 

Conditii de amplasare a lucrarilor edilitare subterane in zona strazilor


a.  Retelele si instalatiile tehnico - edilitare situate in ampriza drumurilor sunt :


- instalatiile necesare functionarii drumurilor:canalizare pluviala si drenajele, iluminatul public, semnalizarile luminoase rutiere, stalpii pentru telecomunicatii ;


- instalatiile edilitare necesare functionarii: ansamblurilor de constructii de locuinte  si dotari social-culturale, posturi de transformare, camine si aerisiri, hidranti, guri de scurgere etc. 



a.1. Amplasarea retelelor edilitare subterane, se face de regula in afara partii carosabile a strazilor, indiferent de categoria acestora.Daca acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, retelele se pot amplasa si in partea carosabila , cu urmatoarea ordine de prioritate : canalizarea apelor pluviale, canalizarea apelor menajere, alimentarea cu apa, gaze naturale, telecomunicatii, alte retele ;

Conditiile specifice de amplasare, pe categorii de retele, se stabilesc cf. Anexei 1 la Ordinul MT  nr. 47 / 1998.



a.2. Traversarea aeriana a strazilor de catre retelele edilitare , se face de regula , in locurile unde strada este in aliniament, intersectia realizandu-se la un unghi apropiat de 900 , dar nu mai mic de  600 .



a.3. Traversarile instalatiilor subterane prin cabluri sau conducte de gaze , se executa la adancimea minima de 1,20 m sub cota axului drumului si la 0,50 m sub cota fundului santului .



a.4. Este interzisa montarea conductelor de distributie :



- in canale de orice fel , care comunica direct cu cladiri ;



- sub orice fel de constructii sau pe terenuri destinate constructiilor ;



a.5 Administratorul drumului este obligat  sa-i instiinteze  pe detinatorii de instalatii in legatura cu lucrarile prevazute, dupa cum urmeaza :



- cu cel putin 12 luni inainte de inceperea lucrarilor a caror executie impune mutarea ori modificarea , pentru constructii cu caracter definitiv ;



- cu cel putin 3 luni inainte de inceperea lucrarilor la drum pentru constructii provizorii; 

Conditii de amplasare a stalpilor pentru instalatii in zona strazilor  



a. Amplasarea instalatiilor in zona drumurilor trebuie sa respecte prevederile stabilite de regimul juridic al drumurilor (Legea nr. 43 / 1997, republicata in 1998, anexa nr. 1 care cuprinde limitele zonelor drumurilor - definirea zonelor de siguranta si de protectie).



a.1. Traversarile aeriene ale cablurilor , trebuie sa asigure o inaltime libera de trecere de minimum 6,0 m, deasupra punctului cel mai inalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, inaltimea se majoreaza cu spatiul de siguranta impotriva electrocutarii.



a.2. Amplasarea pe strazi a stalpilor pentru instalatii, se va face obligatoriu dincolo de santuri (spre aliniament ).

8.3.Proprietatea publica asupra retelelor edilitare se face cu respectarea prevederilor articolului 29 din Regulamentul general de urbanism.           

Articolul 29 – Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

(1) Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a comunei sau judetului daca legea nu dispune altfel.

(2) Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

(3) Lucrarile prevazute la alin (1) si (2), indiferent de modul de finantare, intra in proprietate publica.

8.4. Zone de protectie a lucrarilor edilitare pe baza normelor sanitare

Se instituie protectii pe baza normelor sanitare la urmatoarele obiective edilitare :

Sisteme de alimentare cu apa in sistem centralizat (captare, inmagazinare, transport si distributie),cf. HG. 930 / 2005 :

La intersectia conductelor de aductiune cu canalele de apa uzata sau meteorica , conducta de apa se va amplasa deasupra celei de apa uzata si / sau meteorica , asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala ;

Distanta pe orizontala dintre conducta de aductiune si orice conducta de canalizare cu traseu paralel va fi de minimum 3,0 m ;

Retele de distributie  3,0 m zona de protectie;

Rezervoare de inmagazinare apa, ingropate : raza de protectie sanitara : 20 m de la    zidurile exterioare , cf. HG 930 din 2005 ; 

Zonele de protectie sanitare a forajelor de captare a apei se vor stabili prin studiu hidrogeologic ;

Terenurile agricole cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie vor fi exploatate in conditiile cuprinse in HG nr. 930/2005 ;

Fantani publice si individuale folosite la aprovizionarea cu apa de baut

La emiterea autorizarii constructiilor se vor respecta urmatoarele reguli in situatia in care apa potabila se asigura prin fantani individuale si / sau publice:



a. Fantana trebuie amplasata si construita, astfel incat sa fie protejata de orice sursa de poluare si sa asigure accesibilitatea.In situatia in care constructia fantanii nu asigura protectia apei , iar adancimea acviferului folosit este mai mica de 10 m , amplasarea fantanii trebuie sa se faca la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare : latrina, grajd, depozit de gunoi sau deseuri de animale, cotete etc.



b.  Adancimea stratului de apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de 4 m.



c. Peretii fantanii vor fi construiti din material rezistent si impermeabil : ciment, caramida sau piatra, tuburi din beton si vor fi prevazuti cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o inaltime de  70 - 100 cm deasupra solului si 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente si impermeabile, iar articularea cu peretii fantanii trebuie facuta in mod etans.



d. Fantana trebuie sa aiba capac , iar deasupra ei un acoperis care sa o protejeze impotriva precipitatiilor atmosferice.Modul de scoatere a apei din fantana trebuie sa se faca printr-un sistem care sa impiedice poluarea ei : galeata proprie sau pompa.



e. In jurul fantanii trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat in panta, cimentat, sau pavat.



f. Proiectarea, constructia si amenajarea fantanilor publice sau individuale trebuie efectuate in concordanta cu conditiile specifice locale si cu principiile prezentate anterior. 

8.7. Sisteme de evacuare a apelor uzate ( cf. Ordinului M.S. 536 / 1997 ) :

Statii de epurare a apelor reziduale menajere : 300 m raza de protectie sanitara, daca nu sunt prevazute cu treapta : mecanica, biologica si chimica conform directivelor UE ;

Conform art. 11 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997, aceste zone de protectie sanitara se pot micsora, in urma Studiilor de Impact si Autorizatiilor de Mediu care contin programe de conformare conform legislatiei , sau daca statiile de epurare sunt ecologice;

Colectarea si indepartarea reziduurilor lichide;
            a. Indepartarea apelor uzate menajere si industriale se face numai prin retea de canalizare a apelor uzate ( executata cf. STAS ); in lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatile sunt obligate sa-si prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se vor executa si exploata in asa fel incat sa nu constituie un pericol pentru sanatate ( Ordinul MS nr. 536 / 1997 ).

 
b. Indepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuinte neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau bazine vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform normelor in vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta ; vidanjul se va descarca in cea mai apropiata statie de epurare a apelor uzate.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII TC "9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII" \f C \l "2" 
9.1. Pracelarea terenului in vederea executarii constructiilor se face cu respectarea prevederilor articolului 30 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 30 – Parcelarea

Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 4 loturi construibile distincte si alaturate, in vederea realizarii de noi constructii. Pentru un numar mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea constructiilor cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva care sa respecte normele legale de igiena si de protectie a mediului.

Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

· front la strada de minimum 12 m pentru cladiri 

· suprafata minima a parcelei este de 200 mp pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;

· adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.

Actele vizand orice forma de impartire a unei parcele situate in intravilan  (deci destinata construirii ), nu vor putea fi inregistrate si legalizate conform legii ( la administratia financiara, cadastru, notar public ) decat insotite de Certificatul de Urbanism emis de autoritatea publica locala competenta.

Pentru suprafetele parcelate incluse in planuri urbanistice PUZ aprobate de Consiliul Local a comunei Bucov  , anterior aparitiei prezentului Regulament Local de Urbanism, pot fi acordate autorizatii de construire cu conditia respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism specifice.

Este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele care să îndeplinească condiţiile de construibilitate; împărţirea lotului în minim 4 parcele distincte se va face în baza unui PUZ parcelare.


10.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI TC "10.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI" \f C \l "2" 
10.1. Autorizatia de construire va contine obligatia amplasarii de spatii verzi si imprejmuiri conform articolelor 34 si 35 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 34 – Spatii verzi si plantate

(1) Autorizarea de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform anexei nr 6 la prezentul regulament.

In vecinatatea monumentelor istorice, in zonele de protectie ale acestora  si in zonele protejate istoric, realizarea de spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilitatii si punerii in valoare a obiectelor protejate. Realizarea plantatiilor de arbori se va face la o distanta care sa nu puna in pericol constructia protejata sub aspectul stabilitatii.

La constructii de locuinte – vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de locuire, dar nu mai putin de 2mp/locuitor.

La constructiile administrative si financiar - bancare conformarea si dimensionarea spatiilor verzi, a plantatiilor si a mobilierului urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice ulterioare PUG (PUZ).Spatiile verzi cu rol decorativ nu vor fi mai mici de 15 % din suprafata parcelei. 

La constructiile de cult se se vor prevedea spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de protectie, dimensionate in functie de amplasarea in localitate si de categoria de valoare.

La constructiile culturale pentru toate categoriile vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de capacitatea si rolul constructiei, minimum 20 % din suprafata parcelei.

La amenajarile sportive vor fi prevazute spatii verzi si plantate, minimum 30% din suprafata totala a terenului

La constructiile industriale vor fi prevazute spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie, in functie de categoria acestora, dar nu mai putin de 20% din suprafata totala a terenului.

La constructiile de sanatate aliniamente simple sau duble cu rol de protectie si parc organizat de minimum10 – 15 mp / bolnav.

La constructiile de turism si agrement – minim 25 % din suprafata terenului aferent.

La constructii comerciale – 5 % din suprafata totala a terenului.

La cimitire, unitati economice, agricole si platforme pentru precolectarea deseurilor menajere se vor prevedea obligatoriu spatii plantate cu rol de protectie pe parcela p roprie.. 

Conditii de amplasare a pomilor in zona strazilor

                           a. Distantele minime de plantare de-alungul strazii intre arborii aceluiasi rand vor fi in functie de clasa tehnica a drumului si de forma de baza a coroanelor arborilor, astfel :

              - pe drumul national nu se vor planta arbori pentru a facilita vizibilitatea



- pentru drumurile judetene, distanta minima de plantare pentru specii cu coroana piramidala este de 15 m, iar pentru cele cu coroana sferica , ovala sau tubulara - de 20 m ;

                - pentru drumurile comunale  , distantele minime de plantare : idem categ.  III



- pentru drumurile locale ( care au rol de strazi principale la nivelul localitatilor ), distanta minima de plantare pentru specii cu coroana piramidala este de 10 m, iar pentru cele cu coroana sferica , ovala sau tabulara - de 15 m ;



    b. Se interzice plantarea pomilor in interiorul curbelor, indiferent de raza acestora.



    c. Latimea fasiilor verzi situate in profilul transversal al strazii, in functie de felul plantatiei , vor fi :


- pentru plantatii de pomi intr-un sir : minimum 1,00 m ;


- pentru plantatii de arbusti : minimum 0,75 - 1,00 m ;


- pentru gazon si flori : minimum 0,75 - 1,00 m ;

                   d. Plantarea arborilor se poate face si in ochiuri patrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00 m x 1,00 m, sau circular, cu diametrul de 1,00 m, care se recomanda sa fie acoperite cu gratare metalice sau din beton prefabricat.



      e. Se interzice plantarea de arbori si arbusti pe spatiile necirculabile in care sunt amplasate retele si instalatii edilitare subterane.



      f. Distantele minime de la marginea partii carosabile la trunchiurile de arbori si arbusti, trebuie sa fie de minimum 1,00 m.



     g. Plantatiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul strazii, vizibilitatea in curba si la traversarile pentru pietoni.



     h. Plantatiile cu garduri vii se executa la lucrari ornamentale, precum si la perdelele de protectie . Gardurile vii nu trebuie sa pericliteze siguranta circulatiei rutiere.



     i. Curatarea plantatiilor in zona retelelor electrice se face prin taierea coroanelor arborilor, pastrandu - se forma de baza a acestora.

Articolul 35 – Imprejmuiri

In conditiile prezentului regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:

· imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;

· imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.

(2) Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior

Imprejmuirile la aliniament interescteaza atat domeniul public cat si cel privat, prevederile de amplasare si conformarea lor putand fi stabilita prin regulamente ale administratiei publice locale.

Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public datorita calitatii de participare la crearea peisajului rural, alaturi de constructiile pe care le protejeaza, sau a caror parcela o delimiteaza.

Imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioara  ale parcelei sunt realizate din ratiuni de delimitare si de protectie a proprietatii ; modalitatea de realizare a imprejmuirilor in vederea protectiei proprietatii private pentru evitarea intruziunilor, precum si relatiile de vecinatate , sunt reglementate de prevederile Codului Civil. Acestea se refera la zidurile despartitoare dintre constructiile cuplate, precum si la conditiile in care se realizeaza imprejmuirea gradinilor.

Imprejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinta transparente; exceptiile pot fi prezentate de functiunea cladirilor (obiective speciale etc) , sau de modul traditional de realizare a imprejmuirilor.

Imprejmuirile realizate pe limitele laterale si posterioara ale cladirii vor fi de preferinta opace, inaltimea considerata necesara pentru protectia proprietatii este de 1,80 metri.

In zonele pentru care s-a instituit protectie imprejmuirile sunt transparente catre spatiile publice: toata zona centrala, zonele istorice protejate ; se autorizeaza in conditiile avizului autoritatilor competente ;

Imprejmuirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale suficient de rezistente si bine ancorate prevazute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale si vor fi vopsite in culori distincte de ale mediului ambiant

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA TC "III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA" \f C \l "1" 
11. ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE TC "11. ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE" \f C \l "2" 
11.a.  Zona functionala este o categorie urbanistica si reprezinta un teritoriu pe care se desfasoara activitatile umane ce se pot inscrie intr-o functiune urbana principala si alte functiuni urbane secundare ; zonele functionale stabilite in Planul Urbanistic General sunt puse in evidenta in plansa nr. 3–« Reglementari Urbanistice – Zonificare » , care insoteste prezentul Regulament Local de Urbanism al Comunei Bucov.

11.b. Subzonele functionale reprezinta subdiviziuni ale zonelor, avand functiuni specializate, caracteristici urbanistice similare posibil de circumscris acelorasi reguli. Acestea sunt evidentiate, de asemenea in plansa nr.3. - “Reglementari Urbanistice- Zonificare". 

11.c. Teritoriul intravilan al Comunei Bucov este impartit in urmatoarele zone si subzone functionale :

                ZONELE FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN

ZC - ZONA CENTRALA 

L  - ZONA PENTRU LOCUINTE

L1 - subzona locuinţelor  cu regim mic de inaltime situate in zone  construite; 

L1a -  subzona locuinţe cu regim mic de inaltime realizate pe baza unor lotizari anterioare conform  PUZ aprobat;                                                                         

L1b - subzona locuinţelor  cu regim mic de inaltime situate in noile extinderi sau enclave neconstruite;

L1c - subzona locuinţelor cu regim mic de inaltime situate in zone afectate de alunecari de teren;

L2 - subzona locuinţe colective medii cu regim mediu de inaltime în ansamblul rezidential Pleasa; 

IS – ZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

a – constructii administrative

c  – comert

ps –prestari servicii

ct – cultura

cu – culte

s  – sanatate

i   – invatamant

f    – financiar, bancar

m – cu valoare istorica (monumente)

as – alte servicii

ID- ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE
A -  ZONA PENTRU UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

      A1  - subzona unitati agricole (profil  viticol)
     A1a-  subzona unitati agricole zonele cu alunecari de teren (profil  viticol) 
     A2   - subzona unitati zootehnice
CC – ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATII

Ccr – subzona cai de comunicatie rutiera

Ccf  - subzona cai de comunicatie feroviara

SP  - ZONA SPATIILOR VERZI

SP1- subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, gradini, scuaruri, plantatii de aliniament;
SPa – subzona amenajari sportive
SPb- subzona plantatii de protecţie faţă de cursuri de apa;

SP2 – spatii verzi  amenajate cu acces limitat – Gradina Botanica, Gradina zoologica, Parc Bucov

SP2a- plantatie de protectie a zonelor industriale

DS -  ZONA CU DESTINATIE SPECIALA
GC - ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

GC1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor izolate pentru gospodărirea  comunei;

GC2 - subzona cimitirelor;

TE - ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARA

L/IS – ZONA MIXTĂ 

L/IS- subzona echipamentelor publice, servicii, comert, locuire;

L/ISa- subzona structurilor de primire turistice, comert, servicii, locuire in spatiu preponderent plantat;

L/ISb- echipamentelor publice, servicii, comert, locuire situate în zonele afectate de alunecari de teren  ;

L/ISpm- subzona echipamentelor publice, servicii, comert, locuire situate în zona de protectie a monumentelor clasificate

L/SP – ZONA MIXTĂ 

L/SP –subzona mixta: locuinte si dotari complementare si spatii verzi – amenajari sportive

ID/IS – ZONA MIXTĂ 

ID/IS- subzona activitati industriale, depozitare, comert si servicii;

SP/IS – ZONA MIXTĂ 

SP/IS- subzona servicii, structuri turistice si spatii verzi amenajate , odihna, agrement;

SP/ISa- subzona servicii, structuri turistice si spatii verzi amenajate , odihna, agrement in zona de protectie a cimitirelor;

  TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

TH1-  subzona raurilor si paraurilor ; 

TH2 – subzona lacuri;
   ZONELE FUNCTIONALE DIN EXTRAVILAN

TA- Terenuri agricole

TF- Terenuri forestiere
TH- Terenuri aflate prmanent sub ape

TC- Terenuri ocupate de cai de comunicatie

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN TC "IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN" \f C \l "1" 
ZC- ZONA CENTRALA TC "ZC- ZONA CENTRALA" \f C \l "2"  

[image: image3.png]e @ %
e
*‘i l’ DN





GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona centrala reprezinta din punct de vedere geometric, o parte a structurii comunei, rezervata acelor institutii comerciale, administrative, culturale, etc. care, datorita razei de servicii, importantei  sau gradului de specializare, influenteaza direct intreaga comuna. 

Functiunile prezente in cadrul zonei centrale reprezinta o pondere echilibrata intre zona de servicii (comert alimentar, nealimentar, restaurant, cafenea), administratie (politie, primarie), cultura (casa de cultura), culte (biserica ortodoxa), zona de locuinte, spatii verzi.

Zona centrala este amplasata cu deosebire in partea mediana a localitatii si este delimitata prin plansa nr. 3 Reglementari urbanistice - Zonificare, in situatia noastra se regaseste  in centrul localitatii Bucov si este travetraversata median de DN 1B.

          Calitatea sitului natural, valoarea arhitectural - urbanistica deosebita a fondului construit, densitatea, calitatea constructiilor si prezenta celor mai reprezentative institutii si servicii de interes general ale comunei in spatiul cu caracter central al satului Bucov  justifica amplasamentul si delimitarea zonei centrale. 

            Zona centrala a localitatii Bucov s-a dezvoltat la est fata de intersectia dintre DN 1B cu DJ 102E, avand ca dominanta urbana si reper spatial primaria.

Primaria comunei Bucov, judetul Prahova si beneficiarii de teren, vor suporta contravaloarea cheltuielilor rezultate ca urmare a dezafectarii, daca este cazul, a amenajarii de imbunatatiri funciare. Valoarea cheltuielilor de dezafectare ca urmare a solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului, se va stabili de catre un expert evaluator autorizat.

Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala.
Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie in cazul:

a) zonelor centrale ale localitatilor; - conform art. 47 din legea 350 /2001 
 Se permit modernizarea constructiilor existente si noi insertii de cladiri precum si modernizarea si extinderea utilitatilor si cailor de comunicatii care nu au importanta majora in cadrul localitatii pana la elaborare PUZ – zona centrala.
Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. 
Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
Sunt admise următoarele utilizări:

instituţii, servicii şi echipamente publice, cum ar fi:

- unitati de invatamant (scoala, gradinita, liceu, etc);

- unitati sanitare (dispensar uman, spital,etc);

- unitati de cultura (casa de cultura, biblioteca, etc);

- unitati de culte (biserici de diverse rit-uri);

- unitati administrative (primarie, politie, etc).

-sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte --servicii profesionale;

-servicii sociale, colective şi personale; 

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;
-comerţ alimentar, nealimentar;

-pensiuni, agenţii de turism; 

-restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;
-locuinte;
-locuinţe cu partiu obişnuit; 

-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;

-sport şi recreere în spaţii acoperite ;

-spatii verzi amenjate, spatii de odihna , agrement, locuri de joaca pentru copii, plantatii de protectie;
-amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri;
-constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
-activitati de productie pentru patiserie, cofetarie si panificatie;
-chioscuri pentru difuzarea presei;
-activităţi industriale productive nepoluante şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse; 

-activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, destinate producţiei, distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, şi activităţi comerciale;

parcaje;
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora;
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

-se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni cu condiţia păstrării acestei funcţiuni în proporţie de minim 50% din aria construită desfăşurată;
-pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;
-constructii aferente lucrarilor edilitare, modernizarea celor existente, cu conditia  integrarii corecte in spatiul construit, existent;
-parcaje si garaje pentru institutiile si serviciile de interes general, garaje individuale pe fiecare parcela, corect integrate in spatiul construit;

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;

-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate;
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii: 

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia; 

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice, de biserici si unitati de invatamant;

-activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

-creşterea animalelor;

-depozitare en-gros;

- staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;

- curăţătorii chimice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau       care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice;                     

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a lacasurilor de cult;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

- in cazul in care vor fi realizate constructii de locuit in zone construite terenul minim este de 250 mp cu front la strada de minim 12 m;

[image: image4.emf]minim 250mp

minim  12m


- in cazul in care vor fi realizate constructii de locuit in zone neconstruite terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 12 m;

[image: image5.emf]minim 350mp

minim  12m


- in cazul in care vor fi realizate constructii publice terenul minim este de 500 mp cu front la strada de minim 20 m;

[image: image6.emf]minim 500mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti terenul minim este de 1000 mp cu front la strada de minim 20 m;

[image: image7.emf]minim 1000mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii cu alte funcţiuni  terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 15 m;

[image: image8.emf]minim 350mp

minim  15m


- pentru obtinerea unui tesut rural coerent si a asigurarii confortului de locuire, adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putina egala cu latimea sa;

[image: image9.emf]a=b

a

b

a>b


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
[image: image10.png]



In zonele constituite dispunerea cladirilor fata de aliniament va respecta caracterul

strazii existente, cu urmatoarele conditii:

-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti vor fi retrase de la aliniament 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele specifice existente, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image11.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m

institutii

publice


-cladirile de locuit, anexele in zonele neconstruite vor fi retrase de la aliniament 5-10 metri, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image12.emf]cladire 

propusa

aliniere 5-10 m

locuinta


- în raport cu caracterul strazilor existente cladirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu conditia sa nu lase aparente calcane ale cladirilor învecinate;

                                
[image: image13.emf]cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

existenta



EMBED CorelDraw.Graphic.15[image: image14.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa



EMBED CorelDraw.Graphic.15[image: image15.emf]cladire 

propusa

aliniere 3 m

cladire 

existenta

cladire 

existenta


-garajele vor respecta limita edificabilului , se va respecta caracterul strazii;                    

  CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII  .                   

- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,4 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim  3.00 metri;

[image: image16.png]minim 3m
cladire
propusa
minim 3m





-clădirile de locuit se vor amplasa în regim izolat sau cuplat, retragerea faţă de una dintre limite va fi de minim 3 m si cealalta retragere conform Codul Civil;

[image: image17.png]cf. Codul Civil

cladire

propusa
minim 2m





-clădirile de locuit in zonele construite daca se vor amplasa în regim cuplat, retragerea faţă de limita laterala va fi de minim 3 m ;


[image: image18.emf]cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

existenta

minim 3m


-anexele se vor amplasa în regim izolat sau cuplat, retragerea faţă de limitele laterale se vor face conform Codul Civil;

-se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre o zona de locuit si o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei de minim 5.00 metri;


[image: image19.emf]functiune 

publica,

biserica

cladire 

locuit

minim 

5 m


-distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri; 


[image: image20.emf]functiune 

publica,

biserica

minim 

10 m


-clădirile de locuit se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin 3.00 metri;


[image: image21.emf]locuinta

minim 

3 m


-in cazul clădirilor comerciale şi de producţie se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin 10.00 metri;

-cladirile pot fi alipite de constructiile de pe parcelele alaturate cu functiuni similare, situate pe limita de proprietate, in cazul in care acestea nu prezinta incompatibilitati (trepidatii, risc tehnologic, se va stabili prin proiect tehnic ce distanta maxima de apropiere poate sa existe intre calcane in asa fel incat acesta sa nu mai fie vizibil)


[image: image22.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa

servicii

servicii


-clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; 

[image: image1.png]



- în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, construcţia nouă se va realiza de regula cuplată cu cea existentă, 
-se permit locuinte  noi cuplate doar daca acestea se autorizeaza concomitent

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri dar nu mai putin de 3 m; 


[image: image23.emf]a

b

b=a/2

b>3


- distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri     lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile învecinate;
- pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri;


[image: image24.emf]cladire 

propusa

minim 3m


- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

 - se recomanda amplificarea circulatiei pietonale prin crearea pasajelor si deschiderea

curtilor cu functiuni atractive pentru pietoni.
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanţa de maxim 150 metri.

numar minim de locuri de parcare:

	Functiune
	nr. minim locuri de parcare

	Constructii administrative (cu exceptia - sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri)
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 10% pentru invitati

- atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

	Constructii administrative, respectiv sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati

	Constructii financiar- bancare
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti

	Constructii comerciale
	-un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

-un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă

desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

-un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă - desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

-un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă.

	Constructii de cult
	minim 5 locuri parcare

	Constructii culturale
	1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere 

1 loc parcare/ 20 locuri in sala

	Constructii invatamant
	3 locuri parcare/ 12 cadre didactice

	Constructii de sanatate
	1 loc parcare/ 4 salariati + spor de 10% Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public

	Constructii si amenajari sportive
	1 loc parcare/ 5- 20 locuri 

1 loc parcare/ 3- persoane 

se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare

	Constructii de turism si agrement
	pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane

pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club

pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare

pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare

	Constructii de locuinte
	câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun;

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.

	Constructii industriale
	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-​100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-​1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.


-Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-inălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12m la cornişă;.Maxim P+3+M.

-pentru construcţiile cuplate la calcanul unei clădiri existente viabile este obligatorie preluarea "conturului" calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;

-se interzice autorizarea clădirilor care aduc noi calcane în imaginea zonei centrale;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Prescriptii generale

-sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe o suprafata ce nu depaseste cumulat 1/3 din suprafata pantei sudice a acoperisului. Sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe alte orientari ale pantelor sarpantei;

-nu sunt admise cosuri vizibile din tabla inoxidabila sau elemente prefabricate de beton aparent, netencuit;

- nu se admite amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

-se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

-fatadele cladirilor vor avea culori pastelate . Se interzic culorile stridente;
- se interzice realizarea unor mansarde false;

- înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu condiţia ca noile construcţii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;
- utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de beton, elemente de izolatie);
- sunt admise instalari de panouri solare insa boilerele sau rezervoarele vor fi instalate in interiorul cladirii sau in zone ale cladirii care nu sunt vizibile din strada;

- reţelele si conductele aparente cat si contoarele de gaze, apa etc. se vor elimina de pe faţade.

panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45% ;
-nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele) – decat daca acestea fac parte din imaginea initiala a unor cladiri traditionale, cu valoare istorica sau ambientala, se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%;

-nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;
-garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;
- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza: 
a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 
b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport; 
e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati. 
In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel: 
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol; 
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor; 
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune;

-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei;
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi: 

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m; 

b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.
Prescriptii pentru cladirile traditionale si cele cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit consolidari care sa modifice fatadele si volumetria cladirii;

-se vor evita solutii greoaie care sa inlocuiasca in totalitate structura de rezistenta a cladirii existente, solutii care deformeaza si mutileaza ireversibil cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala;

- clădirile cu valoare de monument si cele cu valoare ambientala, trebuie sa reprimească aspectul iniţial prin suprimarea adăugirilor ulterioare lipsite de valoare şu care afectează în mod negativ imaginea clădirii. In cazul in care adăugirile au valoare istorica sau arhitecturala, acestea se vor restaura in acelaşi regim cu clădirea;
- clădirile cu valoare de monument se va urmări revenirea la forma iniţiala a decoraţiilor, a golurilor, a acoperişurilor, a profirelor si a tâmplăriei exterioare;
- pentru lucrările de restaurare sau modificare a clădirilor (chiar parţiala) se va întocmi o documentaţie in conformitate cu legislaţia in vigoare, însoţita de releveul clădirii, de studiile de istorie, istoria artei si arheologice, fotografii sau fotomontaje cu situaţia existenta, desfăşurări ale ambelor fronturi stradale;
- daca in timpul lucrărilor se vor descoperi fragmente de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, mulări, elemente de lemn, pictura, inscripţii, elemente arheologice necunoscute) se vor anunţa imediat forurile autorizate pentru a decide menţinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va fi continuata pana la stabilirea destinaţiei elementelor;
- in zona protejată pentru lucrările de construire, renovare, consolidare sau orice alt tip intervenţie asupra clădirilor, zona de şantier va fi protejată în întregime de o pânză tip banner ce va avea imprimată pe latura (laturile) dinspre stradă imaginea faţadei  (faţadelor) viitoarei clădiri, la scara 1/1;
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale golurilor de fereastra fata de situatia lor originala. Orice interventie va fi insotita de readucerea la forma initiala a golurilor de ferestre si usi, de redeschiderea prispelor la nivelul parterului si al etajului. Aceasta se va realiza atat prin studiu comparativ cat si prin analiza zidariei decopertate la fata locului;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala inlocuirea ferestrelor, daca se doreste montarea de ferestre cu geam termopan se va face cu elemente cu tocarie din lemn stratificat sau, in cazuri extreme cu ferestre cu tocuri ce imita culoarea lemnului. Ferestrele vor respecta desenul initial al elementelor originale;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu sunt admise usi metalice prefabricate sau usi din profile termopan. Usile vizibile catre strada, se vor realiza din lemn, cu respectarea intocmai a desenului usilor originale sau cu refacerea unui desen de usa. Pentru usile interioare se propune realizarea lor tot din lemn. Deschiderile suplimentare sunt admise doar pe fatadele oarbe din zona de spate a cladirilor in vederea cuplarii cu extinderile, pentru realizarea de incaperi noi - servicii sanitare sau spatii tehnice;

- la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale sarpantelor sau volumetriei acoperisului decat pentru realizarea corpurilor de legatura si a extinderilor;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala finisarea peretilor exteriori se va face cu vopsele lavabile - ce permit evacuarea umiditatii din pereti. Biroul de Urbanism al Primariei va elabora un ghid de bune practici care va evidentia solutiile de eliminarea a igrasiei din pereti prin introducerea de silicati in pereti - diverse metode - prin refacerea chimica a zidariilor de caramida si a coeziunii mortarelor etc.). Nu sunt admise decat culori pastelate cu nuante de alb de peste 80%.Elementele de lemn nu vor fi vopsite ci doar baituite si lacuite cu lacuri mate astfel incat, la final sa para invechite sau protejate cu materiale bituminoase «catranite»;

- daca exista pe fatade elemente decorative din ceramica smaltuita sau nu, acestea se vor pastra in culoarea naturala;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala invelitoarea pe acoperis, se va realiza din: sita, tigla solzi - emailata sau nu, tabla de cupru sau zinc solzi sau asezata cu falt orizontal, cu mimarea randurilor orizontale de sita. Nu sunt admise invelitorile din tabla zincata, din prefabricate de tabla ondulata sau cutata, invelitorile din materiale bituminoase, prefabricate din azbest si alti inlocuitori;

- nu se admite placarea fatadelor cu elemente de faianta - gresie care imita piata sau alte desene. Se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, lemn, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor. Pentru finisaje cu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb mai mica de 80%.

nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile noi sau neprotejate, pentru fatadele vizibile dinspre strada se va pastra proportia plin-gol de la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala adica un maxim de 1/6 gol/plin. Nu sunt admise pe fatadele vizibile catre strada fatade cortina;

-nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care nu se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

 - la cladirile noi sunt admise atat acoperiri in terasa cat si cu acoperis.
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

-toate clădirile se vor racorda la retelele de apa si canalizare la momentul realizarii acestora;

-se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;

-toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

-se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale;

-se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

-cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

Dezvoltarea retelelor tehnico -edilitare va respecta propunerile din Memoriul General aferent PUG.

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

-curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 40 mp.;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile.

- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte;

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Functiune
	% min spatiu verde din supraf. teren

	Constructii administrative (cu exceptia sedii 

de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, 

organizaţii neguvernamentale, asociaţii, 

agenţii, fonduri, sedii de birouri)
	15%

	Constructii administrative si financiar- 

bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de 

sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, 

sedii de birouri
	10%

	Constructii comerciale
	5%

	Constructii de cult
	20%

	Constructii culturale
	20%

	Constructii de sanatate
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie

10%

	Constructii si amenajari sportive
	30%

	Constructii de turism si agrement
	25%

	Constructii de locuinte
	10%

	Constructii industriale
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie

20%


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
- gardurile  dintre  proprietăţi  vor  fi  opace  sau transparente  dublate  cu  gard  viu  sau 

exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
 
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

 ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T.maxim 50%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 2  mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
L – ZONA LOCUINTE TC "L – ZONA LOCUINTE" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI                   

       Comuna Bucov cuprinde in teritoriul sau si zone cu caracter rezidential.

      Datorate dezvoltarii in timp a comunei, aceste zone de locuit pot fi diferentiate pe urmatoarele categorii:

I. Diferentieri din punct de vedere al gradului de protectie al acestora

1. Zone rezidentiale situate in interiorul perimetrului de protectie al unui monument stabilit prin studiul istoric

2. Zone rezidentiale situate in interiorul perimetrului de protectie al unui sit arheologic stabilit prin studiul istoric

II. Diferentieri din punct de vedere al tipologiei fondului construit existent:

1) zone rezidentiale cuprinzand locuinte cu inaltime mic P-P+2, cu parcela individuala

a) parcelari traditionale, spontane rezultat al divizarii in timp a unor parcele de mai mari dimensiuni

b) parcelari planificate, rezultat al unei interventii pe baza de regulament corect pus in aplicare ( PUZ)

III. Diferentieri din punct de vedere al parcelarului – existent si propus prin viitoare operatiuni urbanistice.

1. zone rezidentiale cu locuinte cu regim mic de inaltime pe parcelari traditionale, spontane

2. zone rezidentiale cu locuinte cu regim mic de inaltime  situate in noile extinderi sau enclave neconstruite .
3. zone rezidentiale cu locuinte pe loturi subdimensionate in care regulamentul cuprinde prevederi speciale pentru ameliorarea parcelarii si a infrastructurii 

IV. Diferentieri din punct de vedere functional.

1. caracterul ţesutului urban omogen rezidenţial

2. caracterul ţesutului urban mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie manufacturieră, mică producţie agricolă de subzistenţă

V. Diferentieri din punct de vedere al vechimii constructiilor.

1. locuinte vechi

2. locuinte noi

VI. Diferentieri din punct de vedere al calitatii constructiei definita prin arhitectura, partiul,  calitatea materialelor, rezistenţa, nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor

Prevederile regulamentului susţin evoluţia ipotetică a comunei prin: 

· incurajarea, protejarea si imbunatatirea functiei rezidentiale in acest perimetru – cu diferentieri dupa morfogeneza, tipologie si grad de protectie si cu evitarea segregarii spatiale si sociale

· reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi reparcelare;

· extinderea pe terenuri neconstruite, intra şi extravilane, a noi locuinţe pe baza unor operaţiuni funciare – reparcelare. 

· acceptarea in interiorul zonei rezidentiale a functiunilor complementare asociate locuirii – si descurajarea amplasarii de functiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia

          Se vor elabora planuri urbanistice zonale (PUZ) care vor reglementa modul de parcelare, arterele de acces, modul de amplasare pe teren a constructiilor, retelele si dotarile necesare bunei functionari a acestora pentru parcelele a caror suprafata se divizeaza in mai mult de 3 loturi.
Primaria localitatii Bucov, judetul Prahova si beneficiarii de teren, vor suporta contravaloarea cheltuielilor rezultate ca urmare a dezafectarii, daca este cazul, a amenajarii de imbunatatiri funciare. Valoarea cheltuielilor de dezafectare ca urmare a solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului, se va stabili de catre un expert evaluator autorizat.

Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala.
          In condiţiile asigurării în sistem local a alimentării cu apă şi canalizare, „normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei” (aprobate cu Ordinul M.S. nr. 536/1997), prevede 
· amplasarea fântânii la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau deşeuri animale, coteţe etc. în jurul fântânii, trebuie să existe un perimetru de protecţie, amenajat în pantă, cimentat sau pavat

· îndepărtarea apelor uzate provenind de la locuinţe neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă.

· gruparea anexelor gospodăreşti care generează poluare (coteţe, latrina, grajd, depozit gunoi grajd etc.) şi amplasarea lor în acord cu cele arătate de mai sus. 

 

          Zona locuinţelor cu regimuri de inaltime mici si medii, se compune din următoarele subzone:
	L1


- subzona locuinţelor cu regim mic de inaltime situate zone  construite; 

 Locuinte situate pe parcelari traditionale, spontane. In aceasta subzona Regulamentul de fata urmareste incurajarea comasarii parcelelor pentru a se ajunge la dimensiuni convenabile realizarii unor cladiri care sa corespunda normelor si cerintelor actuale de igiena si confort, dar are in acelasi timp elasticitatea encesara pentru a permite construirea pe parcele atat de diferite ca dimensiuni si configuratie evitand crearea de zone de abandon. 
Exemplu de locuinte situate pe parcelari traditionale           

[image: image25.png]


                

                                    Acest tip de locuire ocupa cea mai mare suprafata din intravilan.                      

 In zonele afectate de inundabilitate se recomanda  interdictie temporară de construire până la elaborarea unor documentaţii, studii de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire;                                            

Utilizarea terenurilor situate in perimetrul zonei de protectie a siturilor arheologice este conditionata de „certificatul de descărcare de sarcină arheologică” – aviz Muzeul de Istorie si Arheologie

 Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente. “Certificatul de descărcare de sarcină arheologică” reprezintă actul administrativ, emis în condiţiile prezentei legi, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.                                                 

[image: image26.png]I

I

\ qwr

AR
i
B ) >,





L1a -  subzona locuinţe mici realizate pe baza unor lotizari anterioare conform  PUZ aprobat ;                                                                         
[image: image27.png]



L1b - subzona locuinţelor cu regim mic de inaltime situate in noile extinderi sau enclave neconstruite;

In care se aplica un sistem de parcelare propus prin prezentul Regulament;
Exemplu de noi extinderi
[image: image28.png]



L1c - subzona locuinţelor cu regim mic de inaltime situate in zone afectate de alunecari de teren;

Zone cu interdictie temporară de construire până la elaborarea unor documentaţii, studii de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire(studiu geo aprofundat);
Exemplu de locuinţe situate in zone construite sau
din noile extinderi sau enclave neconstruite afectate de alunecari de teren
[image: image29.png]



	L2


- subzona locuinţe colective cu regim mediu de inaltime , ansamblul rezidential Pleasa; 

                                                   [image: image30.png]



SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

L1 ,L1b, L1c

-locuinţe în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);
-anexe gospodăreşti;

-echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

-scuaruri publice;

-pensiuni turistice (maxim 10 locuri);

-pensiuni agro-turistice (maxim 6 locuri = 3 camere );
L1a
-locuinte in proprietate privata;
-echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;
-dotari comerciale si prestari servicii;

-zona de agrement cu terenuri de tenis, minifotbal si piscina;.
-spatii de joaca copii si mobilier urban;
L2

-locuinte in proprietate privata;
-constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
-amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii ----plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri;

L1 ,L1a, L1b, L1c,L2
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora;
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

L1 ,L1b, L1c,
-se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 100 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie; 

-este admisa amplasarea urmatoarelor functiuni complementare locuirii: dispensare, crese, invatamant, culte, sport-intretinere – in baza PUZ aprobat;
-anexele gospodăreşti care produc murdărie (latrina, grajd, coteţ etc.) se admit numai grupate; 

Conditionare la autorizare in zonele de protectie a siturilor arheologice de obtinerea „certificatului de descarcare de sarcina arheologică” – aviz Muzeul de Istorie si Arheologie;

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

· Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
· In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor studii geotehnice detaliate.
L1a
-nu exista

L2,

In cazul existentei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomanda:

-dispensarele de la parterul blocurilor sa aiba un acces separat de cel al locatarilor;

-cresele si gradinitele sa aiba un acces separat de cel al locatarilor si sa dispuna in utilizare exclusiva de o suprafata minima de teren de 50 mp pentru jocul copiilor;

-se permite schimbarea destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de functiuni cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica profesionala private cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 12 ore pe zi ( intre 8 si 20), de exemplu:         cabinete medicale, birouri de avocatura, notariale, consultanta, asigurari, proiectare, reprezentante, etc.

L1 ,L1a, L1b, L1c,L2
- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;

-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate;
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii: 

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia; 

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L1,L1b,L1c: -se interzic următoarele utilizări:

-funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 100 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;

-activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22;

-anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie; creşterea animalelor în număr mai mare de 5 capete porcine / bovine;
-depozitare en-gros;

-depozitări de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deşeurilor;

-depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; 

-staţii de betoane;

-autobaze;

-staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

-spălătorii chimice;

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

-orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice;
-orice lucrări de extindere la clădirile de locuit de pe loturi sub 250 mp, fără racordare la reţele publice de apă şi canalizare şi fără încăperi sanitare în clădire;
-activitati industriale (altele decât atelierele meşteşugăreşti) si de depozitare;
-instalarea in curti a panourilor pentru reclame;
-dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora;

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

L1a -se interzic următoarele utilizări:
-nu se autorizeaza constructii cu un aspect suburban – rural;

-imprejmuirile laturilor sa nu se faca din materiale improvizate;

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

L1c, -se interzic următoarele utilizări:

-funcţiuni comerciale şi servicii profesionale de orice fel;
L2-se interzic următoarele utilizări:
-se interzice schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, alimentatie publica, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfa, ateliere de reparatii etc;
-se interzice schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de circulatie, holuri accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scarilor etc;
-curatatorii chimice;
-constructii provizorii de orice natura;
-depozitare en-gros sau mic-gros;
-depozitari de materiale refolosibile;
-depozitare pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
-autobaze;
-statii de intretinere auto peste 5 masini;
-statii de betoane;
-lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;
-orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in locurile de joaca sau locurile de odihna situate in zona blocurilor
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A   CLĂDIRILOR

 ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

L1,L1a,L1b,L1c: 

- in cazul in care vor fi realizate constructii de locuit in zone construite terenul minim este de 250 mp cu front la strada de minim 12 m;

[image: image31.emf]minim 250mp

minim  12m


- in cazul in care vor fi realizate constructii de locuit in zone neconstruite terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 12 m;

[image: image32.emf]minim 350mp

minim  12m


- pentru obtinerea unui tesut rural coerent si a asigurarii confortului de locuire, adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putina egala cu latimea sa;

[image: image33.emf]a=b

a

b

a>b


L2
se vor mentine lotizarile existente;
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L1,L1a,L1b,L1c:

-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
[image: image34.png]



In zonele constituite dispunerea cladirilor fata de aliniament va strazii respecta caracterul existente, cu urmatoarele conditii:

-cladirile de locuit, anexele in zonele neconstruite vor fi retrase de la aliniament 5-10 metri, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image35.emf]cladire 

propusa

aliniere 5-10 m

locuinta


- în raport cu caracterul strazilor existente cladirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu conditia sa nu lase aparente calcane ale cladirilor învecinate;

                                      
[image: image36.emf]cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

existenta

  
[image: image37.emf]cladire 

propusa

aliniere 3 m

cladire 

existenta

cladire 

existenta

  
[image: image38.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa


- garajele vor respecta limita edificabilului , se va respecta caracterul strazii;
- CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII.                   
- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,4 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament;
L2
-se vor mentine retragerile existente;
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1,L1a,L1b,L1c
In principal, la autorizarea construcţiilor se va urmări:

-clădirile de locuit se vor amplasa în regim izolat sau cuplat, retragerea faţă de una dintre limite va fi de minim 2 m si cealalta retragere conform Codul Civil;

[image: image39.png]cf. Codul Civil

cladire

propusa
minim 2m





-clădirile de locuit in zonele construite daca se vor amplasa în regim cuplat, retragerea faţă de limita laterala va fi de minim 3 m ;


[image: image40.emf]cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

existenta

minim 3m


-anexele se vor amplasa în regim izolat sau cuplat, retragerea faţă de limitele laterale se vor face conform Codul Civil;

-se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre o zona de locuit si o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei de minim 5.00 metri;


[image: image41.emf]functiune 

publica,

biserica

cladire 

locuit

minim 

5 m


-clădirile de locuit se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin 3.00 metri;


[image: image42.emf]locuinta

minim 

3 m


-clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; 

[image: image121.emf]
- în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, construcţia nouă se va realiza de regula cuplată cu cea existentă, 
-se permit locuinte  noi cuplate doar daca acestea se autorizeaza concomitent

- clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- când construcţiile se execută independent, picătura streaşinii va trebui să cadă pe terenul proprietarului care construieşte;

[image: image43.emf]
- amplasarea anexelor gospodăreşti, precum şi a fântânilor, closetelor, etc. se va face la distanţă faţă de împrejmuirea vecină, distanţe care să respecte normele de igienă şi cele P.S.I.;

- amplasarea construcţiilor în zona liniilor electrice de înaltă tensiune se va face numai cu avizul ELECTRICA, chiar dacă construcţiile se realizează în intravilan, pe terenuri proprietate privată;
L2
-cladirile izolate vor avea fatade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

-cladirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adancime de amxim 15 metri de la aliniament, fiind retrase fata de cealalta limita laterala cu o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

-cladirile care se inscriu in regim de construire continuu se alipesc pe o adancime de maxim 15 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu exceptia parcelelor de colt unde se va intoarce fatada in conditiile de aliniere ale strazilor laterale;

-retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel putin egala cu inaltimea cladirii;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

L1,L1a,L1b,L1c
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri dar nu mai putin de 3 m; 

                     
[image: image44.emf]a

b

b=a/2

b>3


- distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală;
L2: 

- intre fatadele inspre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte; distanta se poate reduce la jumatate in cazul in care pe fatadele opuse sunt numai ferestre ale dependintelor si ale casei scarii;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L1,L1a,L1b,L1c
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

 L2
 –cladirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulatie publica; 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

L1,L1a,L1b,L1c:

-staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;
numar minim de locuri de parcare:

	Functiune
	nr. minim locuri de parcare

	Constructii comerciale
	-un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

-un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă

desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

-un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă - desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

-un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă.

	Constructii de locuinte
	câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun;

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.


             Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 L2
- stationarea autovehiculelor va fi asigurata in parcari amenajate;
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L1,L1a,L1b
- înălţimea maxima la cornişă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperisului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită;

- se admit depăşiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire cuplat;
L1c,

- regim maxim de înălţime : P + 1 + M (mansarda);

L2 

-regim maxim de inaltime: P+4 +M ( mansarda);

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Prescriptii generale

-sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe o suprafata ce nu depaseste cumulat 1/3 din suprafata pantei sudice a acoperisului. Sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe alte orientari ale pantelor sarpantei;

-nu sunt admise cosuri vizibile din tabla inoxidabila sau elemente prefabricate de beton aparent, netencuit;

- nu se admite amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

-se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

-fatadele cladirilor vor avea culori pastelate . Se interzic culorile stridente;
- se interzice realizarea unor mansarde false;

- înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu condiţia ca noile construcţii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;
- utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de beton, elemente de izolatie);
- sunt admise instalari de panouri solare insa boilerele sau rezervoarele vor fi instalate in interiorul cladirii sau in zone ale cladirii care nu sunt vizibile din strada;

- reţelele si conductele aparente cat si contoarele de gaze, apa etc. se vor elimina de pe faţade.

panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45% ;
-nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele) – decat daca acestea fac parte din imaginea initiala a unor cladiri traditionale, cu valoare istorica sau ambientala, se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%;

-nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;
-garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;
Prescriptii pentru cladirile traditionale si cele cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit consolidari care sa modifice fatadele si volumetria cladirii;

-se vor evita solutii greoaie care sa inlocuiasca in totalitate structura de rezistenta a cladirii existente, solutii care deformeaza si mutileaza ireversibil cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala;

- clădirile cu valoare de monument si cele cu valoare ambientala, trebuie sa reprimească aspectul iniţial prin suprimarea adăugirilor ulterioare lipsite de valoare şu care afectează în mod negativ imaginea clădirii. In cazul in care adăugirile au valoare istorica sau arhitecturala, acestea se vor restaura in acelaşi regim cu clădirea;
- clădirile cu valoare de monument se va urmări revenirea la forma iniţiala a decoraţiilor, a golurilor, a acoperişurilor, a profirelor si a tâmplăriei exterioare;
- pentru lucrările de restaurare sau modificare a clădirilor (chiar parţiala) se va întocmi o documentaţie in conformitate cu legislaţia in vigoare, însoţita de releveul clădirii, de studiile de istorie, istoria artei si arheologice, fotografii sau fotomontaje cu situaţia existenta, desfăşurări ale ambelor fronturi stradale;
- daca in timpul lucrărilor se vor descoperi fragmente de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, mulări, elemente de lemn, pictura, inscripţii, elemente arheologice necunoscute) se vor anunţa imediat forurile autorizate pentru a decide menţinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va fi continuata pana la stabilirea destinaţiei elementelor;
- in zona protejată pentru lucrările de construire, renovare, consolidare sau orice alt tip intervenţie asupra clădirilor, zona de şantier va fi protejată în întregime de o pânză tip banner ce va avea imprimată pe latura (laturile) dinspre stradă imaginea faţadei  (faţadelor) viitoarei clădiri, la scara 1/1;
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale golurilor de fereastra fata de situatia lor originala. Orice interventie va fi insotita de readucerea la forma initiala a golurilor de ferestre si usi, de redeschiderea prispelor la nivelul parterului si al etajului. Aceasta se va realiza atat prin studiu comparativ cat si prin analiza zidariei decopertate la fata locului;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala inlocuirea ferestrelor, daca se doreste montarea de ferestre cu geam termopan se va face cu elemente cu tocarie din lemn stratificat sau, in cazuri extreme cu ferestre cu tocuri ce imita culoarea lemnului. Ferestrele vor respecta desenul initial al elementelor originale;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu sunt admise usi metalice prefabricate sau usi din profile termopan. Usile vizibile catre strada, se vor realiza din lemn, cu respectarea intocmai a desenului usilor originale sau cu refacerea unui desen de usa. Pentru usile interioare se propune realizarea lor tot din lemn. Deschiderile suplimentare sunt admise doar pe fatadele oarbe din zona de spate a cladirilor in vederea cuplarii cu extinderile, pentru realizarea de incaperi noi - servicii sanitare sau spatii tehnice;

- la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale sarpantelor sau volumetriei acoperisului decat pentru realizarea corpurilor de legatura si a extinderilor;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala finisarea peretilor exteriori se va face cu vopsele lavabile - ce permit evacuarea umiditatii din pereti. Biroul de Urbanism al Primariei va elabora un ghid de bune practici care va evidentia solutiile de eliminarea a igrasiei din pereti prin introducerea de silicati in pereti - diverse metode - prin refacerea chimica a zidariilor de caramida si a coeziunii mortarelor etc.). Nu sunt admise decat culori pastelate cu nuante de alb de peste 80%.Elementele de lemn nu vor fi vopsite ci doar baituite si lacuite cu lacuri mate astfel incat, la final sa para invechite sau protejate cu materiale bituminoase «catranite»;

- daca exista pe fatade elemente decorative din ceramica smaltuita sau nu, acestea se vor pastra in culoarea naturala;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala invelitoarea pe acoperis, se va realiza din: sita, tigla solzi - emailata sau nu, tabla de cupru sau zinc solzi sau asezata cu falt orizontal, cu mimarea randurilor orizontale de sita. Nu sunt admise invelitorile din tabla zincata, din prefabricate de tabla ondulata sau cutata, invelitorile din materiale bituminoase, prefabricate din azbest si alti inlocuitori;

- nu se admite placarea fatadelor cu elemente de faianta - gresie care imita piata sau alte desene. Se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, lemn, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor. Pentru finisaje cu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb mai mica de 80%.

nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile noi sau neprotejate, pentru fatadele vizibile dinspre strada se va pastra proportia plin-gol de la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala adica un maxim de 1/6 gol/plin. Nu sunt admise pe fatadele vizibile catre strada fatade cortina;

-nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care nu se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

 - la cladirile noi sunt admise atat acoperiri in terasa cat si cu acoperis.
L1a

-conform proiectelor aprobate(anexa 3);
L1b

-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, accentuand elementele naturale si să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

-pentru cladirile noi nu exista limitari in utilizarea diferitelor sisteme structurale insa se va avea in vedere ca structurile metalice sau de beton armat care nu constituie in sine elemente estetice ale constructiei sa nu fie lasate vizibile;

-se interzic imitatiile stilistice dupa arhitecturi straine zonei, imitatii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare ;

L2

-se va respecta raportul de plin/ gol din proiectul initial;
-nu se permite mai mult de o culoare pentru fatada cladirilor ;
-se permit accente de culoare daca acestea s-au stabilit pe baza un proiect legal avizat

- nu se permite utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de beton, elemente de izolatie);

L1,L1a,L1b,L1c,L2

- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza: 
a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 
b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport; 
e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati. 
In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel: 
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol; 
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor; 
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune;

-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei;
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi: 

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m; 

b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L1,L1a,L1b,L1c
-toate clădirile se vor racorda la retelele de apa si canalizare la momentul realizarii acestora;

-se va asigura captarea şi evacuarea apelor meteorice de pe acoperisuri pe proprietate;
-la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

-se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

L2 

–toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L1,L1a,L1b,L1c
-spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 100,00 mp;

procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Funcţiune
	% min spaţiu verde din supraf. teren

	Constructii comerciale
	5%

	Constructii de locuinte
	30%


L2 

-terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 30 m;

-terenurile amenajate ca spatii de joc, de odihna si gradini de fatada decorative va reprezenta cel putin 30% din suprafata totala a terenului liber;
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

L1,L1a,L1b,L1c:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
- gardurile  dintre  proprietăţi  vor  fi  opace  sau transparente  dublate  cu  gard  viu  sau 

exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
L2 

-nu se admit imprejmuiri ;

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
L1, L1a ,L1b: POT maxim = 35%;
L1c: POT  maxim : = 20 %
L2: POT 50 maxim = 50 %
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1,L1b: CUT maxim = 1,05
L1c: CUT  maxim = 0,4
L2: CUT maxim = 2,5
IS - ZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL TC "IS - ZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

IS - Zona  cuprinde funcţiuni de interes public, diverse categorii de activităţi comerciale, institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe si locuire ca functiune complementara . 

Aceaste subzone sunt compuse din:

· institutii publice de interes general, cu regim mic de inaltime ( P-P+3 )

· institutii publice aferente zonelor de locuit, cu regim mic de inaltime ( P-P+3)

Cea mai mare concentrare  a serviciilor si dotarilor se regaseste in zonele centrale si pe ambele fronturi ale drumului judetean.

Utilizarea terenurilor situate in zona de protectie a monumentelor este conditionata de obtinerea avizului DJCPN  Prahova
Primaria comuna Bucov, judetul Prahova si beneficiarii de teren, vor suporta contravaloarea cheltuielilor rezultate ca urmare a dezafectarii, daca este cazul, a amenajarii de imbunatatiri funciare. Valoarea cheltuielilor de dezafectare ca urmare a solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului, se va stabili de catre un expert evaluator autorizat.

Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala.

Se vor elabora planuri urbanistice zonale (PUZ) care vor reglementa modul de parcelare, arterele de acces, modul de amplasare pe teren a constructiilor, retelele si dotarile necesare bunei functionari a acestora pentru parcelele a caror suprafata se divizeaza in mai mult de 3 loturi.

Tipurile de subzone functionale sunt:

a – constructii administrative

c  – comert

ps –prestari servicii

ct – cultura

cu – culte

s  – sanatate

i   – invatamant

f    – financiar, bancar

m – cu valoare istorica (monumente)

t  –  turism

sp - sportive

as – alte servicii

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

 ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

Institutii publice de interes general.
Instituţii, servicii şi echipamente publice, cum ar fi:

- unitati de invatamant;

- unitati sanitare;

- unitati de cultura;

- unitati de culte;

- unitati administrative.

-sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte --servicii profesionale;

-servicii sociale, colective şi personale; 

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;
-lăcaşuri de cult;

-comerţ cu amănuntul;

-pensiuni, agenţii de turism; 

-restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;

-locuinţe cu partiu obişnuit; 

-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;

-sport şi recreere în spaţii acoperite ;

-spatii verzi amenjate, spatii de odihna , agrement, locuri de joaca pentru copii.

-comert: piata, targ;

-activitati productive nepoluante, fara risc tehnologic;
-unitati service auto;
-statii de carburanti;

-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora;
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

-se permite conversia cladirilor în functiunea de locuit cu condiţia ca aceasta sa respecte regulamentul propus pentru zona L;
-unitatile cu profil alimentar, vor functiona numai pe baza autorizarii/inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor conform legislatiei in vigoare;

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate;
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii: 

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia; 

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

-activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

-creşterea animalelor în număr mai mare de 4 capete porcine / bovine;

-depozitare en-gros;

-curăţătorii chimice;

-depozitări de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deşeurilor;

-depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

-activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice; 

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

-orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a lacasurilor de cult;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- in cazul in care vor fi realizate constructii publice  terenul minim este de 500 mp cu front la strada de minim 20 m;

[image: image45.emf]minim 500mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti terenul minim este de 1000 mp cu front la strada de minim 20 m;

[image: image46.emf]minim 1000mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii cu alte funcţiuni  terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 15 m;

[image: image47.emf]minim 350mp

minim  15m


- pentru obtinerea unui tesut rural coerent si a asigurarii confortului de locuire, adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putina egala cu latimea sa;

[image: image48.emf]a=b

a

b

a>b


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
[image: image49.png]



In zonele constituite dispunerea cladirilor fata de aliniament va respecta caracterul

strazii existente, cu urmatoarele conditii:

-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti vor fi retrase de la aliniament 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele specifice existente, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image50.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m

institutii

publice


In raport cu caracterul strazilor existente cladirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot

fi retrase cu conditia sa nu lase aparente calcane ale cladirilor învecinate;

                                        
[image: image51.emf]cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

existenta



EMBED CorelDraw.Graphic.15[image: image52.emf]cladire 

propusa

aliniere 3 m

cladire 

existenta

cladire 

existenta



EMBED CorelDraw.Graphic.15[image: image53.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa

                        

- garajele vor respecta limita edificabilului , se va respecta caracterul strazii;
  CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII.                   
- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,4 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament;
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim  3.00 metri;

[image: image54.png]minim 3m
cladire
propusa
minim 3m





-anexele se vor amplasa în regim izolat sau cuplat, retragerea faţă de limitele laterale se vor face conform Codul Civil;

-distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri; 

         
[image: image55.emf]functiune 

publica,

biserica

minim 

10 m


-in cazul clădirilor comerciale şi de producţie se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin 10.00 metri;


[image: image56.emf]minim 

10 m


-cladirile pot fi alipite de constructiile de pe parcelele alaturate cu functiuni similare, situate pe limita de proprietate, in cazul in care acestea nu prezinta incompatibilitati (trepidatii, risc tehnologic, se va stabili prin proiect tehnic ce distanta maxima de apropiere poate sa existe intre calcane in asa fel incat acesta sa nu mai fie vizibil);

[image: image57.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa

servicii

servicii


-clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; 

[image: image122.emf]
- în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, construcţia nouă se va realiza de regula cuplată cu cea existentă; 
-se permit locuinte  noi cuplate doar daca acestea se autorizeaza concomitent;

- când construcţiile se execută independent, picătura streaşinii va trebui să cadă pe terenul proprietarului care construieşte;


[image: image58.emf]
 ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri; 


[image: image59.emf]a

b

b=a/2

b>3


 ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 5.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct;

- pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 5.00 metri;

- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare;
 - se recomanda amplificarea circulatiei pietonale prin crearea pasajelor si deschiderea

curtilor cu functiuni atractive pentru pietoni;
 ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

-staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanţa de maxim 150 metri;
numar minim de locuri de parcare:

	Functiune
	nr. minim locuri de parcare

	Constructii administrative (cu exceptia - sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri)
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 10% pentru invitati

- atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

	Constructii administrative, respectiv sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati

	Constructii financiar- bancare
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti

	Constructii comerciale
	-un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

-un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă

desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

-un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă - desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

-un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă.

	Constructii de cult
	minim 5 locuri parcare

	Constructii culturale
	1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere 

1 loc parcare/ 20 locuri in sala

	Constructii invatamant
	3 locuri parcare/ 12 cadre didactice

	Constructii de sanatate
	1 loc parcare/ 4 salariati + spor de 10% Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public

	Constructii si amenajari sportive
	1 loc parcare/ 5- 20 locuri 

1 loc parcare/ 3- persoane 

se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare

	Constructii de turism si agrement
	pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane

pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club

pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare

pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare

	Constructii de locuinte
	câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun;

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.

	Constructii industriale
	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-​100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-​1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.


Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- inaltimea maxima admisa este de P+ 3;
- inălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12 m la cornişă; 

-in intersecţii se admite un nivel suplimentar;
-pentru construcţiile cuplate la calcanul unei clădiri existente viabile este obligatorie preluarea "conturului" calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Prescriptii generale

-sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe o suprafata ce nu depaseste cumulat 1/3 din suprafata pantei sudice a acoperisului. Sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe alte orientari ale pantelor sarpantei;

-nu sunt admise cosuri vizibile din tabla inoxidabila sau elemente prefabricate de beton aparent, netencuit;

- nu se admite amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

-se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

-fatadele cladirilor vor avea culori pastelate . Se interzic culorile stridente;
- se interzice realizarea unor mansarde false;

- înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu condiţia ca noile construcţii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;
- utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de beton, elemente de izolatie);
- sunt admise instalari de panouri solare insa boilerele sau rezervoarele vor fi instalate in interiorul cladirii sau in zone ale cladirii care nu sunt vizibile din strada;

- reţelele si conductele aparente cat si contoarele de gaze, apa etc. se vor elimina de pe faţade.

panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45% ;
-nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele) – decat daca acestea fac parte din imaginea initiala a unor cladiri traditionale, cu valoare istorica sau ambientala, se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%;

-nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;
-garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;
- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza: 
a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 
b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport; 
e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati. 
In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel: 
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol; 
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor; 
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune;

-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei;
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi: 

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m; 

b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.
Prescriptii pentru cladirile traditionale si cele cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit consolidari care sa modifice fatadele si volumetria cladirii;

-se vor evita solutii greoaie care sa inlocuiasca in totalitate structura de rezistenta a cladirii existente, solutii care deformeaza si mutileaza ireversibil cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala;

- clădirile cu valoare de monument si cele cu valoare ambientala, trebuie sa reprimească aspectul iniţial prin suprimarea adăugirilor ulterioare lipsite de valoare şu care afectează în mod negativ imaginea clădirii. In cazul in care adăugirile au valoare istorica sau arhitecturala, acestea se vor restaura in acelaşi regim cu clădirea;
- clădirile cu valoare de monument se va urmări revenirea la forma iniţiala a decoraţiilor, a golurilor, a acoperişurilor, a profirelor si a tâmplăriei exterioare;
- pentru lucrările de restaurare sau modificare a clădirilor (chiar parţiala) se va întocmi o documentaţie in conformitate cu legislaţia in vigoare, însoţita de releveul clădirii, de studiile de istorie, istoria artei si arheologice, fotografii sau fotomontaje cu situaţia existenta, desfăşurări ale ambelor fronturi stradale;
- daca in timpul lucrărilor se vor descoperi fragmente de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, mulări, elemente de lemn, pictura, inscripţii, elemente arheologice necunoscute) se vor anunţa imediat forurile autorizate pentru a decide menţinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va fi continuata pana la stabilirea destinaţiei elementelor;
- in zona protejată pentru lucrările de construire, renovare, consolidare sau orice alt tip intervenţie asupra clădirilor, zona de şantier va fi protejată în întregime de o pânză tip banner ce va avea imprimată pe latura (laturile) dinspre stradă imaginea faţadei  (faţadelor) viitoarei clădiri, la scara 1/1;
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale golurilor de fereastra fata de situatia lor originala. Orice interventie va fi insotita de readucerea la forma initiala a golurilor de ferestre si usi, de redeschiderea prispelor la nivelul parterului si al etajului. Aceasta se va realiza atat prin studiu comparativ cat si prin analiza zidariei decopertate la fata locului;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala inlocuirea ferestrelor, daca se doreste montarea de ferestre cu geam termopan se va face cu elemente cu tocarie din lemn stratificat sau, in cazuri extreme cu ferestre cu tocuri ce imita culoarea lemnului. Ferestrele vor respecta desenul initial al elementelor originale;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu sunt admise usi metalice prefabricate sau usi din profile termopan. Usile vizibile catre strada, se vor realiza din lemn, cu respectarea intocmai a desenului usilor originale sau cu refacerea unui desen de usa. Pentru usile interioare se propune realizarea lor tot din lemn. Deschiderile suplimentare sunt admise doar pe fatadele oarbe din zona de spate a cladirilor in vederea cuplarii cu extinderile, pentru realizarea de incaperi noi - servicii sanitare sau spatii tehnice;

- la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale sarpantelor sau volumetriei acoperisului decat pentru realizarea corpurilor de legatura si a extinderilor;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala finisarea peretilor exteriori se va face cu vopsele lavabile - ce permit evacuarea umiditatii din pereti. Biroul de Urbanism al Primariei va elabora un ghid de bune practici care va evidentia solutiile de eliminarea a igrasiei din pereti prin introducerea de silicati in pereti - diverse metode - prin refacerea chimica a zidariilor de caramida si a coeziunii mortarelor etc.). Nu sunt admise decat culori pastelate cu nuante de alb de peste 80%.Elementele de lemn nu vor fi vopsite ci doar baituite si lacuite cu lacuri mate astfel incat, la final sa para invechite sau protejate cu materiale bituminoase «catranite»;

- daca exista pe fatade elemente decorative din ceramica smaltuita sau nu, acestea se vor pastra in culoarea naturala;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala invelitoarea pe acoperis, se va realiza din: sita, tigla solzi - emailata sau nu, tabla de cupru sau zinc solzi sau asezata cu falt orizontal, cu mimarea randurilor orizontale de sita. Nu sunt admise invelitorile din tabla zincata, din prefabricate de tabla ondulata sau cutata, invelitorile din materiale bituminoase, prefabricate din azbest si alti inlocuitori;

- nu se admite placarea fatadelor cu elemente de faianta - gresie care imita piata sau alte desene. Se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, lemn, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor. Pentru finisaje cu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb mai mica de 80%.

nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile noi sau neprotejate, pentru fatadele vizibile dinspre strada se va pastra proportia plin-gol de la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala adica un maxim de 1/6 gol/plin. Nu sunt admise pe fatadele vizibile catre strada fatade cortina;

-nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care nu se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

 - la cladirile noi sunt admise atat acoperiri in terasa cat si cu acoperis.
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-toate clădirile se vor racorda la retelele de apa si canalizare la momentul realizarii acestora;

-se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;

-toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

-se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale;

-se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

-cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;
Dezvoltarea retelelor tehnico -edilitare va respecta propunerile din Memoriul General aferent PUG.

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

-curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 40 mp.;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile;
- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte;

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Functiune
	% min spatiu verde din supraf. teren

	Constructii administrative (cu exceptia sedii 

de partid, Sedii de sindicate, culte, fundaţii, 

organizaţii neguvernamentale, asociaţii, 

agenţii, fonduri, sedii de birouri)
	15%

	Constructii administrative si financiar- 

bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de 

sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, 

sedii de birouri
	10%

	Constructii comerciale
	5%

	Constructii de cult
	20%

	Constructii culturale
	20%

	Constructii de sanatate
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie

10%

	Constructii si amenajari sportive
	30%

	Constructii de turism si agrement
	25%

	Constructii de locuinte
	10%

	Constructii industriale
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie

20%


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
- gardurile  dintre  proprietăţi  vor  fi  opace  sau transparente  dublate  cu  gard  viu  sau 

exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

 ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

  - P.O.T.maxim 50%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

-CUT maxim = 2  mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
ID  - ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE TC "ID  - ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive, de servicii pentru industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi servicii.

ID – subzona unitati industriale, de depozitare si transport

Utilizarea terenurilor situate in zonele de protectie a siturilor arheologice este conditionata de „certificatul de descărcare de sarcină arheologică” – aviz Muzeul de Istorie si Arheologie. 
Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente. “Certificatul de descărcare de sarcină arheologică” reprezintă actul administrativ, emis în condiţiile prezentei legi, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.
Pentru aceasta zona sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare pentru diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

Pentru construcţiile generatoare de riscuri tehnologice, listate în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U. (stabilite prin ordin comun al miniştrilor industriei, agriculturii şi alimentaţiei, apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, sănătăţii, transporturilor, apărării naţionale şi de interne) se va solicita autorizaţia de construire în conformitate cu condiţiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren sau de poluarea aerului, apei sau solului.

Pentru întreprinderile care pot polua factori de mediu sau pot produce zgomot şi vibraţii se instituie zone de protecţie sanitară (procese industriale care prezintă pericol de incendii, explozii, surpări de teren sau poluare).

În cazul obiectivelor existente, se va urmării diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecţie, fâşii puternic plantate cu lăţimi variabile, în funcţie de terenurile libere existente.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

· Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
· In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. 
Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
Se vor elabora planuri urbanistice zonale (PUZ) care vor reglementa modul de parcelare, arterele de acces, modul de amplasare pe teren a constructiilor, retelele si dotarile necesare bunei functionari a acestora pentru parcelele a caror suprafata se divizeaza in mai mult de 3 loturi.

Primaria comunei Bucov, judetul Prahova si beneficiarii de teren, vor suporta contravaloarea cheltuielilor rezultate ca urmare a dezafectarii, daca este cazul, a amenajarii de imbunatatiri funciare. Valoarea cheltuielilor de dezafectare ca urmare a solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului, se va stabili de catre un expert evaluator autorizat.

Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

Pentru subzona ID:

-activitati productive; 

-activitati cercetare – dezvoltare;
-activitati formare profesionala;
-parcuri logistice;
-parcuri tehnologice;
-parcuri industriale;
-parcuri de cercetare;
-transporturi;
-depozitare;
-spatii pentru expozitii;
-cercetare agro-industriala;
-IMM desfasurate in constructii industriale mari si mijlocii;
-hale de prezentare de tip „showroom”; 

-activităţi manufacturiere;

-sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte -servicii profesionale;

-parcaje la sol si multietajate;

-spatii verzi amenajate;

-spaţii libere pietonale.

-statii de intretinere si reparatii auto

-statii de benzina

-comert ( zone de prezentare si achizitie a produselor unitatilor industriale); 
-alimentatie publica si servicii personale ( care tin de angajatii si consumatorii unitatii);
-locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor;
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora;
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

Conditionare la autorizare in zonele de protectie a siturilor arheologice  de descarcarea de sarcina arheologica - aviz Muzeul de Istorie si Arheologie;

-extinderea sau conversia activitatilor actuale va fi permisa cu conditia sa nu agraveze situatia poluarii;
-in cazul conversiei functionale se recomanda reabilitarea si adaptarea cladirilor industriale abandonate;

- activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării cu cel puţin 50% a poluării actuale în termen de 3 ani;
- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate;
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii: 

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia; 

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

- se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia;
-  se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic;
- se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte CMA;
- se interzice amplasarea locuinţelor;

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- in cazul in care vor fi realizate constructii in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti, activitati industriale si de depozitare  terenul minim este de 1000 mp cu front la strada de minim 20 m;

[image: image60.emf]minim 1000mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii cu alte funcţiuni (comert, servicii)  terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 15 m;

[image: image61.emf]minim 350mp

minim  15m


- pentru obtinerea unui tesut rural coerent , adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putina egala cu latimea sa;

[image: image62.emf]a=b

a

b

a>b


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
                              [image: image63.png]



- CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII  
-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti, activitati industriale si de depozitare, unitati agricole si zootehnice, comert si servicii vor fi retrase de la aliniament 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele specifice existente, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image64.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

-în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;

-se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor;
                                            
[image: image65.emf]minim 

6 m

 
[image: image66.emf]a

b

C

C

b>a/2

C>6


-clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

- în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, construcţia nouă se va realiza de regula cuplată cu cea existentă; 
-se permit locuinte  noi cuplate doar daca acestea se autorizeaza concomitent;

-în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate la limita cu alte zone decât ID, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri dar nu mai putin de 6 m; 

[image: image67.png]a b=a/2
b> 6





- distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală;
 ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 6.00 metri     lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile învecinate;

- pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; - distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri;


[image: image68.emf]cladire 

propusa

minim 3m


- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare;
 - se recomanda amplificarea circulatiei pietonale prin crearea pasajelor si deschiderea

curtilor cu functiuni atractive pentru pietoni;
 ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

-staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

-n spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m
 numar minim de locuri de parcare:
	Functiune
	nr. minim locuri de parcare

	Constructii industriale
	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-​100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-​1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.


Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12m la cornişă;

- În intersecţii, zone importante nesustinute de capete de perspectiva, se admit punctual accente verticale Rh max 15m;

 ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, accentuand elementele naturale si să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza: 

a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 

b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport; 

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati. 

In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel: 

a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol; 

b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.

-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor; 
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune;

-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei;
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi: 

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m; 

b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m. 
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

-in cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

-orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii;
-suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
-se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă.

procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Functiune
	% min spatiu verde din supraf. teren

	Constructii comerciale
	5%

	Constructii industriale
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie  20%


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
 - împrejmuirile laterale vor fi opace, cu înălţimi de minim 2.00 metri;
- in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la 2,5 metri distanta, cu un al doilea gard transparent de 2,0 m inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;
-  porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

 ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- P.O.T.maxim 60%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim = 2,4  mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

A- ZONA DE ACTIVITATI AGRO-ZOOTEHNICE TC "A- ZONA DE ACTIVITATI AGROZOOTEHNICE" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din următoarele subzone / unităţi teritoriale de referinţă:

A – subzona unitati agricole (profil viticol)

A1a – subzona unitatilor agricole in zonele cu alunecari de teren  (profil viticol)

A2 – subzona unitatilor zootehnice

Pentru acesta zona sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare pentru diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

Se vor elabora planuri urbanistice zonale (PUZ) care vor reglementa modul de parcelare, arterele de acces, modul de amplasare pe teren a constructiilor, retelele si dotarile necesare bunei functionari a acestora pentru parcelele a caror suprafata se divizeaza in mai mult de 3 loturi.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

· Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
· In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

Primaria comuna Bucov, judetul Prahova si beneficiarii de teren, vor suporta contravaloarea cheltuielilor rezultate ca urmare a dezafectarii, daca este cazul, a amenajarii de imbunatatiri funciare. Valoarea cheltuielilor de dezafectare ca urmare a solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului, se va stabili de catre un expert evaluator autorizat.

Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala.

Pentru construcţiile generatoare de riscuri tehnologice, listate în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U. (stabilite prin ordin comun al miniştrilor industriei, agriculturii şi alimentaţiei, apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, sănătăţii, transporturilor, apărării naţionale şi de interne) se va solicita autorizaţia de construire în conformitate cu condiţiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren sau de poluarea aerului, apei sau solului.

Pentru activităţilor agrozootehnice care pot polua factori de mediu sau pot produce zgomot şi vibraţii se instituie zone de protecţie sanitară (procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, surpări de teren sau poluare).

În cazul obiectivelor existente, se va urmării diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecţie, fâşii puternic plantate cu lăţimi variabile, în funcţie de terenurile libere existente.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

 ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
A1,A1a,A2:
- sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare ale diferitelor tipuri de întreprinderi existente; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare);
-activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii agro-industriale, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul clădirilor şi care nu generează emisii poluante;
  - activităţi industriale productive de diferite profiluri agro-industriale, având în general mărimi mijlocii;
- unitati zootehnice;

- unităţi depozitare;

- accese pietonale şi carosabile;

- perdele protecţie;

- reţele tehnico-edilitare;
- magazii unelte;
- servicii administrative;
- garaje;
- reparatii utilaje;
- sere;
- amestec ingrasaminte;
 -pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora;
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
A1,A1a,A2:
- activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării cu cel puţin 50% a poluării actuale în termen de 3 ani;

-extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze situaţia poluării;

-se pot localiza cu aceleaşi condiţii de diminuare a poluării  următoarele funcţiuni:

· producţie manufacturieră;

· depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

· depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi;
· în cazul conversiei funcţionale se recomandă identificarea şi eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului;
- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate;
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii: 

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia; 

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice. 

A1a

Conditionare la autorizare  de elaborarea unor documentaţii, studii de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire (studiu geo aprofundat);

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE
A1,A1a,A2:
- se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia;
- se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic;
- se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte CMA;
- se interzice amplasarea locuinţelor;

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

 ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
A1,A1a,A2:
- in cazul in care vor fi realizate constructii in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti, unitati agricole si zootehnice terenul minim este de 1000 mp cu front la strada de minim 20 m


[image: image69.emf]minim 1000mp

minim  20m


- pentru obtinerea unui tesut rural coerent , adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putina egala cu latimea sa


[image: image70.emf]a=b

a

b

a>b


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  FAŢĂ DE ALINIAMENT
A1,A1a,A2:
-retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare vor fi obligatoriu mai mari de 10 metri 

-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri.
-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii.
[image: image123.emf]

CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII  .
-constructiile vor fi retrase de la aliniament 10 metri         

[image: image71.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
A1,A1a,A2:
-în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

-în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;

-se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor;
                                             
[image: image72.emf]minim 

6 m

 
[image: image73.emf]a

b

C

C

b>a/2

C>6


-clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

- în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, construcţia nouă se va realiza de regula cuplată cu cea existentă; 
-în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate la limita cu alte zone decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei;


[image: image74.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

propusa

A

A

L1

L1


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ
A1,A1a,A2:
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri dar nu mai putin de 6 m; 

[image: image75.png]a b=a/2
b> 6





- distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală; 

 ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII  ŞI ACCESE
A1,A1a,A2:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 6.00 metri     lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile învecinate;

- pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; - distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri;


[image: image76.emf]cladire 

propusa

minim 3m


- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare;
 - se recomanda amplificarea circulatiei pietonale prin crearea pasajelor si deschiderea

curtilor cu functiuni atractive pentru pietoni;

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
A1,A1a,A2:
condiţionări:
-staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

-în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m.
numar minim de locuri de parcare:
	Functiune
	nr. minim locuri de parcare

	Constructii industriale
	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-​100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-​1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.


             Pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

 ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
A1:- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 9 m la cornişă; Maxim P+3.

A1a:- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 5 m la cornişă; Maxim P.

A2:- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12 m la cornişă; Maxim P+3.

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
A1,A1a,A2:
-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, accentuand elementele naturale si să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza: 

a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 

b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport; 

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati. 

In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel: 

a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol; 

b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.

-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor; 
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune;

-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei;
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi: 

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m; 

b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m. 
ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
A1,A1a,A2:
- toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

-in cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;
 ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
A1,A1a,A2:
-orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii;
-suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
-se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă;
procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Functiune
	% min spatiu verde din supraf. teren

	Constructii comerciale
	5%

	Constructii industriale, agricole sau zootehnice
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie   20%


ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI
A1,A1a,A2:
- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
- in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la 2,5 metri distanta, cu un al doilea gard transparent de 2,0 m inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;
-  porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

 
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

 A1: - POT maxim : 60% 
A1a: -POT maxim : 30% 
A2: - POT maxim : 50% 
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

 A1: -CUT maxim (mp.ADC / mp. teren) = 2,4
A1a: -CUT maxim (mp.ADC / mp. teren) = 0,3
A2: -CUT maxim (mp.ADC / mp. teren) = 2
CC – ZONA CAI DE COMUNICATIE TC "CC – ZONA CAI DE COMUNICATIE" \f C \l "2" 
ccr - SUBZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERE (subzona se regaseste in toate unitatile teritoriale de referinta)

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Autorizarea construcţiilor din zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 158/1996 al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de protecţie a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice locale specializate.

Se vor determina suprafetele necesare pentru o buna desfasurare a circulatiei publice prin proiecte de specialitate si dupa intocmirea acestora se va declansa ulterior procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica conform legii nr. 33 din 27 mai 1994

Se va tine cont de profilele stradale propuse in PUG.

Rezervarea nodurilor de circulaţie, pe o suprafaţă corespunzătoare unui cerc cu raza de 50 m, măsurată din centrul actual al intersecţiei, pentru zonele marcate în planşa de reglementări.

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. 
Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
In zonele protejate si/ sau de protectie ale monumentelor istorice se vor aplica prevederile si reglementarile specifice acestor zone (pag. 7 din prezentul Regulament).

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

· Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
· In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

- căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente; 

- unităţi ale întreprinderilor de transporturi, garaje; 

- spaţii alveolare carosabile pentru transportul în comun;
- refugii şi treceri de pietoni;
- reţele tehnico-edilitare;
- spaţii verzi amenajate; 

- parcaje publice;
- lucrări de terasamente;

-pe trotuarele/spatiile pietonale cu o latime de cel putin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau actiuni promotionale, specifice activitatii desfasurate de beneficiarul publicitatii, in urmatoarele conditii:

a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m; 
              b) amplasarea panoului este permisa numai in dreptul spatiului destinat activitatii care face obiectul publicitatii si numai pe durata programului zilnic de functionare a acestuia. 

-pe stalpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie se pot amplasa panouri peste cota minima de +4,00 m de la sol;
-pe un stalp se poate amplasa un singur panou, iar proiectia la sol a panoului se va situa in afara gabaritului carosabilului;
 ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

- incintele unităţilor de transport şi garajele publice vor obţine avizul de mediu şi se vor încadra în normele admisibile de poluare şi de asigurare împotriva riscului de incendiu şi explozie;
- garajele şi parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m  înălţime.

Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor  publice trebuie:

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);

- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);

- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia:elementele căilor de comunicaţie în zona obiectivelor speciale să respecte legislaţia în vigoare (Ordin MDRAP, MApN, MI şi SRI din 1995).
-pe strazile de categoria I, II si III, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare, in urmatoarele conditii: 
a) la distanta de minimum 4,00 m fata de limita carosabilului, in cazul in care nu exista trotuar; 
b) la distanta de minimum 1,00 m fata de limita dinspre carosabil a spatiului verde de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor; 
c) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata. 
-panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se amplaseaza la o distanta de cel putin 25,00 m intre panouri. 
-panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 12,00 mp, se amplaseaza la o distanta de cel putin 50,00 m intre panouri. 
-in situatia in care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse in orice combinatie, distanta dintre panouri va fi de minimum 50,00 m. 
-sunt exceptate de la prevederile de mai sus, mijloacele de publicitate amplasate in interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare. 
-de-a lungul drumurilor de interes national, judetean, precum si a arterelor de centura, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, in cadrul zonei de protectie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in urmatoarele conditii: 
a) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata; 
b) cu distanta de minimum 50,00 m intre 2 panouri publicitare, pe sectoarele de drum din intravilan; 
c) cu distanta de minimum 100,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan; 
d) la minimum 100,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de patru benzi de circulatie; 
e) in afara curbelor cu vizibilitate redusa; 
f) la minimum 100,00 m fata de intersectiile semaforizate.
-pot fi utilizate ca suport publicitar urmatoarele tipuri de mobilier urban: adaposturile destinate publicului/statiile de autobuz, chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale, coloanele port-afis, cabinele telefonice si altele asemenea, cu respectarea prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate. 
-adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe panouri sau panouri cu doua fete utile suprafata totala de publicitate nu va depasi 4,50 mp. 
-chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri cu suprafata unitara de maximum 2,00 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe panouri, suprafata totala de publicitate pentru un chiosc nu va depasi 6,00 mp. 
-coloanele port-afis vor putea fi utilizate numai pentru afise si/sau anunturi de spectacole si manifestari culturale; este interzisa suprapunerea de afise de spectacol in cazul in care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depasit.
-bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana; 
- bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 100,00 m; 
- este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica;
- steagurile publicitare montate pe catarg si pe stalpi, la inaltimea minima de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplaseaza numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea circulatiei rutiere; 
- pe un catarg se poate amplasa un singur steag;
- durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca o perioada de 30 de zile;
-este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale, in afara casetelor si steagurilor publicitare, pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate semnalizari rutiere, in urmatoarele conditii: 

a) suprafata indicatorului publicitar directional este mai mica de 1,00 mp;

b) inaltimea de amplasare este de minimum 4,00 m; 

c) pe un stalp se poate monta un singur indicator publicitar directional; 
- amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale se va realiza in baza avizului emis de autoritatile publice locale;

 ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE.

- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere; 

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse,;

- modernizarea intersecţiilor;

- realizarea spaţiilor de parcare;

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră, : depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;

 -  în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor este interzisă  autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

- panouri independente de reclamă publicitară.

 - se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu automobilul propriu sau cu taxi.

 -  se interzice:

- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere;

- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care prin natura activităţilor desfăşurate pot  produce poluare peste normele admisibile şi / sau prezintă risc de incendiu / explozie.

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe zona carosabila a strazilor si a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, in spatiul destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone in care desfasurarea in conditii normale a traficului ar putea fi perturbata;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in zona de protectie a autostrazilor; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in traversarea drumului. 
-se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, continut, dimensiuni si culori in combinatii specifice, pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau impiedica vizibilitatea acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare.
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

-se interzice montarea pe trotuare si spatii pietonale cu latimea mai mica de 2,25 m, precum si pe zonele verzi dintre trotuar sau spatiu pietonal si carosabil a panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie;
-realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de reclama publicitara se executa obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pana la nivelul solului;
-se interzice instalarea panourilor pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, statiilor de autobuz si al chioscurilor. 
-este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: instalatiile de semaforizare;
-nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone in care impiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri unde exista panouri publicitare; 
- este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a bannerelor; 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,

DIMENSIUNI)
şi

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

 - Conform studiilor de specialitate (Tema proiectare, SF, PT, DTAC, studiu amenajare peisagistica)

   CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII  .                   
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cu următoarele condiţionări:

-în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

-în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;

-se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor;

[image: image77.emf]minim 

6 m

 
[image: image78.emf]a

b

C

C

b>a/2

C>6


- sau conform studiilor de specialitate (Tema proiectare, SF, PT, DTAC, studiu amenajare peisagistica);
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri dar nu mai putin de 3 m; 


[image: image79.emf]a

b

b=a/2

b>3


- distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală;
-sau  conform studiilor de specialitate (Tema proiectare, SF, PT, DTAC, studiu aenajare peisagistica);
ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE

-pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele; 

-se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele;
-accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta;
       ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Cu următoarele condiţionări:

-staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

-în spaţiul de retragere faţă de aliniament se pot prevedea  parcaje cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m, dar fara sa obtureze vizibilitatea de-a lungul liniilor ferate si a semnalelor CF;
ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIM ADMISA

- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 4 m la cornişă; Maxim P.

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

-faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- se interzice amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

-in cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă.

 ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

-   orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp; 

-procentul minim de spatii verzi amenajate in interiorul incintei va fi de 20%

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

  - împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
- gardurile  dintre  proprietăţi  vor  fi  opace şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri;
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T.maxim 10%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,1 mp. ADC / mp. teren; 

ccf - SUBZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARE 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona de căi ferate cuprinde infrastructura feroviară, construcţiile şi instalaţiile aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată.

Zona este constituită din clădiri de interes public, platforme şi căile ferate.

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. 
Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
Regulamentul Local de Urbanism defineste subzonele care se afla in zona de protectie a caii ferate, astfel cum aceasta este definita prin actele normative in vigoare (OG 12/1998 si HG 525/1996 republicata, OMT 158/1996) si stabileste conditiile desfasurarii activitatii in zona de siguranta si de protectie a infrastructurii feroviare publice astfel:

Prin lege (v. OG 12/1998 art. 29 al.(2)) este instituita o zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice care cuprinde fasii1e de teren, in limita de 20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatii1or de semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operative a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului.

In zona de siguranta, indiferent de proprietarul terenului, in principiu ESTE INTERZISA-amplasarea oricarei alte constructii, retele edilitare, cale de comunicatie sau instalatii in afara celor apartinand infrastructurii feroviare. In cazurile in care in limitele zonei de siguranta sunt cuprinse terenuri aflate in proprietate private, se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii.

Prin lege (v. OG 12/1998 art. 29 aL(4)) este instituita o zona de protectie a infrastructurii feroviare publice care cuprinde terenurile limitrofe, situate de o pane si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, in limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii acesteia.

In zona de protectie a infrastructurii feroviare SE INTERZICE (v. OG 12/1998 art. 30):

· amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

· utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;

· efectuarea oricaror lucrari, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic;

· depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului feroviar.

e. In zona de protectie a infrastructurii feroviare se permite:

· executarea lucrarilor de orice fel, in baza reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (v. OG 12/1998 art.29 al.(5) si OMT 158/1996 anexa l).

· Executarea amenajarilor si instalatiilor de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substantelor sau deseurilor care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, numai pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si cu autorizatia Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (v. HG 525/1996 republicata art. 20 al.(7)).

· Cedarea, transferal, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru lucrarile de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (v. HG 525/1996 republicata art. 20 al.(8)).

f. In zona de protectie a infrastructurii feroviare CFR S.A. este in drept sa amplaseze temporar (v. OG 12/1998 art. 31 si 32):

· materiale si utilaje necesare intretinerii acesteia, in scopul eliminarii consecintelor evenimentelor de tale ferata sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulatiei feroviare;

· pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, instalarea de parazapezi;
SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

In zona de protectie a infrastructurii feroviare se permite:

-executarea lucrarilor de orice fel, in baza reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (v. OG 12/1998 art.29 al.(5) si OMT 158/1996 anexa l).

-executarea amenajarilor si instalatiilor de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substantelor sau deseurilor care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, numai pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si cu autorizatia Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (v. HG 525/1996 republicata art. 20 al.(7)).

-Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru lucrarile de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (v. HG 525/1996 republicata art. 20 al.(8)).

 ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

In zona de protectie a infrastructurii feroviare CFR S.A. este in drept sa amplaseze temporar:

-materiale si utilaje necesare intretinerii acesteia, in scopul eliminarii consecintelor evenimentelor de tale ferata sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulatiei feroviare;

-pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, instalarea de parazapezi.

ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE 

In zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

-amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

-utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;

-efectuarea oricaror lucrari, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic;

-depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului feroviar;
SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

Conform documentatiilor de urbanism (PUZ) si studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE

In conformitate cu PUZ, cu urmatoarele conditii:

-pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele; 

-se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele;
-accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta;
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Cu următoarele condiţionări:

-staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

-în spaţiul de retragere faţă de aliniament se pot prevedea  parcaje cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m, dar fara sa obtureze vizibilitatea de-a lungul liniilor ferate si a semnalelor CF;
ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIM ADMISA

- inălţimea maxim admisa se stabileşte prin studii de specialitate, documentaţii de urbanism şi funcţie de tema beneficiarului;
ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- se interzice amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

- in cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;
 ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii;
suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp; 

- se vor prevedea plantaţii înalte cu condiţia de a nu împiedica vizibilitatea liniilor si a semnalelor CF în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă;
ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

-  nu se admit imprejmuiri; 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T.maxim 10%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,1 mp. ADC / mp. teren; 

   SP  - ZONA SPAŢIILOR VERZI TC "SP  - ZONA SPAŢIILOR VERZI" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

 

Zona cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes supracomunal cu acces limitat- gradina zoologica si gradina botanica.

Spatiile verzi din cuprinsul comunei prezinta o serie de particularitati si diferentieri in functie de:

I.situarea in comuna

spatii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate situate in centrele localitatilor 

spatii verzi situate la periferia localitatii

II.gradul de protectie

spatii veriz protejate -Parcul Bucov- rezervatie naturala 132 – ha

spatii verzi situate in afara perimetrului de protectie

III.dimensiuni

spatii verzi de tip gradina sau parc cu suprafete mai mari mari de 1 ha

spatii verzi de tip scuar sau terenuri sportive cu suprafete sub 1 ha

spatii verzi de tip fasie plantata de insotire cu suprafata variabila d ela caz la caz – asigurand, prin plantare mai consistenta si amenajari ambientale locale, legaturile necesare intre diferite elemente naturale, pentru ecologizarea si ameliorarea cadrului de viata

IV.profilul functional

spatii verzi de agrement, promenada, insotire trasee prietonale

parcuri de distractii specializate, poli de agrement

terenuri sport

perdele de protectie

V.accesibilitatea

spatii verzi publice cu acces nelimitat

spatii verzi cu acces limitat (contra cost)

spatii verzi in incinte private

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. 
Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 

Pentru a face posibile diferentieri specifice prin regulament, pentru spatii plantate existente si propuse pe raza localitatii , au fost evidentiate urmatoarele subzone:

SP1 – Subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, gradini, scuaruri, plantatii de aliniament.
SP 1a – Subzona amenajarilor sportive cu acces nelimitat.
SP 1b – Subzona plantatii de protectie fata de cursurile de apa.

SP1p – Subzona terenurilor forestiere in intravilan
SP 2 – Subzona spatiilor verzi amenajate cu acces limitat – Gradina Botanica, Gradina Zoologica (contra cost).
SP 2a- Subzona plantatiilor de protectie a zonelor industriale cu acces limitat.
SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

 ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

SP1,SP1a 

-spaţii plantate;

-sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite şi acoperite, anexele necesare şi alte activităţi legate direct de activitatea sportivă; 

- complexuri sportive;

- stadioane;

- săli de antrenament pentru diferite sporturi;

- săli de competiţii sportive (specializate sau polivalente);

- patinoare artificiale;

- poligoane pentru tir;

- popicării;

- mobilier urban;
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere;
- parcaje;
SP1,SP2
-circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate, oglinzilor de apa şi accesul la activităţile permise;

-parcuri;
-amenajari pentru joc si odihna;
-constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilione cu utilizare flexibila sau diferite tematici);
- alimentatie publica si comert;

SP1p

- se vor avea in vedere prevederile codului silvic
SP1b, SP2A
- spaţii plantate ( minim 2 randuri de arbori);
SP2
-sunt admise spatiile plantate,  adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere,constructii adapost animale, mobilier urban, parcaje;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

SP1, SP1a, SP2
- se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi comerţ, limitate la arealele deja existente conform proiectului iniţial şi care funcţionează în acest scop;

-orice intervenţie necesită documentaţii specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 a protecţiei mediului şi cu normele de protecţie stabilite pe plan local;
-clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit cu condiţia de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii;

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate;
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii: 

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia; 

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice. 

- constructii si amenajari care depasesc 20% din suprafata spatiului plantat;

  ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

SP1,SP1a,SP1b,SP1p, SP 2, SP 2a
-orice   fel   de   construcţie   în   zonele:   împădurite,   zonele   cu probabilitate  mare  de  producere  a  alunecărilor  de  teren,  zonele  improprii  de construit  conform  studiului  geotehnic,  zonele  de  servitute  şi  de  protecţie  a  lucrărilor şi reţelelor tehnico-edilitare: prospectul străzilor, LEA, reţele gaze, apă-canal; 

 -orice fel de construcţii şi anexe care nu respectă normele sanitare şi de protecţia mediului în vigoare;  
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe arbori;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora;
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
SP2,SP1b
- traversari de circulatii carosabile;
SP1b
-nu se admit constructii;

SECŢIUNEA II:
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 -
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

SP1,SP1a,SP2
- terenul minim este de 1000 mp cu front la strada de minim 20 m;

[image: image80.emf]minim 1000mp

minim  20m


SP1b,SP2a

-nu este cazul;
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

SP1,SP1a, SP2
-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
[image: image81.png]



In zonele constituite dispunerea cladirilor fata de aliniament va respecta caracterul strazii existente, cu urmatoarele conditii:

-nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image82.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m

institutii

publice


   CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII  
SP1b,SP2a

-nu este cazul;
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

SP1,SP1a
-cladirile se vor retrage fata de limitele laterale cu minim 5m;

-cladirile se vor retrage fata de limit posterioara cu minim 10 m;

SP1b,SP2a

-nu este cazul;
SP 2
-cladirile se vor retrage fata de limitele laterale cu minim 10 m;

-cladirile se vor retrage fata de limit posterioara cu minim 20 m;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

 SP1,SP1a,SP2
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri dar nu mai putin de 3 m;
SP1b,SP2a

-nu este cazul;
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

SP1,SP1a, SP 2
- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

- se va asigura un acces carosabil astfel încât să permită accesul autovehiculelor autoutilitare si a utilajelor de construcţii , terasare, compactare in orice zona din rampa.

SP1b,SP2a

-nu este cazul;
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.

numar minim de locuri de parcare:
	Functiune
	nr. minim locuri de parcare

	Constructii si amenajari sportive
	1 loc parcare/ 5- 20 locuri 

1 loc parcare/ 3- persoane 

se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare

	Constructii de turism si agrement
	pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane

pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club

pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare

pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare


Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.
Este interzisa parcarea automobilelor pe spatiile verzi. Acestea se vor organiza/reglementa in vecinatatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcare/garaje publice.
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

SP1,SP1a,SP2
-cu excepţia instalaţiilor, înălţimea maximă a clădirilor nu va depăşi P  niveluri;

-inaltimea maxima pentru echipamente de joaca, distractie este nelimitata;
-in zonele cu restricţii pentru construit, se vor respecta restricţiile impuse de studiile de specialitate;
     ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

SP1,SP1a,

-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, accentuand elementele naturale;
-materiale si tehnologiile folosite vor avea culori neutre si vor fi ecologice;
SP1b,SP2a

-nu este cazul;
SP 2
- se recomanda adecvarea arhitecturii cladirilor la caracterul diferitelor categorii de spatii plantate; 
-cladirile care au aceeasi functiune vor fi tratate ca aspect in mod unitar

-materiale si tehnologiile folosite vor avea culori neutre si vor fi ecologice;
-se permit accente de culori pentru elementele care fac obiectul unei opere de arta
SP1,SP1a,SP2

-pentru cladirile noi nu exista limitari in utilizarea diferitelor sisteme structurale insa se va avea in vedere ca structurile metalice sau de beton armat care nu constituie in sine elemente estetice ale constructiei sa nu fie lasate vizibile;

-se interzic imitatiile stilistice dupa arhitecturi straine zonei, imitatii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare ;
-nu sunt admise cosuri vizibile din tabla inoxidabila sau elemente prefabricate de beton aparent, netencuit;

- nu se admite amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

-se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

-fatadele cladirilor se vor integra din punct de vedere peisagistic in zona . Se interzic culorile stridente;

- se interzice realizarea unor mansarde false;

- înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu condiţia ca noile construcţii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;

- utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de beton, elemente de izolatie);

- sunt admise instalari de panouri solare insa boilerele sau rezervoarele vor fi instalate in interiorul cladirii sau in zone ale cladirii care nu sunt vizibile din strada;

- reţelele si conductele aparente cat si contoarele de gaze, apa etc. se vor elimina de pe faţade.

panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45% ;

-nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;

-garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;

- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza: 

a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 

b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport; 

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati. 

In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel: 

a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol; 

b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.

-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor; 
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune;

-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei;
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi: 

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m; 

b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m. 
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

SP1, SP 2
-se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului;
-se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor plantate;
-în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă;
-se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate;

SP1a
-toate clădirile se vor racorda la retelele de apa si canalizare la momentul realizarii acestora;
SP1b,SP2a

-nu este cazul;
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

SP1,SP1a,SP1b,SP2,SP2a
-plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii plantate;

-toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime;
-se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice;
procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Functiune
	% min spatiu verde din supraf. teren

	Constructii si amenajari sportive
	30%

	Constructii de turism si agrement
	30%


-eliberarea autorizaţiilor de construire va fi condiţionată de corelarea amenajărilor cu normele de igienăşi protecţia mediului, corelarea se face ţinând cont de mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii şi zona geografică în vederea evaluării posibilităţilor de îmbunătăţire a microclimatului; 

-amenajarea  spaţiilor  plantate se va face  pe  principii  ecologice  prin recurgerea la vegetaţie perenă, pentru asigurarea unor costuri de întreţinere reduse şi    pentru  a  favoriza  ecosistemele  locale;  se  vor  realiza  pe  baza  unor  studii  de specialitate; 

-în  vecinătatea monumentelor  istorice,  precum  şi  în  zonele  de protecţie ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii  şi punerii în valoare a obiectelor protejate. Realizarea plantaţiilor de arbori se va  face la o distanţă care să nu pună în pericol construcţia  protejată, sub aspectul stabilităţii; 

-este obligatorie respectarea fâşiilor plantate de protecţie de-a  lungul căilor  de  circulaţie  prevăzute  prin  prospectele  străzilor,  precum  şi  a  zonelor perimetrale  plantate  de  min.  10  m,  la limita  zonei funcţionale pentru unităţi industriale sau agricole;
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

SP1, SP2
- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,50 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
SP1a
- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
- gardurile  dintre  proprietăţi  vor  fi  opace  sau transparente  dublate  cu  gard  viu  sau 

exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
SP1p

- se vor avea in vedere prevederile codului silvic;

-padurile private pot fi separate de vecinatati, cu imprejmuiri transparente de 1,80 metri inaltime SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

 ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

SP1 - P.O.T.maxim 10%; 

SP1a - P.O.T.maxim 25%; 

SP2 - P.O.T.maxim 25%;

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 SP1  -CUT maxim = 0,1 mp. ADC / mp. teren; 

 SP1a  -CUT maxim = 0,25 mp. ADC / mp. teren; 

 SP2  -CUT maxim = 0,25 mp. ADC / mp. teren;
DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA TC "DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Functiune predominanta: activitati cu profil special (unitati militare, pompieri etc.)

Zona de protectie in intravilan  este de 200m si in extravilan 1400m.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

Activitati speciale si locuinte de serviciu.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI.

- autorizarea se va face tinând cont de "Ordinul MDRAP nr. 126/D/1992 privind aprobarea

conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar".

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A

CLADIRILOR

- conform normelor specifice cu caracter special si strategico-militar;

- aspectul exterior nu va afecta caracterul zonei în care se amplaseaza.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A

TERENULUI.

- conform normelor specifice cu caracter special.
GC - ZONA GOSPODARIRE COMUNALA TC "GC - ZONA GOSPODARIRE COMUNALA" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

 

Zona GC  reuneşte toate funcţiunile care aparţin  gospodăriei comunei şi cimitire.

 
Colectarea şi îndepărtarea reziduurilor şi protecţia sanitară a solului se va executa în conformitate cu: H G R nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor

Se vor elabora planuri urbanistice zonale (PUZ) care vor reglementa modul de parcelare, arterele de acces, modul de amplasare pe teren a constructiilor, retelele si dotarile necesare bunei functionari a acestora pentru parcelele a caror suprafata se divizeaza in mai mult de 3 loturi.

La amplasarea şi organizarea sistemului de salubrizare se va urmări ca:

- gospodăriile să aibă amenajări pentru colectarea deşeurilor menajere (pubele);

- amplasarea punctelor de colectare a gunoiului, astfel încât funcţiunea, compoziţia şi aspectul arhitectural-urbanistic al zonei să nu fie afectat;

- organizarea corespunzătoare a colectării şi depozitării gunoiului stradal;

- organizarea valorificării rezidurilor organice şi anorganice ce pot fi reutilizate;

- interzicerea depozitării întâmplătoare a gunoaielor, mai ales a zonelor verzi, zonele protejate, rezidenţiale, de-a lungul apelor, în păduri, etc.

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

GC1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunala ( atelier gospodarie comunala); 
[image: image83.png]



GC2 - subzona cimitirelor; 

 SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

 ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE:

GC1: - construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunala

 - birouri autonome;

GC2: - cimitire şi clădiri anexă:

-cimitire;

-capelă mortuară;

-mausoleu - osuar;

-circulaţii carosabile;

-parcaje;

-circulaţii pietonale;

-plantaţii;

-pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare;
 ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

GC1: - nu se impune zona de protectie pentru atelierele de gospodarie comunala;
GC2: - se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie sanitară de 50.0 metri;

- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0 mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaţii carosabile şi pietonale civilizate şi o pondere mai ridicată a vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi respectului cuvenit;

GC1, GC2

- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;

 ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

GC1: - pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează; 

GC2: - se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor si distrugerea vegetatiei din lungul acestora sau din aria perimetrala;
-este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor;
SECŢIUNEA II:
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

 ARTICOLUL 4 -
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

GC1: - pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 1000 mp. şi un front la stradă de minim 15 metri;
- se va respecta parcela existenta;
- pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un studiu de impact asupra mediului;

GC2 – conform proiect de specialitate

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
[image: image84.png]



GC1: 

In zonele constituite dispunerea cladirilor fata de aliniament va respecta caracterul

strazii existente, cu urmatoarele conditii:

CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII  .                   

GC2 – conform proiect de specialitate;
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

GC1: 

-în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

-în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;

-se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor;

[image: image85.emf]minim 

6 m

 
[image: image86.emf]a

b

C

C

b>a/2

C>6


-clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

-în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate la limita cu alte zone decât GC, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei;

-în cazul în care activităţile constituie o sursă de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au loc procese de producţie non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare;
GC2:- vor fi respectate prevederile Normelor de igiena privind mediul de viata al populatiei asigurandu-se intre morminte si gard o distanta de min. 3, 0m;

 ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

GC1,GC2: - distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu  mai puţin de 6.0 metri; 


[image: image87.emf]a

b

b>a/2

b>6


- distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală; 

-în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

GC1, GC2: - se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

- se va asigura un acces carosabil astfel încât să permită accesul autovehiculelor autoutilitare si a utilajelor de construcţii , terasare, compactare in orice zona din rampa.

GC2 – se vor asigura circulatiile carosabile si pietonale in ponderea de circa 15% din suprafata totala a cimitirului

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.

GC1, GC2: - staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

-locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice;

-în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor;
-Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

GC1: - înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălţime maximă de P+1 niveluri;
GC2: - maxim 1 nivel – P;
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

GC1: - volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

-faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

-tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare mai înalte;
- se interzice amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

GC2: - se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

GC1: - toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

GC2: - se vor asigura puncte de apă; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;

-se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri;

-se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice;
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

GC1: - orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

-suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

-suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.; 

 GC2: - se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în proporţie de minim 5 % din suprafaţa totală a cimitirului;

- se vor asigura plantaţii de protectie pe 3 registre si trei randuri, pe o distanta de 5 m;
- se vor asigura alei intre morminte de minim 0,30 metri si alei intre sirurile de morminte de minim 1,0 metri;
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

GC1: -
împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 1.80; 
-în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2.00 metri înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

-în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu transport în comun, porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă;
GC2: - împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 1,80 metri;

-se va acorda atenţie modului de tratare arhitecturală a accesului;
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

 ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

GC1: -
POT maxim = 50%
GC2: -POT maxim = 10%
-suprafaţa totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulaţii carosabile şi pietonale, 5 % plantaţii şi 1 % construcţii.

 ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

GC1: -
CUT maxim = 1 mp ADC / mp.teren

GC2: -
CUT maxim  = 0,1 mp ADC / mp.teren 

TE- ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE TC "TE- ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

 

Zona TE  reuneste toate functiunile care apartin echipamentelor edilitare TEHNICE (, statii de transformare si reglare presiune, statii electrice, statii gaze, etc.)

Delimitarea acestor zone se va face tinând seama si de conditiile de protectie a retelelor tehnico-edilitare si servitutile impuse de catre acestea, vecinatatilor prezentate în Anexa la prezentul regulament.

Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publica (protectia sanitara a surselor, retelelor, statia de epurare, statii de pompare, etc.) se face pe baza documentatiei de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

Cu scopul evitarii riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecari de teren,

inundatii) si protectiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

• Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor în zone expuse la riscuri naturale, cu exceptia celor carora au drept scop limitarea acestora,este interzisa.

• In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

Se vor elabora planuri urbanistice zonale (PUZ) care vor reglementa modul de parcelare, arterele de acces, modul de amplasare pe teren a constructiilor, retelele si dotarile necesare bunei functionari a acestora pentru parcelele a caror suprafata se divizeaza in mai mult de 3 loturi.

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

TE - subzona pentru echipare-edilitara; 
 SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

 ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE:

-birouri autonome;

-incinte tehnice cu cladiri si instalatii pentru sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si termica, alimentare cu gaze naturale; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

-se vor asigura zonele de protectie prevazute prin norme;
 ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

- pentru incintele situate în zone rezidentiale sau mixte se interzic orice activitati care

prezinta risc tehnologic si produc poluare prin natura activitatii sau prin transporturile pe

care le genereaza;

-este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: stalpii de telecomunicatii si/sau electricitate, instalatiile de iluminat public;

SECŢIUNEA II:
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

 ARTICOLUL 4 -
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

- pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 200 mp. şi un front la stradă de minim 8 metri.
-pentru instalatiile tehnologice, nu se instituie suprafata minima a parcelei si front la strada minim;
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
                             [image: image88.png]



-se va respecta profilul stradat propus prin PUG;
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-conform codul civil;

 ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

-pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcţii conform necesităţilor tehnice  sau normelor specifice. 
-nu se instituia distanta minima de apropiere atata timp cat se respecta normele in vigoare;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

- se va asigura accesul în incinte(birouri,servicii) numai direct dintr-o circulaţie publică;
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.

- staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

-locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.
- regim maxim de înălţime : P + 1 ;
-inălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 10m;
-pentru instalatiile tehnologice, regim de inaltime nelimitat;
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple;

-culoarea echipamentelor tehnice si a cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj;

 ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

-reţelele stradale şi reţelele edilitare aparţin domeniului public; 

-contractele încheiate de Consiliul Local cu investitori sau   beneficiari  interesaţi  în  realizarea    de  lucrări  de  extindere,  mărire  a  capacităţii sau  lucrări  noi    de  reţele  tehnico-edilitare,  va  cuprinde  prevederi  în  beneficiul ambelor părţi; clauzele contractuale vor urmări apărarea interesului public, fără a descuraja iniţiativa privată în  realizarea unor lucrări (parcelări, instituţii şi servicii  publice,  etc  şi  reţele  tehnico  –  edilitare   necesare  funcţionării acestora)  cate  pot contribui la creşterea calităţii vieţii; 

-indiferent  de  forma  de  finanţare  şi  executare  a  reţelelor  edilitare, realizarea  acestora  se  va    face  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.10/1995 privind    calitatea  în  construcţii,  precum  şi  a  normativelor  tehnice  referitoare  la lucrările specifice;  

-cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate  în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat; 

-indiferent de forma de finanţare şi de executare a reţelelor edilitare, realizarea  acestora  se  va  face  cu  respectarea  prevederilor  Legii  10/1995  privind  calitatea  în  construcţii,  precum  şi  a  normativelor  tehnice  referitoare  la  lucrările specifice; 

 -pentru  lucrările  enunţate,  investitorul  sau  beneficiarul  va  obţine avizele  administraţiei  publice  centrale  de  specialitate  şi  a  serviciilor  publice judeţene  necesare, precum şi ale regiilor de specialitate – în funcţie de importanţa lucrărilor şi de  condiţiile de realizare sub aspect juridic şi financiar;

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

  -împrejmuirile vor avea o  înălţime determinată de raţiuni de securitatea exploatării şi vor fi  preferabil transparente şi dublate de gard viu.
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

-POT maxim = 50%
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

-CUT maxim = 1 mp ADC / mp.teren

THI – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APA IN INTRAVILAN TC "THI – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APA IN INTRAVILAN" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

THI - Subzona  terenuri aflate permanent sub ape - apă curgătoare. 

              ALBIA MINORA ESTE SUPRAFAŢA DE TEREN OCUPATA PERMANENT SAU TEMPORAR CU APA , CARE ASIGURA CURGEREA NESTINGHERITA , DIN MAL IN MAL A APELOR LA NIVELURI OBIŞNUITE .

          ALBIA MAJORA ESTE PORŢIUNEA DE TEREN INUNDABILA DIN VALEA NATURALA A UNUI CURS DE APA .

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

– nu exista utilizari admise fara conditionari
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

-  lucrari de poduri si modernizari de poduri conform studiilor de specialitate

- lucrari de gospodarire a apelor, de prevenire si combatare a actitunii distructive a apelor, aparari de maluri, stabilizari de teren conform studiilor de specilitate

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

– orice constructie in zonele de protectie de-a lungul cursurilor si acumularilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, anexa 2

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

-   Prescriptiile specifice acestei zone vor fi stabilite in urma elaborarii unei documentatii tehnice
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

-Prescriptiile specifice acestei zone vor fi stabilite in urma elaborarii unei documentatii tehnice

  - In cazul lucrarilor de poduri prescriptiile specifice vor fi stabilite in urma unor documentatii specifice
L/IS;L/SP;  ID/IS; SP/IS -ZONA MIXTA TC "M-ZONA MIXTA" \f C \l "2" 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

L/IS – Subzona echipamentelor publice, servicii, comert, locuire situate in zone  construite; 
Subzona  mixtă cuprinde functiunea de locuire, funcţiuni de interes public, diverse categorii de activităţi comerciale, servicii aferente locuirii,în lungul principalelor artere de circulaţie sau in noi cartiere rezidentiale. Fondul construit fiind format în mare parte din clădiri de locuit, zona mixtă permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni admise conform PUG.
In zonele afectate de inundabilitate se propune  interdictie temporară de construire până la elaborarea unor documentaţii, studii de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire (studiu geo aprofundat);
Utilizarea terenurilor situate in zona de protectie a siturilor arheologice este conditionata de „certificatul de descărcare de sarcină arheologică” – aviz Muzeul de Istorie si Arheologie.
 Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente. “Certificatul de descărcare de sarcină arheologică” reprezintă actul administrativ, emis în condiţiile prezentei legi, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.
L/ISa – Subzona structurilor de primire turistice, comert, servicii , locuire situate in spatiu preponderent plantat; 
Subzona  mixtă cuprinde functiunea de locuire,diverse categorii de activităţi comerciale, servicii aferente locuirii,structuri turistice intr-un nou cartier rezidential. Fondul construit fiind format în mare parte din clădiri de locuit, zona mixtă permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni admise conform PUG. Subzona face parte din trupul izolat numarul T8 si este amplasata pe un teren dificil de construit datorita pantei mari. Zona are valoare peisagera calitate care trebuie pastrata prin integrarea cladirilor in fondul natural.
L/ISb – Subzona structurilor de primire turistice, comert, servicii , locuire intr-o zona  afectata de alunecari de teren; 
Zone cu interdictie temporară de construire până la elaborarea unor documentaţii, studii de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire;
L/ISpm – Subzona echipamentelor publice, servicii, comert, locuire situate in zona de protectie a unui monument clasat – este necesar aviz DJCCPCN Prahova; 

În cadrul acestor zone se încurajează dezvoltarea serviciilor generale, activităţilor comerciale şi turistice (pensiuni, agenţii de turism), şi alte activităţi care nu afectează locuirea.

Subzona  mixtă cuprinde functiunea de locuire, funcţiuni de interes public, diverse categorii de activităţi comerciale, servicii aferente locuirii,în lungul principalelor artere de circulaţie sau in noi cartiere rezidentiale. 

Prevederile regulamentului susţin dezvoltarea ipotetica a unor zone complexe din punct de vedere funcţional (mixare funcţiuni locuire cu activităţi comerciale, servicii, etc.), ca răspuns la cererea urbană preconizată, pe fondul impulsionării dezvoltării unor astfel de activităţi.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

· Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
· In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

L/SP – Subzona mixta: locuinte si dotari complementare si spatii verzi – amenajari sportive-conform puz aprobat

ID/IS - Subzona activitati industriale, depozitate, comert si servicii 
Se compune din terenurile ocupate de activitati productive de bunuri  (productie „concreta” incluzand toare categoriilr de activitati industriale conform CAEN) si servicii ( productie „ abstracta” cuprinzand activitati manageriale, comerciale si tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru ditributie, expunere si comercializare, la care se adauga diverse alte servicii pentru salariati si clienti). Din aceasta zona fac parte atat unitatile existente care se mentin, se afla in proces de restructurare presupunand conversie in profile industriale diferite sau in profile de servicii pentru industrie, distributie si comercializare, cat si terenurile rezervate pentru viitoare activitati productive si servicii.              

SP/IS - Subzona servicii, structuri turistice si spatii verzi amenajate, odihna si agrement. 

SP/ISa - Subzona servicii, structuri turistice si spatii verzi amenajate, odihna si agrement situate in zona de protectie a cimitirelor.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

· Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
· In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. 

Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate .

________________________________________________________________

Se vor elabora planuri urbanistice zonale (PUZ) care vor reglementa modul de parcelare, arterele de acces, modul de amplasare pe teren a constructiilor, retelele si dotarile necesare bunei functionari a acestora pentru parcelele a caror suprafata se divizeaza in mai mult de 3 loturi.

Primaria localitatii Bucov, judetul Prahova si beneficiarii de teren, vor suporta contravaloarea cheltuielilor rezultate ca urmare a dezafectarii, daca este cazul, a amenajarii de imbunatatiri funciare. Valoarea cheltuielilor de dezafectare ca urmare a solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului, se va stabili de catre un expert evaluator autorizat.
Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala.
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

 ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

L/IS, L/ISb, L/ISpm
- locuinţe, în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);

-anexe gospodăreşti;

-echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

-scuaruri publice;
Instituţii, servicii şi echipamente publice, cum ar fi:

- unitati de inavtamant;

- unitati sanitare;

- unitati de cultura;

- unitati de culte;

- unitati administrative;
-sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

-servicii sociale, colective şi personale; 

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;
-lăcaşuri de cult;

-comerţ cu amănuntul;

-orice tipuri de spatii de cazare, agenţii de turism; 

-restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;

-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;

-sport şi recreere în spaţii acoperite ;

-spatii verzi amenjate, spatii de odihna , agrement, locuri de joaca pentru copii;

-pensiuni turistice (maxim 10 locuri);

-pensiuni agro-turistice (maxim 6 locuri = 3 camere);
L/ISa
- locuinţe, în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);

-anexe gospodăreşti;

-echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;
-scuaruri publice;

-servicii sociale, colective şi personale; 

-comerţ cu amănuntul;

-pensiuni turistice (maxim 10 locuri);

-pensiuni agro-turistice (maxim 6 locuri = 3 camere);
-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;
-sport şi recreere în spaţii acoperite ;

-spatii verzi amenjate, spatii de odihna , agrement, locuri de joaca pentru copii;
ID/IS
-activitati productive; 

-activitati cercetare – dezvoltare;
-activitati formare profesionala;
-parcuri logistice;
-parcuri tehnologice;
-parcuri industriale;
-parcuri de cercetare;
-transporturi;
-depozitare;
-spatii pentru expozitii;
-cercetare agro-industriala;
-IMM desfasurate in constructii industriale mari si mijlocii;
-hale de prezentare de tip „showroom”; 

-comert („ hypermarket”, „supermarket”, unitati comerciale complexe de tip „mall”);
-activităţi manufacturiere;

-servicii;

-sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;
-parcaje la sol si multietajate;

-spatii verzi amenajate;

-spaţii libere pietonale;
-statii de intretinere si reparatii auto;
-statii de benzina;
-comert, alimentatie publica si servicii personale;
-locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor

SP/IS
-servicii: restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;

-alimentatie publica;
-pensiuni, motel, hotel; 

-servicii personale;
-comert;
-spatii destinate mestesugaritului;
-servicii medicale si farmaceutice;
-servicii de cultura si arta;
-spatii expozitionale;
-servicii de posta, telecomunicatii si publicitate ;
-spatii pentru conferinte, birouri oameni de afaceri, inchirieri de obiecte;
-centre de informare;
-agrement- sport;

-parcuri de distractii;

-locuri de joaca pentru copii;
-sport şi recreere în spaţii acoperite; 

-spatii de odihna si recreere;

-spatii verzi amenjate; 

SP/ISa
-servicii personale;
-comert;
-spatii destinate mestesugaritului;
-spatii de odihna si recreere;

-spatii verzi amenjate; 

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora;
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa
Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) prevede:

· Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.
· In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor  studii geotehnice detaliate.

Conditionare la autorizare in zonele de protectie a siturilor arheologice  de descarcarea de sarcina arheologica - aviz Muzeul de Istorie si Arheologie;
- amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice, se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate;
Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii: 

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia; 

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice. 

ID/IS

-extinderea sau conversia activitatilor actuale va fi permisa cu conditia sa nu agraveze situatia poluarii;
-in cazul conversiei functionale se recomanda reabilitarea si adaptarea cladirilor industriale abandonate;

- activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării cu cel puţin 50% a poluării actuale în termen de 3 ani;

L/IS

 -se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni cu condiţia păstrării acestei funcţiuni în proporţie de minim 50% din aria construită desfăşurată;
Conditionare in zonele afectate de inundabilitate la autorizare  de elaborarea unor documentaţii, studii de specialitate specifice care sa ridice interdictia de construire(studiu geo aprofundat) ;         

Conditionare la autorizare in zonele de protectie a siturilor arheologice  de descarcarea de sarcina arheologica - aviz Muzeul de Istorie si Arheologie;                   

L/ISb
-locuinţe  în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);

-anexe gospodăreşti;

-echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

-scuaruri publice;
-sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte -servicii profesionale;

-servicii sociale, colective şi personale; 

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;
-lăcaşuri de cult;

-comerţ cu amănuntul;

-pensiuni, agenţii de turism; 

-restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;

-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;

-sport şi recreere în spaţii acoperite ;

-spatii verzi amenjate, spatii de odihna , agrement, locuri de joaca pentru copii;
L/ISpm
-locuinţe în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);

-anexe gospodăreşti;

-echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

-scuaruri publice

Instituţii, servicii şi echipamente publice, cum ar fi:

- unitati de inavtamant;

- unitati sanitare;

- unitati de cultura;

- unitati de culte;

- unitati administrative;
-sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

-servicii sociale, colective şi personale; 

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;
-lăcaşuri de cult;

-comerţ cu amănuntul;

-pensiuni, agenţii de turism; 

-restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;

-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;

-sport şi recreere în spaţii acoperite ;

-spatii verzi amenjate, spatii de odihna , agrement, locuri de joaca pentru copii;
                   Conditionare la autorizare  de obtinerea avizului DJCCPCN  Prahova;

SP/ISa

-se permit interventii asupra cladirlor de locuit existente;
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/IS
-se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a lacasurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

L/ISpm

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe monumentele istorice, cu exceptia firmelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul cladirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare;
ID/IS
- se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia;
- se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic;
- se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte CMA;
- se interzice amplasarea locuinţelor;

-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

SP/ISa

-cladiri de locuit noi;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita;
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe arbori;
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/ISa
- in cazul in care vor fi realizate constructii de locuit in zone construite terenul minim este de 250 mp cu front la strada de minim 12 m


[image: image89.emf]minim 250mp

minim  12m


- in cazul in care vor fi realizate constructii de locuit  in zone neconstruite terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 12 m


[image: image90.emf]minim 350mp

minim  12m


- in cazul in care vor fi realizate constructii publice terenul minim este de 500 mp cu front la strada de minim 20 m


[image: image91.emf]minim 500mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti terenul minim este de 1000 mp cu front la strada de minim 20 m


[image: image92.emf]minim 1000mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii cu alte funcţiuni terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 15 m


[image: image93.emf]minim 350mp

minim  15m


ID/IS
- in cazul in care vor fi realizate constructii publice terenul minim este de 500 mp cu front la strada de minim 20 m


[image: image94.emf]minim 500mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti, activitati industriale si de depozitare, unitati agricole si zootehnice in zone construite terenul minim este de 1000 mp cu front la strada de minim 20 m


[image: image95.emf]minim 1000mp

minim  20m


- in cazul in care vor fi realizate constructii in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti, activitati industriale si de depozitare, unitati agricole si zootehnice in zone neconstruite terenul minim este de 2500 mp cu front la strada de minim 25 m


[image: image96.emf]minim 2500mp

minim  25m


- in cazul in care vor fi realizate constructii cu alte funcţiuni (comert, servicii) terenul minim este de 350 mp cu front la strada de minim 15 m


[image: image97.emf]minim 350mp

minim  15m


SP/IS

 - Se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 20,00 metri.


[image: image98.emf]minim 500mp

minim  20m


L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa
- pentru obtinerea unui tesut rural coerent si a asigurarii confortului de locuire, adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putina egala cu latimea sa

[image: image99.emf]a=b

a

b

a>b


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

        L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa
-la intersecţia dintre străzi se va face racordul cu o raza de minim 6.00 metri;

-aliniamentul se va retrage cu minim 2 m fata de limita strazii;
[image: image100.png]



L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/ISa:
In zonele constituite dispunerea cladirilor fata de aliniament va respecta caracterul

strazii existente, cu urmatoarele conditii:

-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti vor fi retrase de la aliniament 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele specifice existente, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image101.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m

institutii

publice


-cladirile de locuit, anexele in zonele neconstruite vor fi retrase de la aliniament 5-10 metri, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image102.emf]cladire 

propusa

aliniere 5-10 m

locuinta


In raport cu caracterul strazilor existente cladirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot

fi retrase cu conditia sa nu lase aparente calcane ale cladirilor învecinate;


[image: image103.emf]cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

existenta



EMBED CorelDraw.Graphic.15[image: image104.emf]cladire 

propusa

aliniere 3 m

cladire 

existenta

cladire 

existenta



EMBED CorelDraw.Graphic.15[image: image105.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa


- garajele vor respecta limita edificabilului , se va respecta caracterul strazii;
   CLADIRILE SE VOR RETRAGE FATA DE ALINIAMENT CONFORM PLANSA „REGLEMENTARI URBANISTICE –CIRCULATIE” DACA EXISTA PRESCRIPTII  .                   
- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,4 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament;
ID/IS
-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti, activitati industriale si de depozitare, unitati agricole si zootehnice, comert si servicii vor fi retrase de la aliniament 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele specifice existente, dar nu mai puţin de 10 m faţă de axul drumului;


[image: image106.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m


SP/IS
-constructiile vor fi retrase de la aliniament 10 metri;

[image: image107.emf]cladire 

propusa

aliniere 10 m


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm,SP/IS, SP/ISa
-constructiile publice si constructiile in care se realizeaza activitati productive manufacturiere si mestesugaresti se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim  3.00 metri;

[image: image108.png]minim 3m
cladire
propusa
minim 3m





-clădirile de locuit se vor amplasa în regim izolat sau cuplat, retragerea faţă de una dintre limite va fi de minim 2 m si cealalta retragere conform Codul Civil;

[image: image109.png]cf. Codul Civil

cladire

propusa
minim 2m





-clădirile de locuit in zonele construite daca se vor amplasa în regim cuplat, retragerea faţă de limita laterala va fi de minim 3 m ;


[image: image110.emf]cladire 

propusa

cladire 

existenta

cladire 

existenta

minim 3m


-anexele se vor amplasa în regim izolat sau cuplat, retragerea faţă de limitele laterale se vor face conform Codul Civil;

-se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre o zona de locuit si o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei de minim 5.00 metri;


[image: image111.emf]functiune 

publica,

biserica

cladire 

locuit

minim 

5 m


-distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri; 


[image: image112.emf]functiune 

publica,

biserica

minim 

10 m


-clădirile de locuit se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin 3.00 metri;

[image: image113.emf]locuinta

minim 

3 m


-in cazul clădirilor comerciale şi de producţie se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin 10.00 metri;


[image: image114.emf]minim 

10 m


-cladirile pot fi alipite de constructiile de pe parcelele alaturate cu functiuni similare, situate pe limita de proprietate, in cazul in care acestea nu prezinta incompatibilitati (trepidatii, risc tehnologic, se va stabili prin proiect tehnic ce distanta maxima de apropiere poate sa existe intre calcane in asa fel incat acesta sa nu mai fie vizibil);

[image: image115.emf]cladire 

existenta

cladire 

propusa

servicii

servicii


-clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; 
[image: image124.emf]

ID/IS

-în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

-în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;
-se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor;

[image: image116.emf]minim 

6 m

 
[image: image117.emf]a

b

C

C

b>a/2

C>6


L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa
-clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

- în cazul în care există o construcţie în limita de proprietate, pe parcela învecinată, construcţia nouă se va realiza de regula cuplată cu cea existentă, 
-se permit locuinte  noi cuplate doar daca acestea se autorizeaza concomitent

-în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate la limita cu alte zone decât IDIS se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa:

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte cladiri dar nu mai putin de 3 m; 


[image: image118.emf]a

b

b=a/2

b>3


- distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală;
 ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

      L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 5.00 metri     lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile învecinate;

- pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară; - distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3.00 metri;


[image: image119.emf]cladire 

propusa

minim 3m


- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare;
 - se recomanda amplificarea circulatiei pietonale prin crearea pasajelor si deschiderea

curtilor cu functiuni atractive pentru pietoni;
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS, SP/ISa
-staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

-în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m;

numar minim de locuri de parcare:
	Functiune
	nr. minim locuri de parcare

	Constructii administrative (cu exceptia - sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri)
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 10% pentru invitati

- atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

	Constructii administrative, respectiv sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati

	Constructii financiar- bancare
	1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti

	Constructii comerciale
	-un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

-un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă

desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

-un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă - desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

-un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă.

	Constructii de cult
	minim 5 locuri parcare

	Constructii culturale
	1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere 

1 loc parcare/ 20 locuri in sala

	Constructii invatamant
	3 locuri parcare/ 12 cadre didactice

	Constructii de sanatate
	1 loc parcare/ 4 salariati + spor de 10% Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public

	Constructii si amenajari sportive
	1 loc parcare/ 5- 20 locuri 

1 loc parcare/ 3- persoane 

se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare

	Constructii de turism si agrement
	pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane

pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club

pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare

pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare

	Constructii de locuinte
	câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun;

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.

	Constructii industriale
	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-​100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-​1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.


Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/IS, SP/ISa: 
-in cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L/IS, - Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 9m la cornişă;Maxim P+2.

L/ISa - Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 9m la cornişă;Maxim P+2.

L/ISb - Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 6m la cornişă;Maxim P+1.
L/ISpm - Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 6m la cornişă;Maxim P+1.
ID/IS - Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12 m la cornişă; Maxim P+3.
SP/IS- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 9 m la cornişă; Maxim P+2.

SP/ISa- Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 9 m la cornişă; Maxim P+2.

 L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, ID/IS,SP/IS- În intersecţii, zone importante nesustinute de capete de perspectiva, se admit punctual accente verticale.

 ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/IS, SP/ISa:

Prescriptii generale

-sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe o suprafata ce nu depaseste cumulat 1/3 din suprafata pantei sudice a acoperisului. Sunt admise luminatoare in planul acoperisului sau verticale, pe alte orientari ale pantelor sarpantei;

-nu sunt admise cosuri vizibile din tabla inoxidabila sau elemente prefabricate de beton aparent, netencuit;

- nu se admite amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala;

-se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

-fatadele cladirilor vor avea culori pastelate . Se interzic culorile stridente;
- se interzice realizarea unor mansarde false;

- înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu condiţia ca noile construcţii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;
- utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de beton, elemente de izolatie);
- sunt admise instalari de panouri solare insa boilerele sau rezervoarele vor fi instalate in interiorul cladirii sau in zone ale cladirii care nu sunt vizibile din strada;

- reţelele si conductele aparente cat si contoarele de gaze, apa etc. se vor elimina de pe faţade.

panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 45% ;
-nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele) – decat daca acestea fac parte din imaginea initiala a unor cladiri traditionale, cu valoare istorica sau ambientala, se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%;

-nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;
-garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;
Prescriptii pentru cladirile traditionale si cele cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit consolidari care sa modifice fatadele si volumetria cladirii;

-se vor evita solutii greoaie care sa inlocuiasca in totalitate structura de rezistenta a cladirii existente, solutii care deformeaza si mutileaza ireversibil cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala;

- clădirile cu valoare de monument si cele cu valoare ambientala, trebuie sa reprimească aspectul iniţial prin suprimarea adăugirilor ulterioare lipsite de valoare şu care afectează în mod negativ imaginea clădirii. In cazul in care adăugirile au valoare istorica sau arhitecturala, acestea se vor restaura in acelaşi regim cu clădirea;
- clădirile cu valoare de monument se va urmări revenirea la forma iniţiala a decoraţiilor, a golurilor, a acoperişurilor, a profirelor si a tâmplăriei exterioare;
- pentru lucrările de restaurare sau modificare a clădirilor (chiar parţiala) se va întocmi o documentaţie in conformitate cu legislaţia in vigoare, însoţita de releveul clădirii, de studiile de istorie, istoria artei si arheologice, fotografii sau fotomontaje cu situaţia existenta, desfăşurări ale ambelor fronturi stradale;
- daca in timpul lucrărilor se vor descoperi fragmente de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, mulări, elemente de lemn, pictura, inscripţii, elemente arheologice necunoscute) se vor anunţa imediat forurile autorizate pentru a decide menţinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va fi continuata pana la stabilirea destinaţiei elementelor;
- in zona protejată pentru lucrările de construire, renovare, consolidare sau orice alt tip intervenţie asupra clădirilor, zona de şantier va fi protejată în întregime de o pânză tip banner ce va avea imprimată pe latura (laturile) dinspre stradă imaginea faţadei  (faţadelor) viitoarei clădiri, la scara 1/1;
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale golurilor de fereastra fata de situatia lor originala. Orice interventie va fi insotita de readucerea la forma initiala a golurilor de ferestre si usi, de redeschiderea prispelor la nivelul parterului si al etajului. Aceasta se va realiza atat prin studiu comparativ cat si prin analiza zidariei decopertate la fata locului;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala inlocuirea ferestrelor, daca se doreste montarea de ferestre cu geam termopan se va face cu elemente cu tocarie din lemn stratificat sau, in cazuri extreme cu ferestre cu tocuri ce imita culoarea lemnului. Ferestrele vor respecta desenul initial al elementelor originale;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu sunt admise usi metalice prefabricate sau usi din profile termopan. Usile vizibile catre strada, se vor realiza din lemn, cu respectarea intocmai a desenului usilor originale sau cu refacerea unui desen de usa. Pentru usile interioare se propune realizarea lor tot din lemn. Deschiderile suplimentare sunt admise doar pe fatadele oarbe din zona de spate a cladirilor in vederea cuplarii cu extinderile, pentru realizarea de incaperi noi - servicii sanitare sau spatii tehnice;

- la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale sarpantelor sau volumetriei acoperisului decat pentru realizarea corpurilor de legatura si a extinderilor;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala finisarea peretilor exteriori se va face cu vopsele lavabile - ce permit evacuarea umiditatii din pereti. Biroul de Urbanism al Primariei va elabora un ghid de bune practici care va evidentia solutiile de eliminarea a igrasiei din pereti prin introducerea de silicati in pereti - diverse metode - prin refacerea chimica a zidariilor de caramida si a coeziunii mortarelor etc.). Nu sunt admise decat culori pastelate cu nuante de alb de peste 80%.Elementele de lemn nu vor fi vopsite ci doar baituite si lacuite cu lacuri mate astfel incat, la final sa para invechite sau protejate cu materiale bituminoase «catranite»;

- daca exista pe fatade elemente decorative din ceramica smaltuita sau nu, acestea se vor pastra in culoarea naturala;

- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala invelitoarea pe acoperis, se va realiza din: sita, tigla solzi - emailata sau nu, tabla de cupru sau zinc solzi sau asezata cu falt orizontal, cu mimarea randurilor orizontale de sita. Nu sunt admise invelitorile din tabla zincata, din prefabricate de tabla ondulata sau cutata, invelitorile din materiale bituminoase, prefabricate din azbest si alti inlocuitori;

- nu se admite placarea fatadelor cu elemente de faianta - gresie care imita piata sau alte desene. Se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, lemn, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor. Pentru finisaje cu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb mai mica de 80%.

nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

- pentru cladirile noi sau neprotejate, pentru fatadele vizibile dinspre strada se va pastra proportia plin-gol de la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala adica un maxim de 1/6 gol/plin. Nu sunt admise pe fatadele vizibile catre strada fatade cortina;

-nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;

Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care nu se regasesc cladiri traditionale, cu valoare istorica si arhitecturala

 - la cladirile noi sunt admise atat acoperiri in terasa cat si cu acoperis.
 ID/IS

-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, accentuand elementele naturale si să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;
L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/IS, SP/Isa, ID/IS

- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor;

Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza: 
a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 
b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament; 
d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport; 
e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati. 
In situatia prevazuta mai sus  firmele se amplaseaza astfel: 
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol; 
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor; 
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune;

-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei;
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi: 

a) cel mult 3,00 m daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m; 

b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/IS, SP/ISa
-toate clădirile se vor racorda la retelele de apa si canalizare la momentul realizarii acestora;

-se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;

-toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

-se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale;

-se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

-cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;
Dezvoltarea retelelor tehnico -edilitare va respecta propunerile din Memoriul General aferent PUG.

ID/IS
- toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

-in cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/IS, SP/ISa:

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

-curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 40 mp.;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile;
- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte;

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Functiune
	% min spatiu verde din supraf. teren

	Constructii administrative (cu exceptia sedii 

de partid, Sedii de sindicate, culte, fundaţii, 

organizaţii neguvernamentale, asociaţii, 

agenţii, fonduri, sedii de birouri)
	15%

	Constructii administrative si financiar- 

bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de 

sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, 

sedii de birouri
	10%

	Constructii comerciale
	5%

	Constructii de cult
	20%

	Constructii culturale
	20%

	Constructii de sanatate
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie

10%

	Constructii si amenajari sportive
	30%

	Constructii de turism si agrement
	25%

	Constructii de locuinte
	10%


ID/IS
-orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii;
-suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
-se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă;
procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

	Functiune
	% min spatiu verde din supraf. teren

	Constructii comerciale
	5%

	Constructii industriale
	obligatorii aliniamente cu rol de protectie

20%


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

L/IS, L/ISa, L/ISb, L/ISpm, SP/IS, SP/ISa:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
- gardurile  dintre  proprietăţi  vor  fi  opace  sau transparente  dublate  cu  gard  viu  sau 

exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
ID/IS 
- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente si vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri;
-imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 1 metru;
-spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;

- in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la 2,5 metri distanta, cu un al doilea gard transparent de 2,0 m inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;
-  porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

 ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L/IS:  - P.O.T.maxim 40%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

L/ISa:  - P.O.T.maxim 25%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

L/ISb:  - P.O.T.maxim 20%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

L/ISpm:  - P.O.T.maxim 25%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ID/IS:  - P.O.T.maxim 50%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

SP/IS:  - P.O.T.maxim 30%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

SP/ISa:  - P.O.T.maxim 30%; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L/IS:   -CUT maxim = 1,2 mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

L/ISa:   -CUT maxim = 0,75 mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

L/ISb:   -CUT maxim = 0,4 mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
L/ISpm:   -CUT maxim = 0,5 mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ID/IS:  - CUT maxim = 2  mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

SP/IS:  - CUT maxim = 0,9 mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

SP/ISa:  - CUT maxim = 0,9 mp. ADC / mp. teren; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

V. PREVEDERI  PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN TC "V. PREVEDERI  PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN" \f C \l "1" 
T- ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN TC "T- ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN" \f C \l "2" 
Pentru asigurarea funcţionării actuale şi pentru protejarea posibilităţilor de dezvoltare viitoare a comunei în corelare cu comunele limitrofe:

 TA – Terenuri agricole

 TF – Terenuri forestiere

 TH – Terenuri aflate prmanent sub ape

 TC – Terenuri ocupate de cai de comunicatie
Se permite amplasarea  constructiilor conform cadrului legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. 
Prevederile legi 185/2003 se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate. 
              In extravilanul localitatilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protectie a drumurilor publice, avand dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar in afara acestora si panouri de 14,00 x 4,00 m. 

GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

 

Terenurile exterioare intravilanului, au următorul caracter:

TA   -
Zone rezervate pentru activităţi agricole.

 Terenurile agricole din extravilan - TERITORIUL ADMINISTRATIV al COMUNEI şi se supune prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege).

Autoritatile  administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire, comasarea suprafetelor de teren afectate de constructii, spre a evita prejudicierea activitatilor agricole.

Pentru amplasarea fermelor si exploatarilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice, avizate de organe specializate în protectia mediului si sanatate publica.

Primaria comuna Bucov, judetul Prahova si beneficiarii de teren, vor suporta contravaloarea cheltuielilor rezultate ca urmare a dezafectarii, daca este cazul, a amenajarii de imbunatatiri funciare. Valoarea cheltuielilor de dezafectare ca urmare a solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului, se va stabili de catre un expert evaluator autorizat.

Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. In cazul in care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru indeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi insotita de documentatia tehnica cadastrala.

Conform OUG 34/2013 Art. 4. - (1) Detinatorii de pajisti, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. f), sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament, si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data, inclusiv cele aflate in administrarea ADS
Conform OUG 34/2013 Art. 5. - (1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.
(2) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru:
a)amplasarea de construcţii care deservesc activităţi agricole; 
b)reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora; c)refugii montane în caz de urgenţă;
 d)înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor, declarate de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional, judeţean sau local, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată
; e)amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
f)lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată; 
g)lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale.
 (4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajiştilor să recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, cel mai târziu până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz.
(5) Pe terenurile prevăzute la alin. (4) se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal.
(6) Pajiştile pot fi incluse în intravilanul localităţilor cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu condiţia respectării prevederilor alin. (4).
(7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti pentru realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu respectarea metodologiei ce se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Amenajamentul pajiştilor comunale şi urbane va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

a)denumirea, suprafaţa, vecinii şi hotarele pajiştii;

b)actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum şi planul cadastral;

c)descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii;

d)descrierea solului şi a florei;

e)calitatea pajiştii;

f)determinarea părţilor din pajişte care sunt oprite de la păşunat;

g)modurile de folosire anterioară a pajiştii, numărul şi speciile de animale care au păşunat în trecut;

h)capacitatea de păşunat a pajiştii;

i)delimitarea drumurilor şi a potecilor;

j)localizarea adăposturilor pentru animale şi îngrijitori;

k)parcelarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale;

l)lucrările de îngrijire şi îmbunătăţiri anuale ale pajiştilor;

m)culturile de plante de întreţinere care urmează a se înfiinţa pe pajişte;

n)orice alte elemente necesare punerii în valoare şi exploatării raţionale a pajiştii.

TF - TERENURI FORESTIERE

Suprafeţele împădurite din extravilanul comunei Bucov s-au delimitat conform planşei cu TERITORIUL ADMINISTRATIV şi se supun prevederile art. 5 din RGU (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor pe trenurile cu destinaţie forestieră este interzisă). 
Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic.

Exceptional,  cu avizul organelor administractiei de stat specializate se pot autoriza numai constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice, precum si culturilor forestiere . la amplasarea acestor constrctii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici forestiere.

Cabanele si alte constructii destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera padurilor, cu avizul conform Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Turismului.

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

 

TH - TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă (articolul 7 R.G.U.). 

Utilizări permise: 

1. Captări de apă 

2. Lucrări pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor. 

3. Lucrări specifice pentru pescăria existentă. 

4. Utilizări permise cu condiţii: Lucrări de poduri, lucrări necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor, având avizul Consiliului Local şi al autorităţilor competente în gospodăria apelor. 

5. Utilizări interzise: Orice fel de construcţie în zonele de protecţie severă a captărilor de apă. 

TC - TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICAŢIE Condiţiile de amplasare a construcţiilor faţă de drumurile publice şi infrastructura feroviară în extravilan se vor respecta conform art.18 din R.G.U. şi Cap. IV.10 al R.L.U. Amplasarea construcţiilor în vecinătatea culoarelor de siguranţă stabilite conform legii se vor respecta conform art. 21 din RGU.şi avizul conform al Ministerului Transporturilor. 

Utilizări permise: 

1. Căi de comunicaţie rutieră 

2. Căi de comunicaţie feroviară 

3. Construcţii şi amenajări specifice activităţilor feroviare. 

4. Lucrări pentru protecţia împotriva poluării 

5. Spaţii verzi 

6. Orice construcţie sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac pe baza planurilor urbanistice şi de amenajarea teritoriului cu avizul organelor specializate ale administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie. 

Utilizări admise cu condiţii: 

Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor ecologice de construcţii şi exploatare. Prin amplasare şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice sau căi ferate în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. Autorizaţia de construire pentru orice construcţie sau amenajare permisă în zonele de protecţie ale căilor rutiere şi feroviare existente şi propuse se va acorda cu condiţia obţinerii prealabile a avizelor structurilor de specialitate.

Utilizări interzise. 

Orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor sau căilor ferate.

RESTRICŢII PROVIZORII RECOMANDATE pentru zonele extravilane.

– se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere; 

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- realizarea autostrăzilor şi drumurilor noi propuse;

- realizare şi modernizarea intersecţiilor;

- realizarea spaţiilor de parcare;

-  în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor este interzisă  autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

- panouri independente de reclamă publicitară.

Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al comunei Bucov se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 cu completările şi modificările ulterioare şi Legii nr. 18/1991. 
TA,TF,TH,TC
Autorizarea in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, produse petroliere, apa,canalizare, cailor de comunicatie  si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.
VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA TC "VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA" \f C \l "1" 
[image: image125.emf]

  ANEXA 1

CONDIŢII  DE  PROTECŢIE  A  REŢELELOR  TEHNICO-EDILITARE  ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR

 REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE


- STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură” stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la funcţiile construcţiile şi drumuri, funcţie de asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare.


Din presctipţiile acestui STAS menţionăm:


- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ;


- conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în punctele de intersecţii la minim 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.


- Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sănătăţii impune asigurarea zonei de protecţie sanitară (10 m) pentru surse de apă şi puţuri de medie adâncime.


- Din prescripţiile “Normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei” aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 menţionăm că statiile de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o distanţă minimă de  300 m de zona de locuit.

REŢELE  ALIMENTARE  CU ENERGIE  ELECTRICĂ


De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanţă de protecţie minimă faţă de orice element de construcţie, măsurată din axul cablului de:



( 7 m (min) - 20 m (max) pentru LEA 400 kV;



( 6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV;



( 5 m (min) - 10 m (max) pentru LEA 110 kV.


Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL..


Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele RENEL precum şi cele din domeniile conexe.


În principal se face referinţă la:


- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 2 kV;

 
- PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kV;


- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune;


- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;


- PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de telecomunicaţii;


- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA j.f. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective;


- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpături;


- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie;


- PE 122 - 82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunătăţiri funciare;


- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole.

 REŢELELE  DE  GAZE  NATURALE


În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanţele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt următoarele:

	- depozite carburanţi şi staţii PECO
	60 m

	- instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau mai mare, inclusiv staţiile
	55 m

	- instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV, posturi de transformare
	50 m

	- centre populate şi locuinţe
	65 m

	- paralelism cu linii CF, cartament normal
	80 m

	paralelism cu drumuri:

naţionale

judeţene

comunale
	52 m

50 m

48 m



În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 şi STAS 8591/91, din care se anexează un extras.


Dinstanţele de siguranţă de la staţiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h şi presiunea la intrare peste 6 bar):


- la clădirile civile cu grad I - II de rezistenţă la foc


12 m;


- la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenţă la foc

15 m;


- faţă de marginea drumului carosabile



  8 m.


În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la TRANSGAZ - secţia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale.


Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane - normativ 16 - 86 şi STAS 8591/1-91 

	Instalaţia, construcţia sau 

obstacole subterane
	Distanţa minimă/m

	
	Presiune redusă
	Presiune medie

	Clădiri cu subsol sau terenuri propuse pentru construcţii
	3,0
	3,0

	Clădiri fără subsoluri
	1,5
	2,0

	Canale pentru reţelele termice, canale pentru instalaţii telefonice
	1,5
	2,0

	Conducte canalizare
	1,0
	1,5

	Conducta de apă, cabluri de forţă, telefonice şi căminele acestor instalaţii
	0,6
	0,6

	Cămine pentru reţele termice, canalizare, telefonice
	1,0
	1,0

	Copaci
	1,5
	1,5

	Stâlpi
	0,5
	0,5

	Linii de cale ferată – 
	5,5
	5,5


TRANSPORTURI RUTIERE

să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia:

autostrăzi - 50 m.;

drumuri naţionale - 22 m.;

drumuri judeţene -  20 m.; 

drumuri comunale - 18 m.;

CONDIŢII  DE  PROTECŢIE  A  REŢELELOR  TEHNICO-EDILITARE  ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR

TRANSPORTURI FEROVIARE

zona de siguranţă a infrastructurii feroviare cuprinde fâşiile de teren în limita a 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate 

zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe de o parte şi alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate.

PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE
conform Legii nr. 422/2001
        Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural
        Instituirea zonei de protecţie s-a realizat prin studiu istoric delimitată pe plansa de Reglemenari urbanistice – zonificare .

        În zonele de protecţie ale monumentelor istorice, instituite conform Legii nr. 422/2001,  pentru avizarea intervenţiilor (amplasarea, configurarea volumetriei, aspectul arhitectural al unor noi clădiri şi amenajări, pentru demolări de construcţii parazitare) sunt necesare avize in plus de la institutiile abilitate din teritoriu.

ZONE DE PROTECTIE SANITARA

cf. Ordin al Ministerului Sănătăţii nr.536/1997

	
	

	Ferme cabaline
	100 m

	Ferme de ingrăşătorii de taurine, până la 500capete
	200 m

	Ferme de ingrăşătorii de taurine, peste 500capete
	500 m

	Ferme de păsări, până la 5.000capete
	500 m

	Ferme de păsări cu peste 5.000capete şi complexe avicole industriale
	1.000 m

	Ferme de ovine
	100 m

	Ferme de porci, până la 2.000capete
	500 m

	Ferme de porci, între 2.000 – 10.000capete
	1.000 m

	Complexe de porci cu peste 10.000 capete
	1.500 m

	Spitale veterinare
	30 m

	Grajduri de izolare şi carantină pentru animale
	100 m

	Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor
	500 m

	Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală
	300 m

	Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd
	500 m

	Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin
	1.000 m

	Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 capete
	1.000 m

	Cimitire de animale, crematorii
	200 m

	Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti
	300 m

	Staţii de epurare a apelor uzate industriale
	200 m

	Paturi de uscare a nămolurilor
	300 m

	Câmpuri de irigare cu ape uzate
	300 m

	Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor
	500 m

	Depozite controlate de reziduuri solide
	1.000 m

	Camere de tratare biotermică a gunoaielor
	100 m

	Crematorii orăşeneşti de gunoi
	1.000 m

	Autobazele serviciilor de salubritate
	200 m

	Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport
	50 m

	Cimitire
	50 m


ZONE DE PROTECTIE SANITARA

cf. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei 

Distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt urmatoarele: 
- Ferme de cabaline, intre 6-20 capete: 50 m 
- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 6-50 capete: 50 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 51-200 capete: 100 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 201-500 capete: 200 m 
- Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m 
- Ferme de pasari, intre 51-100 de capete: 50 m 
- Ferme de pasari, intre 101-5.000 de capete: 500 m 
- Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole industriale: 1.000 m 
- Ferme de ovine, caprine: 100 m 
- Ferme de porci, intre 7-20 de capete: 100 m 
- Ferme de porci, intre 21-50 de capete: 200 m 
- Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete: 500 m 
- Complexuri de proci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m 
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m 
- Ferme si crescatorii de iepuri intre 100 si 5.000 de capete: 100 m 
- Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m 
- Ferme si crescatorii de struti: 500 m 
- Ferme si crescatorii de melci: 50 m 
- Spitale, clinici veterinare: 30 m 
- Grajduri de izolare si carantina pentru animale: 100 m 
- Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m 
- Abatoare, targuri de animale vii si baze de achizitie a animalelor: 500 m 
- Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: 300 m 
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale din exploatatiile zootehnice, platforme comunale: 500 m 
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: 1.000 m 
- Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m 
- Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a semintelor): 200 m 
- Statii de epurare a apelor uzate: 300 m 
- Statii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m 
- Statii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m 
- Paturi de uscare a namolurilor: 300 m 
- Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: 500 m 
- Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: 1.000 m 
- Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: 500 m 
- Crematorii umane: 1.000 m 
- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m 
- Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m 
- Bazele de utilaje ale intreprinderilor de transport: 50 m 
- Depozitele de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne: 50 m 
- Parcuri eoliene: 1.000 m 
- Parcuri fotovoltaice: 500 m 
- Cimitire si incineratoare animale de companie: 200 m 
- Cimitire umane (in cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m 
- Rampe de transfer deseuri: 200 m.
LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, IN LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR SI A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE

cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor 
a) Lăţimea zonei de protecţie in lungul cursurilor de apa

	Lăţimea cursului de apa (m)
	10-50
	51-500
	peste 500

	Lăţimea zonei de protecţie (m)
	15
	30
	50


b) Lăţimea zonei de protecţie in jurul lacurilor naturale

	Suprafaţa lacului natural (ha)
	10-100
	101-1000
	peste 1000

	Lăţimea zonei de protecţie (m)
	5
	10
	15


c) Lăţimea zonei de protecţie in jurul lacurilor de acumulare

	Volumul brut al lacului de acumulare (mil. mc)
	0,1-1
	1,1-50
	peste 50

	Lăţimea zonei de protecţie (m)
	5
	10
	15


d) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor

	Înălţimea medie a digului (m) 
	0,5-2,5
	2,6-5
	peste 5

	Lăţimea zonei de protecţie (m)
	
	
	

	spre cursul de apa   
	5
	10
	15

	- spre interiorul incintei
	3
	4
	4


Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite 

	Adâncimea medie a canalului (m)
	0,5-2
	2,1-5
	Peste 5

	Lăţimea zonei de protecţie (m)
	
	
	

	- Canal cu debitul instalat până la 10 mc/s
	1
	2
	3



	- Canal cu debitul instalat de la 10 mc/s la 50 mc/s
	2
	3
	4



	- Canal cu debitul instalat peste 50 mc/s
	3
	4
	5




f) Baraje si lucrări-anexe la baraje

	Înălţimea maxima a barajului de la fundaţie la coronament (m)
	5-15
	16-50
	peste 50



	Lăţimea zonei de protecţie (m)
	
	
	

	- Baraj de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale
	10
	20
	50

	- Lucrări-anexe la baraje
	5
	10
	20

	- Instalaţii de determinare a automata calităţii apei, 
	- 2 m in jurul

construcţii hidrometrice si instalaţii acesteia

	
	- Borne de microtriangulaţie, foraje de 1 m in jurul drenajului, aparate de măsurarea debitelor acesteia


NOTA: Zonele de protecţie se măsoară astfel:

a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore;

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie;

d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.

Zona de protecţie sanitara la instalaţiile de alimentare cu apa se stabileşte de autoritatea centrala in domeniul sănătăţii publice. 

DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ ALE CAPACITATILOR ENERGETICE

Cf. Ordin nr.4/2007 al ANRDE

	Linie Electrica Aeriana

LEA
	Lăţimea zonei deprotecţie şi siguranţă

	1-110 kV
	24 m 

	110 kV
	37 m

	220 kV
	55 m

	400 kV
	75 m

	750 kV
	81 m


ANEXA 2
GLOSAR DE TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI BUCOV
 În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizaţi o serie de termeni în plus faţă de cei conţinuţi în “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MDRAP nr. 80/N/1996 - , sau a fost nuanţat înţelesul unora dintre aceştia, astfel: 

 ALINIAMENT = linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată. Se utilizează în reglementări şi aliniamentul “de fund” care stabileşte linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai bună posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, interspaţiul dintre aliniament şi alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepţia împrejmuirilor, acceselor şi a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia anterioară lucrărilor de terasament.

ANEXE ALE LOCUINŢELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă independent de clădirea principală, destinate pentru gararea a 1-2 maşini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafaţa acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici  POT şi CUT; 

ARIA CONSTRUITA - Aria construită sau suprafaţa construită a clădirii, suprafaţa                                         secţiunii  orizontale a clădirii  la cota ± 0,00 (cota pardoselii finite a parterului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor).

ARIA DESFASURATA –  Suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri. In calcul nu se cuprind ariile podurilor (cu excepţia mansardelor) şi ale subsolurilor tehnice (cu înălţimea mai mică de 1,80 m).

 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - Actul de autoritate al administraţiei publice locale, pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

AUTORIZAREA DIRECTA - Autorizarea executării construcţiilor direct pe baza prevederilor cuprinse în Regulamentul general de urbanism până la întocmirea documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale conform legii.

AVIZ - Act prin care un avizator, instituţie publică sau altă persoană juridică abilitată de lege, exprimă rezultatul expertizei asupra unei documentaţii de amenajare a teritoriului sau de urbanism.

AVIZ PREALABIL - Actul prin care un avizator exprimă, înaintea elaborării unei documentaţii, anumite condiţii pe care această documentaţie trebuie să le îndeplinească. 

AVIZ CONFORM SAU OBLIGATORIU - Aviz care cuprinde opiniile pe care organul care adoptă sau emite un act administrativ de autoritate este obligat, potrivit legii, să le ceară unui anumit organ al administraţiei publice specializate, iar la emiterea actului trebuie să se conformeze acestuia.

BILANT TERITORIAL - Evaluare cantitativă prin care se însumează valorile absolute si procentuale ale suprafeţelor de teren cu diverse destinaţii aferente unui teritoriu prestabilit. 
CADASTRU GENERAL- Sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri  cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlate bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţarii indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. 

CADASTRU IMOBILIAR – EDILITAR - Cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, constituit ca subsistem al cadastrului general, având la bază elementele de control şi referinţă ale acestuia, în conformitate cu care se întocmesc planuri şi registre, prin inventarierea terenurilor pe categorii de folosinţă şi posesori (din punct de vedere tehnic, economic şi juridic), a reţelelor edilitare şi a construcţiilor aferente acestora, precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor. 

CERTIFICAT DE URBANISM - Act public emis de autorităţile administraţiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui teren, stabilite prin evidenţele-existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - raportul    dintre suprafaţa construita desfăşurată (suprafata desfasurata a tuturor planseelor) şi suprafaţa parcelei inclusa in unitatea teritoriala de referinta. Nu se iau in calculul suprafeţei construite desfăşurate : suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie;

 C.U.T. maxim - mp.ADC / mp. teren  sau  C.U.T. volumetric - mc. / mp. teren.

COMERŢ – structura actuală a marilor spaţii comerciale este următoarea: 

-         centre comerciale regionale

-         supermagazine / hipermagazine

-         mari magazine

-         centre comerciale locale

-         magazine populare 

-         comerţ specializat

-         staţii – service

-         alte spaţii comerciale

CONSTRUCTII PROVIZORII - Construcţii care au durata de funcţionare limitată, prestabilită prin autorizaţia de construire.

DOMENIUL PUBLIC - Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor,- cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime, interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public, ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparţine unităţilor administrativ-teritoriale (judeţe, municipii, oraşe, comune). 

EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA - Modalitate de cedare a dreptului de proprietate privată, constând in trecerea în proprietatea statului, a judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor, a unor imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu sau fără scop lucrativ, numai în scopul executării unor lucrări utilitate publică de interes naţional sau local, după o dreaptă si prealabilă despăgubire, conform legii.

EXTRAVILAN - Teritoriu din afara intravilanului localităţii cuprins în limita teritoriului administrativ,  care  înglobează  activităţi  dependente sau nu de funcţiunile localităţii, conform planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului. 

I.M.M. =   întreprinderi  mici şi mijlocii compuse din:

-       unităţi micro – sub 10 angajaţi;

-       unităţi mici – între 10 şi 100 angajaţi;  

-       unităţi mijlocii – între 100 şi 500 angajaţi.

 INFRASTRUCTURA – Echiparea tehnică a unei localităţi sau a unui teritoriu cu reţele tehnice precum şi instalaţiile conexe subterane sau supraterane. Ex.: reţele şi instalaţii de apă, canalizare, electrice, termice, gaze, telecomunicaţii, drumuri, reţele stradale, sisteme de irigaţii etc.

INSTITUTII PUBLICE - Construcţii şi amenajări care adăpostesc funcţiuni şi activitati destinate utilităţii publice ce pot fi în regim de proprietate publică sau privată. 

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE - Reglementare impusă pentru unele zone sau terenuri, care exclude posibilitatea realizării de  construcţii  şi  amenajări,  conţinută in documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, şi instituită in conformitate cu prevederile legale. Interdicţia poate fi definitivă sau temporară, în funcţie de conţinutul şi nivelul de aprofundare a studiilor de amenajare. Zona asupra căreia s-a instituit interdicţia de construire poate fi considerată grevată de o servitute şi considerată, după caz, registrul cadastral. 
INALTIMEA CONSTRUCTIILOR - Inălţimea construcţiilor (H) măsurată la nivelul faţadei reprezinta diferenţa de altitudine dintre nivelul terenului natural şi un punct determinat de:

a)  streaşină, pentru construcţiile cu acoperişul în pantă continuă;
b)  punctul de rupere al pantei, pentru acoperişurile mansardate;

c)  partea superioară a aticului, pentru clădirile cu acoperiş terasă cu pante mărginite de atic;

d) streaşină lucarnelor. 

MOBILIER URBAN - Lucrări utilitare şi decorative amplasate în spaţii publice exterioare cuprinzând: obiecte de artă monumentala, fântâni, oglinzi de apă, împrejmuiri, scări, rampe, estrade, tribune, cabine  telefonice, lampadare, indicatoare de circulaţie, panouri de afişaj, firme etc.

PATRIMONIU - Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică şi juridică, precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, aparţinând unor persoane fizice sau juridice.

PRESCRIPŢIE -  Dispoziţie conţinută în regulamentele de urbanism sau în autorizaţia de construire prin care se impune  realizarea construcţiilor sau amenajărilor, cu respectarea unor condiţii ce derivă din prevederile legale ori din normele tehnice.

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) -  raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a caldirii sau proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita

RAZA DE SERVIRE - Distanţa exprimată în m sau timp de acces între amplasamentul instituţiilor publice sau serviciilor şi cel al locuinţelor, servite de acestea. Distanţele maxime de parcurs pentru accesul la principalele categorii de instituţii publice şi servicii sunt stabilite în Anexa  nr.1  la Regulamentul general de urbanism.

REGIM DE CONSTRUIRE - Reglementare cuprinsă în proiecte şi în regulamente de urbanism care impune modul de amplasare şi conformare a construcţiilor pe terenurile aferente acestora. Componentele determinante ale regimului de construire sunt: alinierea faţă de limitele terenului, înălţimea construcţiilor şi procentul de ocupare a terenului aferent acestor construcţii.

REGULAMENTE DE URBANISM - Regulamentul general de urbanism

Document aprobat de Guvernul României prin H.G. nr. 525/199 (publicat în Monitorul Oficial nr.149/1996) care reglementează activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi autorizarea construcţiilor în toate localităţile şi unităţile teritorial-administrative.

Regulamentul local - Documentaţie aferentă Planului urbanistic general (PUG) şi Planului urbanistic zonal (PUZ), care explică şi detaliază conţinutul acestor planuri, sub formă de prescripţii şi recomandări, în vederea urmăririi şi aplicării lor.

RESTRICŢIE - Condiţie obligatorie de interzicere sau limitare a unor drepturi si activităţi, impusă prin regulamentele de urbanism sau prin alte acte normative.
SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societăţi, companii, firme, asociaţii care asigură, contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale.

SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanţate de la buget, se stabilesc prin norme şi sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în reţea la nivel de zona rezidenţială şi de cartier – creşe, dispensare, grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci de cartier etc.

SERVITUTE - Dezmembrâmânt al dreptului de proprietate, reprezentat de sarcina impusă asupra unui imobil (teren, construcţie, spaţiu amenajat) pentru uzul şi utilitatea altui imobil, cu alt proprietar.

Servituti de utilitate publică - Masuri de protecţie a bunurilor publice (având drept consecinţă o limitare administrativă a dreptului de proprietate), ce nu pot fi opuse cererilor de autorizare şi ocupare a terenului decât dacă sunt conţinute în documentaţiile de urbanism aprobate sau în prevederile Regulamentului general de urbanism. Fac obiectul dreptului administrativ.
Servituti de interes privat - Obligaţii reciproce legiferate în Codul civil pentru raporturile ce decurg din relaţiile de vecinătate, în scopul împiedicării litigiilor intre proprietari. Sunt înscrise în registele cadastrale şi fac obiectul dreptului civil.
Servituti de urbanism - Obligaţii impuse unui bun funciar, în conformitate cu prevederile legale, limitând dreptul de proprietate într-un scop de interes public sau privat, conţinute în documentaţiile de urbanism.
SIT - Totalitatea   elementelor naturale sau/şi amenajate care se impun printr-o   percepţie unitară. Situl subordonează peisajul şi se caracterizează printr-o dominantă configurativă.
SUBZONA - Parte dintr-o zonă, cu caracteristici urbanistice similare, posibil de circumscris aceluiaşi regulament.
UNITATE TERITORIALA DE REFERINŢĂ (U.T.R.) - Suprafaţă convenţională de teren, omogenă din punct de vede funcţional, structural şi al morfologiei urbane pentru care se pot stabili aceleaşi condiţii de construibilitate.
ZONĂ CENTRALA - Teritoriu delimitat prin documentaţii de urbanism după criterii privind concentrarea instituţiilor şi serviciilor publice (utile localităţii şi teritoriului său de influenţă) şi a infrastructurii tehnico-edilitare precum şi după criterii privind densitatea şi calitatea construcţiilor.

ZONĂ CONSTRUIBILA - Teritoriul al localităţii care cuprinde grupuri de terenuri pe care este permisă realizarea de noi construcţii după constatarea îndeplinirii condiţiilor de construibilitate precizate în Regulamentul general de urbanism şi în documentaţiile de urbanism aprobate.

ZONA FUNCŢIONALA - Zonă având limite determinate prin documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului care stabilesc funcţiunea sa dominantă şi celelalte funcţiuni permise şi reglementează unele elemente privind modul de exercitare a acestora.

ZONA DE PROTECŢIE - Teritoriu delimitat de organele administraţiei publice specializate în colaborare cu autorităţile locale în jurul unor monumete istorice (lucrări de artă monumentală, construcţii cu valoare istorică sau memorială, a unor ansambluri urbanistice etc.) în vederea unor acţiuni de protecţie conservare şi punere în valoare a acestora.

Anexa 3
                         

PLANURI URBANISTICE ZONALE SI DETALIU APROBATE

[image: image120.png]Nr. Crt. Denumire Beneficiar Supr. mp.

Modnﬁcare puz "Parc Memonal C. Stere - Bucw" pentru scr!lmbare partiala a destinatiei SC ODISEEA VERDE SRL 67 204
PUZ 1 _|functionale a subzonei centrale a parcului in subzona de turism, agrement si sport

Infrodut;gre tgren in lntr.a\(llan pgntm zona mixta locuinte si dotari complementare PRIMARIA COMUNEI BUCOV 9775
PUZ 2 | si spatii verzi - amenajari sportive
PUZ 3 |Introducere teren in intravilan pentru dotari turistice, agrement si sport SC BIAMIR SRL 6179
PUZ 4 |Extindere intravilan pentru locuinte si functiuni complementare PRIMARIA COMUNEI BUCOV 95915

Introducere teren in intravilan pentru zona unitati industriale si depozitare si reglementare

teren extravilan pentru amplasare exploatare agregate minerale in terasa, construire bazine SC KAHRIMAN CONSTRUCT SRL 19710
PUZ 5 | cu luciu de apa si cai de comunicatii

Extl(ldefe mtrgvﬂaq si schu:nbare destinatie din zona de locuinte in zona mixta pentru SC RIBERT-SERV SRL 29 300
PUZ 6 | institutii, servicii si industrie nepoluanta

Extindere mtrayllan si §chlmbar§ de§t|natle- teren dm. zona locuinte in zona industriala, SC TINO MOB SRL 7 688
PUZ 7 |pentru construire sectie productie si depozitare mobilier pal
PUZ 8 |Extindere intravilan pentru construire cabana ecoturistica, anexe, alei, parcare, imprejmuire si utilitati SC VINIFER BERTOLA SRL 900
PUD 1 |HALA (spatii de depozitare utilaje de constructii, birouri, anexe) SC ALL BETON SRL 27 863
PUD 2 |HALA INDUSTRIALA (spatii depozitare, birouri, anexe si linie productie ambutisare tabla) SC BRENDA CONSULT SRL 5302

Schimbare degtmatne teren dmzona. de. Iocumgg in zona umt‘a‘tl dg productie pentru JECU GABRIEL 1016.66
PUD 3 |amplasare atelier prelucrare lemn si mic mobilier, anexe, utilitati.

Construire camin de copii ASOCIATIA "BETHEZDA NEW FAMILY 2060.4

PUD 4





Intocmit de:

Urbanist  Miruna Chiritescu
�EMBED CorelDraw.Graphic.15���


�EMBED CorelDraw.Graphic.15���


�EMBED CorelDraw.Graphic.15���


�EMBED CorelDraw.Graphic.15���


UNITATI


TERITORIALE


DE


REFERINTA








38
Regulament local comuna Bucov                                                                                  Page 51

_1509521107.unknown

_1509521125.unknown

_1509521142.unknown

_1509521150.unknown

_1509521158.unknown

_1509521162.unknown

_1509521166.unknown

_1509521170.unknown

_1509521172.unknown

_1509521173.unknown

_1509521171.unknown

_1509521167.unknown

_1509521169.unknown

_1509521164.unknown

_1509521165.unknown

_1509521163.unknown

_1509521160.unknown

_1509521161.unknown

_1509521159.unknown

_1509521154.unknown

_1509521156.unknown

_1509521157.unknown

_1509521155.unknown

_1509521152.unknown

_1509521153.unknown

_1509521151.unknown

_1509521146.unknown

_1509521148.unknown

_1509521149.unknown

_1509521147.unknown

_1509521144.unknown

_1509521145.unknown

_1509521143.unknown

_1509521133.unknown

_1509521137.unknown

_1509521139.unknown

_1509521141.unknown

_1509521138.unknown

_1509521135.unknown

_1509521136.unknown

_1509521134.unknown

_1509521129.unknown

_1509521131.unknown

_1509521132.unknown

_1509521130.unknown

_1509521127.unknown

_1509521128.unknown

_1509521126.unknown

_1509521115.unknown

_1509521121.unknown

_1509521123.unknown

_1509521124.unknown

_1509521122.unknown

_1509521119.unknown

_1509521120.unknown

_1509521116.unknown

_1509521118.unknown

_1509521111.unknown

_1509521113.unknown

_1509521114.unknown

_1509521112.unknown

_1509521109.unknown

_1509521110.unknown

_1509521108.unknown

_1509521087.unknown

_1509521097.unknown

_1509521101.unknown

_1509521105.unknown

_1509521106.unknown

_1509521104.unknown

_1509521103.unknown

_1509521099.unknown

_1509521100.unknown

_1509521098.unknown

_1509521093.unknown

_1509521095.unknown

_1509521096.unknown

_1509521094.unknown

_1509521091.unknown

_1509521092.unknown

_1509521090.unknown

_1509521089.unknown

_1509521079.unknown

_1509521083.unknown

_1509521085.unknown

_1509521086.unknown

_1509521084.unknown

_1509521081.unknown

_1509521082.unknown

_1509521080.unknown

_1509521075.unknown

_1509521077.unknown

_1509521078.unknown

_1509521076.unknown

_1509521073.unknown

_1509521074.unknown

_1509521072.unknown

